REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VINKOVCI

IZMJENE I DOPUNE

GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA

GRADA VINKOVACA

lipanj, 2021.

| Županija/Grad Zagreb: VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA Općina/grad: GRAD VINKOVCI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv prostornog plana: IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA VINKOVACA |  |  |  |  |  |
| Odluka o izradi Plana (službeno glasilo): „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 02/18. |  |  | Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana (službeno glasilo): „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 05/21. |  |  |
| Javna rasprava (datum objave): 17. 02. 2021., „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 02/21. |  |  | Javni uvid održan: 25. 02.- 04. 03. 2021. godine |  |  |
| Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: |  |  | Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: mr. Mandica Sanković, dipl. ing. arh., ovl.arh.urb. (ime, prezime i potpis) |  |  |
| Mišljenje prema članku 107. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine”, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19): KLASA: 350-02/18-01/07, URBROJ: 2196/1-10-06-21-8 od 18. lipnja 2021. godine |  |  |  |  |  |
| Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan: JURCON PROJEKT d.o.o. Gotalovečka 4a, 10000 Zagreb Tel – 01/301 22 06 |  |  |  |  |  |
| Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan: |  |  | Odgovorna osoba: Zdravko Jurčec, dipl. ing. građ. (ime, prezime i potpis) |  |  |
| Odgovorni voditelj: Slobodan Bajagić, dipl. ing. šum., ovl. arh. urbanist |  |  |  |  |  |
| Stručni tim u izradi plana: Jelena Luketa Knez, dipl. ing. arh. Sara Lalić, dipl. ing. arh. Ivana Kralj, prosp. ing. mag. arch. Stručna suradnja: Saša Ivančić, dipl. iur. | Franjo Carević, dipl. ing. građ. Renata Fakin, ing. građ. Kristina Crneković, ing. građ. |  |  | Tito Kosty, dipl. ing. arh. Gordan Maček, dipl. ing. prom. |  |
| Pečat predstavničkog tijela: |  |  | Predsjednik Gradskog vijeća: Vedran Čuljak, dipl. oec. (ime, prezime i potpis) |  |  |
| Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: mr. Mandica Sanković, dipl. ing. arh.,ovl. arh. urb. (ime, prezime i potpis) |  |  | Pečat nadležnog tijela: |  |  |
| GRAD VINKOVCI |  |  |  |  |
| IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA VINKOVACA |  |  |  |  |
| Nositelj izrade Plana |  | GRAD VINKOVCI |  |  |
| Gradonačelnik |  | IVAN BOSANČIĆ, mag. oec. |  |  |
| Izrađivač |  | JURCON PROJEKT d.o.o. |  |  |
| Direktor |  | ZDRAVKO JURČEC, dipl. ing. građ. |  |  |
| Odgovorni voditelj |  | Slobodan Bajagić, dipl. ing. šum., ovl. arh. urbanist |  |  |
| Stručna grupa |  | Jelena Luketa Knez, dipl. ing. arh. Sara Lalić, dipl. ing. arh. Ivana Kralj, prosp. ing. mag. arch. Franjo Carević, dipl. ing. građ. Renata Fakin, ing. građ. Kristina Crneković, ing. građ. Tito Kosty, dipl. ing. arh. Gordan Maček, dipl. ing. prom. |  |  |
| Stručna suradnja |  | SAŠA IVANČIĆ, dipl. iur. |  |  |

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja 2021. godine, temeljem članka 109. stavak 5. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153./13, 65/17., 114/18. i 39/19., 98/19.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 36. i 62. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 02/21.) donosi

O D L U K U

o Izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca, („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 06/06.).

Članak 2.

Obuhvat Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca određen je Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), te člankom 33. i 196. Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 11/18. i 06/20.).

Članak 3.

Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca (u daljnjem tekstu: Plan) sadržane su u Elaboratu Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca kojeg je izradila tvrtka JURCON PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, Gotalovečka 4A,  u lipnju 2021. godine.

Sastavni dio ove Odluke je Elaborat pod nazivom: „Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca“ koji se sastoji se od tekstualnog dijela, grafičkog dijela i Obrazloženja:

- TEKSTUALNI DIO - ODREDBE ZA PROVEDBU

- GRAFIČKI DIO

1.a	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA – sekcija 1					1:5000

1.b	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA – sekcija 2					1:5000

1.c	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA – sekcija 3					1:5000

2. 	MREŽA GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI				1:10000

3.1. 	PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

- Promet									1:10000

3.1. 	KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

- Poštanski i telekomunikacijski sustav						1:10000

3.2. 	KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

- Poštanski i telekomunikacijski sustav						1:10000

3.3.1 	KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

- Plinoopskrbni sustav								1:10000

3.3.2 	KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

- Elektrenergetski sustav							1:10000

3.4.1 	KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

- Vodoopskrbni sustav								1:10000

3.4.2 	KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

- Sustav odvodnje otpadnih voda						1:10000

4.1.   	UVJETI ZA KORIŠTENJE I ZAŠTITU PROSTORA

- Uvjeti korištenja 								1:10000

4.2.	UVJETI ZA KORIŠTENJE I ZAŠTITU PROSTORA

- Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite				1:10000

4.3.1. 	UVJETI ZA KORIŠTENJE I ZAŠTITU PROSTORA

- Oblici korištenja								1:10000

4.3.2.a UVJETI ZA KORIŠTENJE I ZAŠTITU PROSTORA

- Način gradnje									1:10000

4.3.2.b UVJETI ZA KORIŠTENJE I ZAŠTITU PROSTORA

- Način gradnje									1:10000

- PRILOZI

- OBRAZLOŽENJE PLANA

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

„U smislu ovih odredbi izrazi i pojmovi koji se koriste imaju sljedeće značenje:

1. Područje (npr. obiteljskog stanovanja) - označava prostor koji je izgrađen pretežito građevinama namjene koja se navodi ili je planovima užih područja predviđen za tu namjenu. „Područje“ nije određeno veličinom.

2. Gospodarska zona - područje čija je površina veća od 0,5 ha na kojem su izgrađene ili je planirana izgradnja pretežito gospodarskih građevina (osim onih za uzgoj životinja) te različitih prometnih i infrastrukturnih građevina i sadržaja.

3. Građevna čestica - je čestica zemljišta s pristupom na prometnu površinu koja je izgrađena ili koju je u skladu s uvjetima dokumenta/dokumenata prostornog uređenja planirano utvrditi oblikom i površinom od jedne ili više čestica zemljišta ili njihovih dijelova, te izgraditi, odnosno urediti, a formira se prema postupku utvrđenom zakonskim propisima.

U slučaju projektiranja i gradnje zgrade/sadržaja na građevnoj čestici koja ima ulaz/izlaz na dvije ulice/dvije prometne površine, pristup se odabire sukladno odabiru investitora i projektanta, a sukladno zakonskim propisima i dokumentima prostornog uređenja Grada Vinkovaca.

4. Izgradnja na zasebnoj čestici - označava obvezu ili mogućnost da se građevina gradi na svojoj čestici, a ne kao prateća građevina na čestici građevine osnovne/glavne namjene.

Izgradnja na zajedničkoj čestici - označava mogućnost da se na jednoj čestici mogu nalaziti sadržaji osnovne namjene i različiti pomoćni i prateći sadržaji koji su u funkciji osnovne građevine.

5. Koeficijent izgrađenosti (kig) - odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice izražen u postotcima (zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine osim balkona, na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže)

6. Glavna građevina - građevina čija je namjena u skladu s temeljnom namjenom prostora utvrđenom Planom odnosno ona građevina čija je namjena određena namjenom građevne čestice.

7. Prateća građevina/sadržaj - građevina/sadržaj koja se gradi na čestici ili unutar građevine glavne namjene ili na vlastitoj/zasebnoj čestici unutar područja/zone glavne namjene, a ima u pravilu funkciju upotpunjavanja sadržaja i/ili djelatnosti glavne građevine ili zone s tim da može biti namijenjena i širem prostoru (npr. poslovni prostor u stambenoj građevini ili na njenoj čestici, ugostiteljski sadržaj u području sporta i rekreacije i sl.).

8. Građevinska (bruto) površina zgrade – je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova (etaža) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama, osim površine vanjskog dizala koje se dograđuje na postojeću zgradu, a koja se izračunava na način propisan Zakonom o prostornom uređenju i propisom donesenim na temelju tog Zakona.

9. H – visina vijenca, a sa zabatne strane visina sljemena građevine.

10. Samostojeće zgrade – zgrade koje se ne mogu graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od granice susjedne građevne čestice (5,0 m kod većih gospodarskih zgrada), uključujući i najistaknutiji dio zgrade (kao što su balkoni, terase, otvorena stubišta i dr. osim streha) s izuzetkom regulacijskog pravca. Mogu se jednim svojim pročeljem približiti granici susjedne građevne čestice i na manju udaljenost, ali ne manju od 1,0 m.

11. Dvojne zgrade – zgrade koje se jednim cijelim svojim pročeljem prislanjanju na granicu susjedne građevne čestice ili na susjednu građevinu, a udaljenost drugih pročelja građevine od ostalih granica čestice (s izuzetkom regulacijske linije) ne može biti manja od 3,0 m (5,0 m kod većih gospodarskih građevina). Na mjestu dodira sa susjednom česticom ili sa susjednom zgradom moraju imati izgrađen protupožarni zid minimalne otpornosti 2 sata. Ukoliko se izvodi goriva krovna konstrukcija zid mora presijecati čitavo krovište.

Dvojna zgrada je i u slučaju razvedenog oblika građevina kada se minimalno 1/3 dužine pročelja prislanja na granicu susjedne građevne čestice ili na susjednu zgradu, a udaljenost ostatka tog pročelja od iste granice susjedne građevne čestice ili zgrade ne može biti manja od 3,0 m (5,0 m kod većih gospodarskih zgrada).

12. Skupne zgrade – građevine koje se najmanje s dva pročelja prislanjanju na granicu susjedne građevne čestice ili na susjednu građevinu.

Na mjestu dodira sa susjednom česticom ili sa susjednom građevinom moraju imati izgrađen protupožarni zid minimalne otpornosti 2 sata. Ako se izvodi goriva krovna konstrukcija zid mora presijecati čitavo krovište.

Skupna građevina je i u slučaju razvedenog oblika građevina kada se minimalno 1/3 dužine pročelja prislanja na granicu susjedne građevne čestice ili na susjednu građevinu, a udaljenost ostatka tog pročelja od iste granice susjedne građevne čestice ili građevine ne može biti manja od 3,0 m (5,0 m kod većih gospodarskih građevina). Razvedeni oblik je moguće izvesti na svim pročeljima građevine.

13. Nadzemna etaža – nadzemnim etažama smatraju se prizemlje, katovi i potkrovlje. Etaža je horizontalni dio zgrade između dvije uzastopne međukatne konstrukcije (stropne ili podne).

14. Podrum (Po) je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.

15. Suteren (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena.

16. Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnanog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova).

17. Kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva stropa iznad prizemlja. Kat je horizontalni dio zgrade između dviju uzastopnih međukatnih konstrukcija (stropne ili podne). U hrvatskom jeziku često se kao zajednički naziv za sve nadzemne i podzemne katove upotrebljava riječ „etaža“ dok se riječ kat upotrebljava samo za nadzemne dijelove zgrade. Potkrovlje s visinom nadozida većim od 90 cm naziva se i korisnim potkrovljem a u pravilu se ne smatra katom.

18. Potkrovlje (Pk) je dio građevine neposredno ispod ravne/kose ili zaobljene nosive konstrukcije krova i iznad prizemlja odnosno najvišeg kata, koji se koristi za stanovanje, rad ili slično, a čiji nadozid iznad stropne konstrukcije nije viši od 150 cm i čiji su prozori izvedeni na zabatnom zidu i/ili u kosini krova i/ili krovnim kućicama, pri čemu se može oblikovati kao:

- potkrovlje bez nadozida – potkrovlje čija je konstrukcija krovišta izvedena direktno na stropnoj konstrukciji najviše pune etaže prizemlja ili kata, pri čemu je visina nadozida na pročelju jednaka nuli, a prostor ispod krova se može urediti za korištenje

- druga etaža potkrovlja – izvedena kao (galerijski) korisni prostor (etažno) nedjeljiv od osnovne etaže potkrovlja, može se primijeniti isključivo kod glavnih građevina i uz uvjet da je posljednja puna etaža potkrovlje

- uvučena katna etaža, oblikovana ravnim krovom, krovom nagiba do 10%, bačvastim krovom ili mješovitom krovom uz uvjet:

- da je uvučena s ulične strane,

- može imati max. do 75 % tlocrtne površine etaže koja se nalazi neposredno ispod uvučene katne etaže i

- maksimalne visine 3,5 m mjerene od vrha stropne konstrukcije etaže koja se nalazi ispod uvučene katne etaže do vrha krova uvučene katne etaže

Dozvoljava se nadozid kod prizemnih obiteljskih kuća do 60 cm i ako se isti prostor ne koristi za stanovanje, rad ili slično, ne smatra se potkrovljem.

Dozvoljava se nadozid iznad zadnje etaže kod svih građevina do 80 cm, samo u svrhu izvođenja krovišta i mogućnosti građenja servisnog okna, pod uvjetom da se isti prostor ne koristi za stanovanje, rad ili slično i ne smatra se potkrovljem.

Neuređeno potkrovlje je dio građevine neposredno ispod ravne/kose ili zaobljene nosive konstrukcije krova i iznad prizemlja odnosno najvišeg kata, koji se ne koristi za stanovanje, rad ili slično a čiji nadozid iznad stropne konstrukcije nije viši od 150 cm i čiji su prozori izvedeni na zabatnom zidu i /ili u kosini krova i/ili krovnim kućicama.

Balkon je nadzemni dio građevine koji konzolno izlazi iz ravnine pročelja zgrade omeđen ogradom

Terasa je otvoreni natkriveni i/ili nenatkriveni dio zgrade, otvoreni dio zgrade na terenu ili na konstruktivnom dijelu zgrade

Lođa je otvoreni natkriveni prostor omeđen konstruktivnim dijelovima zgrade

19. Određivanje naziva zgrade s obzirom na vrstu potkrovlja – u slučaju kada zgrada sadrži i potkrovlje, obavezno prilikom određivanja naziva zgrade uključiti i specifičnu vrstu potkrovlja zgrade prema vrstama potkrovlja navedenima u točki 18. članka 4.

20. Na ravnom krovu mogu biti prohodne nenatkrivene terase s mogućnošću: postave pergola i nekonstruktivnih pregrada u svrhu zaštite privatnosti susjeda, postavljanje ograda i ostalih sadržaja uz ispunjavanje zakonskih propisa.

21. Udaljenost građevine od međe - udaljenost vertikalne projekcije svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine (kao što su balkoni, terase, terase i/ili drugi sadržaji u prizemlju građevine kada su isti konstruktivni dio/dijelovi podzemne etaže a koriste se u prizemlju, otvorena stubišta i dr. osim streha), na građevnu česticu.

Udaljenost se uvijek mjeri okomito na među i to od vanjske završno obrađene plohe koja zatvara građevinu.

Udaljenost susjedne planirane zgrade minimalno 3 m od granice susjedne građevne čestice, odnosi se na dio građevne čestice uz koji je na susjednoj građevnoj čestici izgrađena zgrada na udaljenosti manjoj od 3m.

- Pristupačnost zatvorenog i otvorenog prostora bez obzira na namjenu - obvezna je primjena načela o osiguranju pristupačnosti prostora osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti za sve vrste građevina i prostora, kako u zatvorenom tako i u otvorenom dijelu, u postupku planiranja, gradnje novih, rekonstrukcije i prilagodbe postojećih građevina te uređenja unutrašnjeg i vanjskog prostora, a sve u skladu sa: Zakonom o gradnji, članak 12., (''Narodne novine'' broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19); Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti („Narodne novine“ broj 78/13); kao i ostalim zakonskim propisima.

- Građevinsko područje je područje određeno prostornim planom na kojemu je izgrađeno naselje i područje planirano za uređenje, razvoj i proširenje naselja, a sastoji se od građevinskog područja naselja, izdvojenog dijela građevinskog područja naselja i izdvojenog građevinskog područja izvan naselja.

- Građevina je građenjem nastao i s tlom povezan sklop, izveden od svrhovito povezanih građevnih proizvoda s ili bez instalacija, sklop s ugrađenim postrojenjem, samostalno postrojenje povezano s tlom ili sklop nastao građenjem.

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG (Metodološke upute, br. 41., ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.) koja je usklađena s odgovarajućom klasifikacijom i metodologijom razvrstavanja zgrada i ostalih građevina Statističkog ureda Europske unije (Classification of Types of Constructins-CC, final version, 1997). U toj klasifikaciji građevine su razvrstane u dva osnovna područja: Zgrade i Ostale građevine. Niže razine klasificiranja područja Zgrade temelje se na namjeni zgrade (npr. stambene zgrade, nestambene zgrade), a područje Ostale građevine na tehničkom dizajnu koji određen namjenom građevine (ceste, pruge, mostovi, cjevovodi itd.).

- Regulacijski pravac – određuje rub građevne čestice u odnosu na javnu površinu (cestu, put, trg, park i sl.)

- Građevinski pravac se, prema ovim Odredbama, smatra obvezni pravac kojim se određuje položaj građevine na građevnoj čestici na način da se na njega naslanjaju najmanje 2 najistaknutije točke pročelja odnosno najistaknutijih natkrivenih dijelova uličnog pročelja.

Ukoliko građevna čestica ima izlaz na dva koridora prometnica, građevinski pravac je na izboru investitora.

U izgrađenom dijelu građevinskog područja udaljenost građevine od planiranog koridora prometnice može biti i manja. U tom slučaju udaljenost se određuje prema prevladavajućem građevinskom pravcu, na način da se određuje sukladno pretežitoj (karakterističnoj) udaljenosti izgrađenih (legalnih) građevina od granice pripadajuće građevne čestice odnosno regulacijskog pravca od najmanje 2 izgrađene (postojeće) građevine u nizu, ne računajući pojedinačne najistaknutije građevine (ekstreme).

- Uglovna građevna čestica – je čestica s najmanje dva regulacijska pravca.

- Uglovna zgrada – zgrada koja s pročeljima prileži na minimalno dva regulacijska pravca.

Na uglovnu zgradu/građevinu primjenjuju se Odredbe za provedbu vezane za slobodnostojeću zgradu/građevinu u namjenama S1, S2, M1, M2, M2a, dok se u namjenama sve vrste. I, K i D, primjenjuju na odgovarajući način Odredbe za provedbu iz ovoga Plana i tehnološka pravila predmetnih sadržaja/građevina/zgrada.

- Postojeća građevina – je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema važećim zakonskim propisima s njom izjednačena.

- Min. – najmanja dopuštena veličina. Planovima užih područja moguće je propisati i veću veličinu kao minimalnu u predmetnom planu, osim ako u konkretnoj odredbi ovog Plana nije drugačije određeno (npr. da se može propisati i manja veličina).

- Max. – najveća dopuštena veličina. Planovima užih područja moguće je propisati i manju veličinu kao maksimalnu u predmetnom planu, osim ako u konkretnoj odredbi ovog Plana nije drugačije određeno (npr. da se može propisati i veća veličina).

- Zelene površine – površine trave, drveća ili drugog raslinja namijenjene za estetske i rekreativne svrhe u urbanoj sredini.

Za sve vrste građevina (osim trafostanica i sl.), najmanja površina zelenila na prirodnom tlu je 20% površine građevne čestice koju je potrebno urediti kao parkovnu ili zelenu površinu s travnjacima, autohtonim vrstama grmlja i visokog zelenila.

Na zelenim površinama saditi nasade s nealergenom peludi.

- Zgrada je zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari. Zgradom se ne smatra pojedinačna građevina unutar sustava infrastrukturne građevine.

- Obiteljska kuća – je zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 70% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te ima najviše 2 stambene jedinice.

Obiteljsku kuću moguće je graditi u svim namjenama, osim u S2 namjeni, te se projektira i gradi prema uvjetima predmetne namjene odnosu na katnost, smještaj na čestici i sl.

- Pristupačnost – jest rezultat primjene tehničkih rješenja u projektiranju i građenju građevina, kojima se osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti osigurava nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad u tim građevinama na jednakoj razini kao i ostalim osobama.

- Pristupačna građevina, njezin dio ili oprema (rampa, stubište, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma, ulazni prostor, komunikacije, WC, kupaonica, kuhinja, soba, učionica, radni prostor, stan/ apartman, kavana, restoran, kabina za presvlačenje, tuš kabina, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, mjesto u gledalištu, telefon, tekstofon, faks, bankomat, električne instalacije, kvake na vratima i prozorima, pult, induktivna petlja ili transmisijski obruč, oglasni pano, orijentacijski plan za kretanje u građevini, stajalište i peron, parkirališno mjesto, javna pješačka površina, semafor, pješački prijelaz, pješački otok i raskrižje) - je ona građevina, dio građevine ili oprema koja osigurava ispunjavanje obveznih elemenata pristupačnosti propisanih zakonskim propisima.

- Obvezni elementi pristupačnosti – su elementi za projektiranje i građenje, kojima se određuje veličina, svojstva, instalacije, uređaji i druga oprema građevine radi osiguranja pristupa, kretanja, boravka i rada osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti na jednakoj razini kao i ostalim osobama.

- Građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine moguće je unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine.

- Čestica stambene zgrade – je građevna čestica na kojoj je izgrađena obiteljska kuća ili višestambena zgrada.

- Dozvoljava se rekonstrukcija, osim dogradnje i/ili nadogradnje, postojećih građevina/zgrada smještenih suprotno odredbama ovog Plana, unutar postojećih tlocrtnih dimenzija, dok se dogradnja i/ili nadogradnja postojećih zgrada smještenih suprotno Odredbama ovog plana, dozvoljava samo u skladu s odredbama ovog Plana.

- Kriterij za utvrđivanje bučnih djelatnosti temeljem Zakona o zaštiti od buke i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, te primjena ostalih zakonskih propisa iz područja buke, odgovarajuće se primjenjuje na ostale članke ovih Odredbi za provedbu.

- Jedna stambena zgrada - odnosi se na glavnu stambenu zgradu na građevnoj čestici.

- Interpolacija - u građevinarstvu podrazumijeva izgradnju zgrada/građevina/objekata (i sâme zgrada/građevina/objekata) na praznom mjestu unutar već izgrađenoga niza ili bloka. U interpolaciji, u odnosu na smještaj zgrade u odnosu na regulacijski pravac, građevinski pravac se određuje u odnosu na najbliže izgrađenim postojećim zgradama.“

Članak 5.

Iza Članka 4. dodaje se Članak 4.a koji glasi:

„Površine unutar obuhvata Plana najvećim dijelom su već izgrađene građevinama stambene i mješovite namjene te osnovnom infrastrukturom, a detaljno razgraničenje između pojedinih namjena površina prikazano je u grafičkom dijelu Plana na kartografskom prikazu „1. Korištenje i namjena površina“.

Iznimno su dozvoljena minimalna odstupanja od crte razgraničenja površina pojedinih namjena iz stavka 1. ovog članka, u zonama neposredne provedbe Plana u postupku izdavanja odgovarajućeg akta o gradnji.

Formiranjem građevnih čestica uz odstupanja od razgraničenja površina pojedinih namjena na način naveden u stavku 2. ovog članka ne smije se ugroziti formiranje susjedne građevne čestice prema uvjetima propisanim ovim Planom kao i uvjeti izgradnje osnovne mreže prometne, komunalne i druge infrastrukture potrebne za opremanje zemljišta unutar obuhvata Plana.

Građevne čestice za pojedine tipove građevina odnosno zahvata ovim Odredbama određene su površinom koja ima točnost koju podloga na kojoj se Plan izrađuje dozvoljava. Točna površina utvrdit će se odgovarajućim geodetskim elaboratom u postupku ishođenja akta o gradnji.

Ukoliko se radi širenja javne prometne površine (koridora prometnice) ili površine javne namjene izuzima dio građevne čestice, izračun kig-a predmetne čestice računati će se prema površini koja je bila prije parceliranja iste.

Ukoliko se uz prometnicu nalazi kanal, isti ulazi u koridor javne prometnice i od drugih namjena je razgraničen regulacijskim pravcem.

Koridori javnih prometnica se od građevnih čestica drugih namjena razgraničavaju na regulacijskom pravcu, a iznimno Plan omogućava proširenje prometne površine izvan označenog koridora na namjene u kontaktnim zonama, ukoliko je to nužno radi dobivanja boljih tehničkih rješenja tih prometnih površina što se utvrđuje projektom za ishođenje odgovarajućeg akta o gradnji. Ova odredba se na odgovarajući način primjenjuje i na dijelove drugih infrastrukturnih građevina za koje je ovim Planom određena pripadajuća površina (vodosprema, prekidne komore, trafostanice, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, stanice žičare i sl.).

Profili, trase infrastrukture te infrastrukturne građevine i sadržaji u Planu su načelni te se mogu mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu s tim da se takve izmjene ne smatraju odstupanjem od Plana.

U slučaju kada je npr.: biciklistička staza ili neka infrastruktura, ucrtana u kartografskom prikazu infrastrukture preko građevine i/ili katastarske čestice, ne znači da ista „prelazi“ preko građevine i/ili katastarske čestice! U takvim slučajevima koristi se kartografski prikaz plan namjene, a infrastruktura se izvodi u naravi u planiranom koridoru odnosno sukladno tekstualnom dijelu plana i odredbi za provedbu odnosno po posebnim uvjetima. Osim planom prikazanih infrastrukturnih trasa, građevina, sadržaja i sl., isti se mogu projektirati/graditi/izvoditi/rekonstruirati u svim namjenama u skladu sa zakonskim propisima.“

Članak 6.

Iza Članka 4.a dodaje se Članak 4.b koji glasi:

„Građevinska područja naselja su građevinska područja naselja Vinkovci i građevinska područja naselja Mirkovci te izdvojeni dijelovi građevinskih područja naselja.

Građevinsko područje naselja Vinkovci čine Vinkovci i Borinci.

Građevinsko područje naselja Mirkovci čine Mirkovci.

Izdvojeni dio građevinskog područja naselja Vinkovci je Zalužje (kvart).

Izdvojeni dio građevinskog područja naselja Mirkovci su Trbušanci.“

Članak 7.

Članak 5. mijenja se i glasi:

„Unutar građevinskog područja naselja Vinkovci i Mirkovci, mogu se graditi/rekonstruirati građevine u funkciji razvoja i uređenja naselja (stambene, javne, društvene, gospodarske, sportsko-rekreacijske, građevine posebne namjene, građevine infrastrukturnih sustava, groblja, pomoćne građevine u funkciji osnovne građevine ili namjene i različite odgovarajuće kombinacije navedenih namjena-građevine mješovite namjene), prometne građevine i građevine infrastrukture, te uređivati i formirati zelene, vodne i ostale slobodne (negradive) površine na način i prema uvjetima utvrđenim u ovom Prostornom planu i planovima užih područja izrađenim sukladno njemu.

Unutar građevinskog područja naselja Vinkovci i Mirkovci mogu se izuzetno graditi/rekonstruirati i građevine za uzgoj i/ili smještaj konja u svrhu turizma, sporta i rekreacijskog odnosno terapijskog jahanja.

Unutar izdvojenih dijelova građevinskog područja naselja – Zalužje (kvart) i Trbušanci mogu se graditi/rekonstruirati stambene zgrade; zgrade/sadržaji u funkciji razvoja turizma i odgovarajuće prateće građevine/sadržaji, odgovarajuće ugostiteljsko-turističke, sportsko-rekreacijske, trgovačke zgrade, pomoćne i poljoprivredne građevine (osim građevina za uzgoj životinja što se ne odnosi na uzgoj i/ili smještaj konja u svrhu turizma, sporta i rekreacijskog odnosno terapijskog jahanja); prometne građevine i građevine infrastrukture te ostale građevine u funkciji odmora i rekreacije.

Unutar građevinskog područja naselja ne mogu se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili posredno ugrožavale život, zdravlje i rad ljudi u naselju, odnosno vrijednosti čovjekove okoline, niti se smije zemljište uređivati ili koristiti na način koji bi izazvao takve posljedice.

Unutar građevinskog područja naselja zemljište se može parcelirati samo zbog osnivanja građevinskih čestica sukladno važećim zakonskim propisima i prostorno-planskoj dokumentaciji.

Postojeći prostori i građevine, čija namjena nije u skladu s ovim Planom, mogu zadržati postojeću namjenu do trenutka privođenja prostora ili građevina planiranoj namjeni, a do tada se moraju koristiti na odgovarajući način koji neće onemogućiti planiranu namjenu.“

Članak 8.

Iza Članka 5. dodaje se podnaslov koji glasi: „PODJELA GRAĐEVINA PO VRSTAMA/NAMJENAMA“.

Članak 9.

Iza podnaslova „PODJELA GRAĐEVINA PO VRSTAMA/NAMJENAMA“, dodaje se Članak 5.a koji glasi:

„U ovome Planu građevine su podijeljene po vrstama na sljedeći način:

1. Obiteljske kuće

2. Višestambene zgrade

3. Pomoćne građevine/sadržaji

4. Javne i društvene građevine /sadržaji

-uprave (uključuju i vatrogasnu službu)

-socijalne skrbi

-zdravstva

-obrazovanja (uključuju i vozačke škole)

-kulture (uključuju i novine i RTV)

-vjere

-i sl.

5. Sportsko-rekreacijske građevine/sadržaji

-sportske dvorane

-sportski tereni

-kupališta

-sport i rekreacija na vodi

-auto-moto staze

-zabavni parkovi

-dječja igrališta

-i sl.

6. Gospodarske građevine/sadržaji

Gospodarskim građevinama smatraju se različite proizvodne (industrijske, zanatske i sl.), poslovne (uslužne, trgovačke, komunalno-servisne i sl.), skladišne, ugostiteljsko-turističke (hotel, izletište, kamp i sl.), turističke i poljoprivredne građevine što uključuje i sajmišta i sl.

U odnosu na svoju veličinu gospodarske građevine se u smislu ovih odredbi dijele na:

a) veće gospodarske građevine – građevine čija je ukupna bruto površina nadzemnih etaža veća od 500 m²,

b) manje gospodarske građevine – građevine čija ukupna bruto površina nadzemnih etaža iznosi najviše 500 m².

- Veće gospodarske građevine/sadržaji u pravilu se smatraju bučnim i/ili nečistim, osim ako u pojedinim konkretnim slučajevima nije drugačije navedeno.

- Veće poljoprivredne građevine/sadržaji u pravilu se smatraju bučnim i/ili nečistim ili kao građevine s izvorima zagađenja, osim ako u pojedinim konkretnim slučajevima nije drugačije navedeno.

- Manje gospodarske građevine (osim manjih poljoprivrednih) dijele se na tihe i čiste i na bučne i/ili nečiste:

a) tihe i čiste

-	zanatske građevine/obrti onih namjena koje se prema posebnom propisu mogu obavljati u stambenim prostorijama

-	uslužne zanatske djelatnosti (krojačka, frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, njega i održavanje tijela, pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda, postolarska, fotografska, popravak kućanskih i elektronskih uređaja i sl.)

-	trgovine maloprodaje, osim prodaje građevinskog materijala sa ili bez skladišnog prostora max. do 100 m2

-	trgovine-skladišta i skladišta, max. do 100 m2  skladišnog prostora

-	različiti uredi, pošte, banke, osiguravajuća društva, posredovanje u zapošljavanju, predstavništva, administrativne djelatnosti, rad sa strankama, ordinacije i sl.

-	skladišta računala, računalne opreme, aparata za kućanstvo, proizvoda od papira, gume i plastike i sl.

-	restorani bez glazbe

-	pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane

-	pripremanje i usluživanje pića i napitaka, te pripremanje obroka (catering

-	ugostiteljske građevine tipa: obiteljski hoteli, pansioni, kafe bar, bife i sl.

-	i sl.

b) bučne i nečiste

-	sve vrste radionica za obradu metala ili drveta

-	sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila,

-	praonice vozila,

-	stanice za tehnički pregled vozila,

-	trgovine maloprodaje, osim prodaje građevinskog materijala sa  skladišnim prostorom  većim od  100 m2,

-	trgovine-skladišta i skladišta, skladišnog prostora većeg od 100 m2,

-	komunalno-servisne građevine/sadržaji (skupljanje i odvoz smeća, skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda, priprema i distribucija pitke vode, sanitarne i slične djelatnosti, pogrebne usluge, ostale komunalne servisne djelatnosti),

-	skladišta građevinskog materijala, namještaja, strojeva, boja i lakova i sl.,

-	građevine tipa noćni bar, noćni klub, disko bar, disko klub,

-	ugostiteljske građevine s glazbom na otvorenom,

-	restorani s glazbom,

-	dvorane za održavanje svadbenih svečanosti,

-	hotel,

-	i sl.

Kriterij za utvrđivanje bučnih djelatnosti je nivo buke od 55 dBA (decibela) danju i 45 dBA novu u stambenim područjima.

Kriterij za utvrđivanje bučnih djelatnosti je nivo buke određen temeljem Zakona o zaštiti od buke i Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, te ostali zakonski propisi.

Kriterij za utvrđivanje bučnih djelatnosti temeljem Zakona o zaštiti od buke i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, te primjena ostalih zakonskih propisa iz područja buke, odgovarajuće se primjenjuje na ostale članke ovih Odredbi

- Manjim poljoprivrednim građevinama smatraju se:

a)	bez izvora zagađenja: građevine za smještaj poljoprivrednih proizvoda i strojeva, staklenici, plastenici i sl.,

b)	s izvorima zagađenja: građevine za uzgoj životinja do kapaciteta od 7 uvjetnih grla, pčelinjaci, gnojišta, pušnice i sl.

### PODJELA GOSPODARSKIH GRAĐEVINA/ZGRADA/SADRŽAJA PREMA NAMJENI

U odnosu na svoju namjenu gospodarske građevine/sadržaji dijele se u smislu ovih odredbi na:

6.1. Proizvodne

6.1.1. industrijske (po svom pojmu to su veće građevine, a ako su manje od 500 m² ne smatraju se industrijom)

6.1.2. zanatske

- veće zanatske građevine/sadržaji – smatraju se bučnim i/ili nečistim

- manjim tihim i čistim zanatskim građevinama/sadržajima smatraju se:

- građevine/obrti onih namjena koje se prema posebnom propisu mogu obavljati u stambenim prostorijama,

  - uslužne zanatske djelatnosti (krojačka, frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, njega i održavanje tijela, pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda, postolarska, fotografska, popravak kućanskih i elektronskih uređaja i sl.),

- građevine/obrti sličnih namjena koje nisu navedene, a za koje se uz zahtjev za lokacijsku dozvolu priloži pisano očitovanje sanitarne inspekcije, inspekcije za zaštitu od požara i inspekcije za zaštitu okoliša da nemaju nepovoljnih utjecaja na stanovanje i sl. (potrebno je pozitivno očitovanje svih navedenih inspekcija).

- manjim bučnim i/ili nečistim zanatskim građevinama/sadržajima smatraju se:

- sve vrste radionica za obradu metala i drveta

- i sl.

6.2. Poslovne

6.2.1. uslužne

- većim ili manjim tihim i čistim uslužnim građevinama/sadržajima smatraju se:

- uslužne zanatske djelatnosti (krojačka, frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, njega i održavanje tijela, pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda, postolarska, fotografska, popravak kućanskih i elektronskih uređaja i sl.),

- građevine/obrti onih namjena koje se prema posebnom propisu mogu obavljati u stambenim prostorijama,

- građevine/obrti sličnih namjena koje nisu navedene, a za koje se uz zahtjev za lokacijsku dozvolu priloži pisano očitovanje sanitarne inspekcije, inspekcije za zaštitu od požara i inspekcije za zaštitu okoliša da nemaju nepovoljnih utjecaja na stanovanje (potrebno je pozitivno očitovanje svih navedenih inspekcija).

- većim ili manjim bučnim i/ili nečistim uslužnim građevinama/sadržajima smatraju se:

- sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila

- praonice vozila

- stanice za tehnički pregled vozila

- i sl.

6.2.2. trgovačke

- veće trgovačke građevine/sadržaji - smatraju se bučnim i/ili nečistim (trgovine svih vrsta, diskonti, trgovački centri, sajmovi i sl.)

- manje tihe i čiste trgovačke građevine/sadržaji  (skladišni prostor ne može biti veći od 100 m²):

  - trgovine maloprodaje, osim prodaje građevinskog materijala sa ili bez skladišnog prostora max. do 100 m² ,

  - trgovine-skladišta i skladišta max. do 100 m² skladišnog prostora,

  - građevine sličnih namjena koje nisu navedene, a za koje se uz zahtjev za lokacijsku dozvolu priloži pisano očitovanje sanitarne inspekcije, inspekcije za zaštitu od požara i inspekcije za zaštitu okoliša da nemaju nepovoljnih utjecaja na stanovanje (potrebno je pozitivno očitovanje svih navedenih inspekcija).

- manje bučne trgovačke građevine/sadržaji (sve koje nisu navedene kao tihe i čiste i kod kojih je skladišni prostor veći od 100 m²),

  - trgovine maloprodaje, osim prodaje građevinskog materijala sa skladišnim prostorom većim od 100 m²,

  - trgovine-skladišta i skladišta, skladišnog prostora većeg od 100 m².

6.2.3. komunalno-servisne

Komunalno-servisnim građevinama/sadržajima smatraju sljedeće se građevine/sadržaji koji su namijenjeni osnovnoj djelatnosti u sklopu koje se može odvijati i rad sa strankama (korisnicima usluga osnovne djelatnosti):

- skupljanje i odvoz smeća,

- skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda,

- priprema i distribucija pitke vode,

- sanitarne i sl. djelatnosti,

- pogrebne usluge,

- i sl.

Sve građevine/sadržaji osnovne namjene neovisno o veličini smatraju se bučnim i/ili nečistim.

Građevine/sadržaji za rad sa strankama koje se nalaze na izdvojenim lokacijama ne smatraju se komunalno-servisnim građevinama/sadržajima, nego ostalim poslovnim građevinama/sadržajima.

6.2.4. ostale poslovne

Sve građevine/sadržaji neovisno o veličini smatraju se tihim i čistim:

  - različiti uredi, pošte, banke, osiguravajuća društva, posredovanje u zapošljavanju, predstavništva, administrativne djelatnosti, rad sa strankama, ordinacije i sl,

  - građevine/sadržaji sličnih namjena koje nisu navedene, a za koje se uz zahtjev za lokacijsku dozvolu priloži pisano očitovanje sanitarne inspekcije, inspekcije za zaštitu od požara i inspekcije za zaštitu okoliša da nemaju nepovoljnih utjecaja na stanovanje (potrebno je pozitivno očitovanje svih navedenih inspekcija).

6.3. Skladišne

- veće skladišne građevine/sadržaji - smatraju se bučnim i/ili nečistim

- manjim tihim i čistim skladišnim građevinama/sadržajima smatraju se skladišta: računala; računalne opreme; aparata za kućanstvo; proizvoda od papira, gume i plastike i sl.

- manjim bučnim i/ili nečistim skladišnim građevinama/sadržajima smatraju se skladišta: građ. materijala, namještaja, strojeva, boja i lakova i sl.

6.4. Ugostiteljsko-turističke

- veće ugostiteljsko-turističke građevine/sadržaji - smatraju se bučnim i/ili nečistim, osim sljedećih:

- restorani bez glazbe,

- pripremanje hrane i pružanje usluga  prehrane,

- pripremanje i usluživanje pića i napitaka te pripremanje obroka (catering),

- i sl.

- manje tihe i čiste ugostiteljsko-turističke građevine/sadržaji:

- restorani bez glazbe,

- pripremanje hrane i pružanje usluga  prehrane,

- pripremanje i usluživanje  pića i napitaka te pripremanje obroka (catering),

- ugostiteljske građevine tipa: obiteljski hoteli,  kafe bar, bife i sl.,

- građevine sličnih namjena koje nisu navedene, a za koje se uz zahtjev za lokacijsku dozvolu priloži pisano očitovanje sanitarne inspekcije, inspekcije za zaštitu od požara i inspekcije za zaštitu okoliša da nemaju nepovoljnih utjecaja na stanovanje (potrebno je pozitivno očitovanje svih navedenih inspekcija).

- manje bučne i nečiste ugostiteljsko-turističke građevine/sadržaji:

- građevine tipa noćni bar, noćni klub, disko bar, disko klub i sl.,

- ugostiteljske građevine s glazbom na otvorenom,

- restorani s glazbom,

- dvorane za održavanje svadbenih svečanosti,

- hotel,

- i sl.

6.5. Poljoprivredne

- veće poljoprivredne građevine/sadržaji – smatraju se bučnim i/ili nečistim, osim staklenika i plastenika koji se smatraju tihim, čistim i bez izvora zagađenja i sl.

- manje bez izvora zagađenja:

- građevine za smještaj poljoprivrednih proizvoda i strojeva i sl.

- staklenici, plastenici

- sl.

- manje s izvorima zagađenja:

- građevine za uzgoj životinja do kapaciteta od 7 uvjetnih grla,

- pčelinjaci,

- gnojišta,

- pušnice

- i sl.“

Članak 10.

Iza Članaka 5.a dodaje se podnaslov koji glasi: „ZAJEDNIČKI UVJETI“.

Članak 11.

Članak 6. mijenja se i glasi:

„Kod svih vrsta građevina, osim u slučajevima kad su u odredbama napisanim za pojedine građevine utvrđeni drugačiji uvjeti, primjenjuju se sljedeći zajednički uvjeti:

### Područja u kojima je dopuštena izgradnja/rekonstrukcija građevina

U građevinskim područjima naselja, građevine drugih namjena koje se grade/rekonstruiraju na česticama ili u blizini čestica stambenih zgrada moraju zadovoljiti uvjete vezane uz zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša prema posebnim propisima, a svojim postojanjem i djelatnošću ne smiju ometati funkciju stanovanja. Potrebe za parkirališnim i skladišnim prostorom moraju kod takvih građevina biti riješene u pravilu na vlastitoj čestici, a infrastruktura mora biti u stanju podnijeti takvu izgradnju/rekonstrukciju ili ju investitor mora za to osposobiti.

Za izgradnju/rekonstrukciju glavnih građevina jedne namjene u području/zoni druge namjene u pravilu se primjenjuju uvjeti utvrđeni za glavne građevine područja/zone u kojoj se gradi/rekonstruira, osim ako u konkretnim odredbama nije drugačije utvrđeno.

### Sadržaji unutar građevine i na čestici građevine

Unutar građevina glavne namjene mogu se nalaziti i odgovarajući sadržaji drugih namjena, s tim da njihova neto površina može iznositi max. 49% neto površine građevine glavne namjene.

Na svakoj čestici moguće je osim glavne građevine/sadržaja graditi/rekonstruirati i odgovarajuće prateće građevine i sadržaje.

### Veličina i površina građevina

Ispod svih vrsta građevina mogu se graditi/rekonstruirati

podrumi/sutereni, osim ako ne postoje razlozi koji bi to sprječavali (visok nivo podzemne vode i sl.).

Kod svih vrsta postojećih građevina dopušteno je uređenje potkrovlja sukladno čl. 4. Odredbi osim kod pomoćnih građevina.

Zbrojene neto površine svih pratećih građevina na čestici glavne građevine ne mogu biti veće od ukupne neto površine glavne građevine, osim u slučaju izgradnje/rekonstrukcije poljoprivrednih građevina za uzgoj životinja na čestici obiteljskog stanovanja.

U građevinskim područjima naselja zbrojene neto površine svih pratećih građevina na čestici glavne građevine ne mogu biti veće od ukupne neto površine glavne građevine, osim u slučaju izgradnje/rekonstrukcije poljoprivrednih građevina za uzgoj životinja na čestici stambene zgrade.

Ukupan zbroj tlocrtnih površina svih građevina na čestici, ne smije prijeći maksimalno dopuštenu izgrađenost čestice ovisno o načinu izgradnje.

Garaže se mogu graditi kao samostalne podzemne ili nadzemne građevine te u ostalim dijelovima građevina.

### Smještaj građevina na građevnoj čestici

Na jednoj građevnoj čestici može se graditi/rekonstruirati samo jedna glavna stambena zgrada (vrijedi za sve vrste stambenih zgrada), a izuzetno moguća je rekonstrukcija stambenih zgrada u postojećim vanjskim gabaritima u skladu s ovim Planom i kada je na jednoj građevnoj čestici smješteno više postojećih stambenih zgrada. Kod ostalih zgrada moguće je graditi/rekonstruirati više zgrada iste namjene na jednoj građevnoj čestici.

Kod svih vrsta zgrada moguće je graditi/rekonstruirati pomoćne građevine.

Ako je zgrada izgrađena na udaljenosti manjoj od 3,0 m od granice susjedne građevne čestice susjedna planirana zgrada mora biti udaljena minimalno 3,0 m od iste, odnosno 5,0 m ako se radi o većoj gospodarskoj građevini. Udaljenost susjedne planirane zgrade minimalno 3,0 m od granice građevne čestice, odnosno granice susjedne građevne čestice, odnosi se na dio građevne čestice  uz koji je na susjednoj građevnoj čestici izgrađena zgrada na udaljenosti manjoj od 3,0 m.

Na pročelju zgrade udaljenom manje od 3,0 m od granice susjedne građevne čestice (odnosno manje od 5,0 m kod većih gospodarskih građevina) ne mogu se projektirati niti izvoditi otvori (kod gospodarskih građevina mora se izvesti puni zid koji ne propušta svjetlost).

Otvorima se ne smatraju fiksna ostakljenja neprozirnim staklom veličine do 60x60 cm, dijelovi zida od neprovidnog materijala, te ventilacijski otvori promjera do 15 cm, odnosno 15x20 cm ako su pravokutnog oblika.

Kod dvojne zgrade, na mjestu dodira sa susjednom česticom i/ili građevinom, zidom se smatraju i dijelovi zida/zid/zidovi/konstrukcije/elementi od neprovidnog materijala te se na iste moraju primjenjivati zakonski propisi vezano za protupožarnu otpornost i sl.

### Oblikovanje građevina

Horizontalni i vertikalni gabariti građevina visokogradnje, oblikovanje pročelja i krovišta te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom. Kosa krovišta ne smiju imati nagib veći od 45°, a ravni krovovi dopušteni su kod svih vrsta građevina.

Građevine mogu imati istake do 30 cm izvan građevne čestice na javnu površinu i to:

a)	u nadzemnim etažama: profilacije u žbuci i druge ukrasne elemente na pročelju uz osiguranje pristupačnosti sukladno propisima

b)	u podzemnim i nadzemnim etažama u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti kod postojećih građevina/zgrada.

Streha građevine može biti konzolno istaknuta do 1,0 m od regulacijskog pravca na javnu površinu, a njena visina na najnižem dijelu mora biti min. 4,0 m od javne površine.

Građevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan građevne čestice na javnu pješačku, kolno-pješačku ili zelenu površinu i to:

- konzolno izvedene balkone, i slične konstrukcije te pojedinačne zatvorene dijelove građevine pod uvjetom da svijetla visina između uređene javne površine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 4,0 m, da istak ne bude više od 1,0 m u javnu površinu i da se odvodnja istaknutog dijela ne smije izvesti na javnu površinu. Maksimalna bruto izgrađena površina istaknutih dijelova pojedine etaže ne smije biti veća od 5% bruto izgrađene površine etaže;

- pristupne stube do ulaza u prizemlje građevine, rampe, liftovi i uređaji za pristup invalida pod uvjetom da preostala slobodna širina pješačke komunikacije bude minimalno 2,25 m i da se oko stuba izvede ograda visine 1,0 m;

- obvezno za sve građevine osigurati pristupačnost građevina, otvorenog i zatvorenog prostora tijekom prostornog uređenja i planiranja, projektiranja, izvođenja i rekonstrukcije, a sve u skladu s važećim Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti te ostalim zakonskim propisima;

- rezervne izlaze iz skloništa ukoliko ih nije moguće izvesti unutar građevne čestice pod uvjetom da izlaz bude unutar javne površine i da ne bude unutar zone zarušavanja okolnih građevina;

- priključke na komunalnu infrastrukturu.

### Uređenje građevnih čestica

Neizgrađene dijelove čestica potrebno je na odgovarajući način urediti, na način da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta i građevina.

Postojeće kvalitetno visoko zelenilo na građevnim česticama treba u što većoj mjeri sačuvati i uklopiti u novo uređenje parkovnih ili zelenih površina na građevnoj čestici. Primjenjivati nasade s nealergenom peludi.

Na međama građevne čestice za gradnju/rekonstrukciju građevina mogu se podizati ograde, ako nije drugačije određeno planovima užih područja.

Uz regulacijsku liniju se izvode ulične ograde, a uz dvorišne međe dvorišne ograde.

Ulična ograda može biti visine max. 1,80 m ako je glavna građevina na regulacijskoj liniji, odnosno 1,40 m (u kojem slučaju mora biti transparentna iznad 0,50 m visine) ako je glavna građevina uvučena u odnosu na regulacijsku liniju. Visina dvorišne ograde može iznositi max. 2,2m.

Ograde prema susjednim česticama i javnim površinama mogu biti i veće visine u koliko je to neophodno za funkcioniranje građevine.

### Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

Gradnja je moguća samo na česticama koje imaju pješački ili kolni pristup na javnu prometnu površinu, s izuzetkom građevina na vodi koje mogu imati samo pristup preko vodene površine. Širina pješačkog pristupa ne smije biti manja od 1,0 m, a kolnog ne manja od 3,0 m. Pristupi na javnu prometnu površinu mogu ići i preko drugih površina (javne zelene površine, druge građevne čestice, parkirališta, stajališta javnog prometa, benzinske stanice i sl.) ako ne postoji druga mogućnost i ako su ovisno o situaciji ispunjene odgovarajuće pravne pretpostavke (suglasnost vlasnika ili nositelja prava raspolaganja tim površinama, uknjiženo pravo služnosti i sl.).

### Principi niskoenergetske gradnje i gradnje u pasivnom standardu

Kod novih zgrada te rekonstrukcije postojećih odnosno gdje god je moguće, primjenjivat principe niskoenergetske gradnje i gradnje u pasivnom standardu. U novim zgradama potrebno je ostvariti najmanje energetski razred B.

Zgrade na građevnim česticama treba smještati na način da funkcioniraju na principu neposredne pasivne uporabe sunčane energije radi dobitaka topline, odnosno smanjenja prekomjernog osunčanja. U tom smislu treba primjenjivati slijedeće mjere:

• izloženost zgrade suncu i zaštićenost od prejakih vjetrova,

• orijentacija funkcionalnog pročelja zgrade prema suncu,

• kompaktni oblik zgrade

• zoniranje sadržaja unutar zgrade ovisno o režimu korištenja - od „hladnijih“ na sjeveru prema „toplijima“ na jugu,

• upotreba elemenata zaštite od prekomjernog osunčanja,

• sadnja zelenila koje štiti zgrade od hladnih vjetrova i prekomjerne insolacije s južne i zapadne strane.

Pri planiranju, projektiranju i korištenju obnovljivih izvora energije mogu se koristiti: solarni kolektori i fotonaponske ćelije na zgradama i parkiralištima, geotermalna energija, dizalica topline i sl.

Sustavi solarnih kolektora i fotonaponskih ćelija mogu se postavljati na pročelja i krovove zgrada te kao nadstrešnice na parkiralištima.

Predviđen je razdjelni sustav odvodnje.

Oborinske vode s krovova i pješačkih površina, te pročišćene oborinske vode s prometnica i parkirališta treba sakupljati i koristiti za zalijevanje.

Za nove zgrade i parkovno uređenje te uređenje novih nasada u prostoru treba riješiti navodnjavanje te cjeline oblikovati kao niz manjih otvorenih opločenih i ozelenjenih prostora radi stvaranja doživljaja izmjene raznovrsnih ambijenata.

U svrhu recikliranja otpada potrebno je predvidjeti postavu posuda za odvojeno prikupljanje svih iskoristivih otpadnih tvari (papir, staklo, metal, plastika i dr.). Potrebno je predvidjeti odvajanje biološkog otpada i kompostiranje kako bi se organski otpad mogao reciklirati na licu mjesta i koristiti kao gnojivo za biljke posađene na građevnim česticama i u parkovima.

Potrebe za električnom energijom će se zadovoljavati i izgradnjom novih trafostanica u svim namjenama.

Za zagrijavanje koristiti obnovljive izvore energije.

Kod projektiranja javne rasvjete treba predvidjeti ekološku rasvjetu uz korištenje led dioda.

U pješačkim zonama i parkovnim površinama treba predvidjeti niske stupove javne rasvjete, a u ulicama osvjetljenje treba biti prema standardu.“

Članak 12.

Iza naslova: „1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA“, dodaje se podnaslov koji glasi: „PODJELA POVRŠINA PREMA NAMJENAMA“.

Članak 13.

Članak 7. mijenja se i glasi:

„U ovome Planu površine se dijele na sljedeće namjene:

### STAMBENA

S1 - OBITELJSKA (vlastita namjena obiteljskih kuća)

S2 - VIŠESTAMBENA (vlastita namjena višestambenih zgrada)

### MJEŠOVITA

M1 - PRETEŽITO STAMBENA (vlastita namjena obiteljskih kuća)

M2 - PRETEŽITO POSLOVNA (vlastita namjena obiteljskih kuća, višestambenih zgrada, javnih i društvenih zgrada, sportsko-rekreacijskih zgrada , poslovnih i ugostiteljsko-turističkih zgrada)

M2a - PRETEŽITO POSLOVNA SA SREDIŠNJIM FUNKCIJAMA (vlastita namjena višestambenih zgrada, javnih i društvenih zgrada, sportsko-rekreacijskih zgrada, poslovnih i ugostiteljsko-turističkih zgrada)

### JAVNA I DRUŠTVENA

D1 - UPRAVNA (vlastita namjena upravnih građevina)

D2 - SOCIJALNA (vlastita namjena socijalnih građevina)

D3 - ZDRAVSTVENA (vlastita namjena zdravstvenih građevina)

D4 - PREDŠKOLSKA (vlastita namjena predškolskih građevina)

D5 - ŠKOLSKA (vlastita namjena školskih građevina)

D6 - VISOKO UČILIŠTE (vlastita namjena građevina visokog učilišta)

D7 - KULTURA (vlastita namjena građevina kulture)

D8 - VJERSKA (vlastita namjena vjerskih građevina)

### GOSPODARSKA NAMJENA - PROIZVODNA

I1 – PRETEŽITO INDUSTRIJSKA

I2 – PRETEŽITO ZANATSKA

K1 – PRETEŽITO USLUŽNA

K2 – PRETEŽITO TRGOVAČKA

K3 – KOMUNALNO SERVISNA

### GOSPODARSKA NAMJENA - POSLOVNA

K1 - PRETEŽITO USLUŽNA (vlastita namjena uslužnih i trgovačkih građevina)

K2 - PRETEŽITO TRGOVAČKA (vlastita namjena trgovačkih i uslužnih građevina)

K3 - KOMUNALNO SERVISNA (vlastita namjena komunalno-servisnih građevina)

K4 - OSTALE POSLOVNE (vlastita namjena „ostalih poslovnih“ građevina)

### GOSPODARSKA NAMJENA - UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA

T1 - HOTEL (vlastita namjena hotelskih građevina)

### SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA

R - SVE SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE (vlastita namjena svih sportsko-rekreacijskih građevina)

R5 - JAHAČKI CENTAR

### JAVNE ZELENE POVRŠINE

Z1 - JAVNI PARK

Z2 - DJEČJE IGRALIŠTE

### ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE

Z - ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE

### POSEBNA

N - POSEBNA (vlastita namjena građevina posebne namjene i svih građevina čija je izgradnja dopuštena u posebnoj namjeni)

### POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

IS - POVRŠINE INFRASTRUKTURE

### VODNE POVRŠINE

### GROBLJE“

Članak 14.

Članak 8. mijenja se i glasi:

„Površine određene u kartografskom prikazu „1. Korištenje i namjena površina“ imaju značenje osnovne namjene i orijentacijske su.

Unutar građevinskog područja naselja zemljište se može parcelirati samo zbog osnivanja građevinskih parcela i utvrđivanja zemljišta koje služi za redovnu upotrebu građevine i to temeljem lokacijskih uvjeta

Ako se postojeća katastarska čestica dijelom koji je dovoljan za gradnju i funkcioniranje građevine nalazi na površini na kojoj je gradnja dopuštena te ima osiguran pristup s javne površine sukladno odredbama ove Odluke, na njoj je moguća gradnja na dijelu na kojem je gradnja dopuštena sukladno namjeni površina utvrđenoj ovim Planom, a koeficijent izgrađenosti građevne čestice utvrđuju se u odnosu na površinu na kojoj je gradnja dopuštena.“

Članak 15.

Iza Članaka 8. dodaje se podnaslov koji glasi: „STAMBENA NAMJENA“.

Članak 16.

Članak 9. mijenja se i glasi:

„U namjeni „S1 - OBITELJSKA“ mogu se graditi/rekonstruirati sljedeće građevine/sadržaji:

Obiteljske kuće

Višeobiteljske stambene - zadržavanje i rekonstrukcija postojećih

Pomoćne

Javne i društvene

Sportsko-rekreacijske - otvoreni/zatvoreni sportsko-rekreacijski sadržaji, tereni, zgrade, građevine i sl.

Manje tihe i čiste:

- Manje tihe i čiste proizvodne - zanatske

- Manje tihe i čiste poslovne - uslužne

- Manje tihe i čiste poslovne – trgovačke

- Manje tihe i čiste poslovne - „ostale poslovne“

- Manje tihe i čiste skladišne

- Manje tihe i čiste ugostiteljsko-turističke

- i sl.

Veće tihe i čiste:

- Veće tihe i čiste poslovne - uslužne

- Veće tihe i čiste poslovne - „ostale poslovne“

Manje bučne i/ili nečiste trgovačke, osim prodaje građevinskog materijala i sl.

Veće bučne i/ili nečiste trgovačke, osim prodaje građevinskog materijala i sl.

Sljedeće manje poljoprivredne bez izvora zagađenja: staklenici, plastenici i sl.; građevine za smještaj poljoprivrednih proizvoda i strojeva i sl.

Manje s izvorima zagađenja - pušnice

Građevine privremenog karaktera

Specifične građevine

Javne zelene površine

Zaštitne zelene površine

Odgovarajuće infrastrukturne građevine/sadržaji: građevine niskogradnje, trafostanice, energetske podstanice, punionice, benzinske pumpe, gospodarske građevine/sadržaji (npr. građevine/sadržaji za gospodarenje otpadom, građevine/sadržaji sustava toplinske energije i sl.) i sl., a sve u skladu sa zakonskim propisima.

Septičke jame - samo izuzetno ako ne postoji mogućnost drugačijeg rješenja

Odgovarajući tihi i čisti manji gospodarski sadržaji navedeni u uvjetima za izgradnju obiteljskih kuća mogu se nalaziti unutar obiteljskih kuća.

Postojeće stambene jedinice mogu se prenamijeniti u male obiteljske hotele te pansione.“

Članak 17.

Članak 10. mijenja se i glasi:

„U namjeni „S2-VIŠESTAMBENA“ mogu se graditi/rekonstruirati sljedeće građevine/sadržaji:

Višeobiteljske stambene - zadržavanje i rekonstrukcija postojećih

Višestambene

Pomoćne

Javne i društvene

Sportsko-rekreacijske - otvoreni/zatvoreni sportsko-rekreacijski sadržaji, tereni, zgrade, građevine i sl.

Manje tihe i čiste:

- Manje tihe i čiste proizvodne – zanatske

- Manje tihe i čiste poslovne - uslužne

- Manje tihe i čiste poslovne – trgovačke, osim prodaje građevinskog materijala i sl.

- Manje tihe i čiste poslovne - „ostale poslovne“

- Manje tihe i čiste skladišne

- Manje tihe i čiste ugostiteljsko-turističke

- i sl.

Veće tihe i čiste poslovne - „Ostale poslovne“

Manje bučne i/ili nečiste trgovačke, osim prodaje građevinskog materijala i sl.

Građevine privremenog karaktera

Specifične građevine

Javne zelene površine

Zaštitne zelene površine

Odgovarajuće infrastrukturne građevine/sadržaji: građevine niskogradnje, trafostanice, energetske podstanice, punionice, benzinske pumpe, gospodarske građevine/sadržaji (npr. građevine/sadržaji za gospodarenje otpadom, građevine/sadržaji sustava toplinske energije i sl.) i sl., a sve u skladu sa zakonskim propisima.

Odgovarajući tihi i čisti manji gospodarski sadržaji navedeni u uvjetima za izgradnju višestambenih zgrada mogu se nalaziti unutar višestambenih zgrada.

Postojeće stambene jedinice mogu se prenamijeniti u male obiteljske hotele te pansione.

Na čestici višestambene zgrade - mogu se planirati/graditi/rekonstruirati pomoćne zgrade (vrtnih sjenica, spremišta, nadstrešnica i sl.).“

Članak 18.

Iza Članka 10. dodaje se podnaslov koji glasi: „MJEŠOVITA NAMJENA“.

Članak 19.

Iza podnaslova: „MJEŠOVITA NAMJENA“, dodaje se Članak 10.a koji glasi:

„Unutar mješovite namjene (M1, M2, M2a) mogu se nalaziti obiteljske kuće, s tim da stambena površina iste može iznositi 100%.

Ostali parametri određuju se prema poziciji i namjeni u kojoj se gradi u skladu s kartografskim prikazima i Odredbama ovoga Plana, te zakonski propisima.“

Članak 20.

Članak 11. mijenja se i glasi:

### „GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA VINKOVCI (s Borincima) i MIRKOVCI

U namjeni „M1 - PRETEŽITO STAMBENA“ mogu se graditi/rekonstruirati sljedeće građevine/sadržaji:

Obiteljske kuće

Višeobiteljske stambene - zadržavanje i rekonstrukcija postojećih

Višestambene

Pomoćne

Javne i društvene

Sportsko-rekreacijske - otvoreni/zatvoreni sportsko-rekreacijski sadržaji, tereni, zgrade, građevine i sl.

Manje tihe i čiste:

- Manje tihe i čiste proizvodne - zanatske

- Manje tihe i čiste poslovne - uslužne

- Manje tihe i čiste poslovne – trgovačke

- Manje tihe i čiste poslovne - „ostale poslovne“

- Manje tihe i čiste skladišne

- Manje tihe i čiste ugostiteljsko-turističke

- i sl.

Veće tihe i čiste:

- Veće tihe i čiste poslovne - uslužne

- Veće  tihe i čiste poslovne - „ostale poslovne“

-i sl.

Manje bučne i/ili nečiste:

- Manje bučne i/ili nečiste poslovne- uslužne

- Manje bučne i/ili nečiste poslovne -trgovačke

- i sl.

Veće bučne i/ili nečiste:

- Veće bučne i/ili nečiste poslovne - uslužne

- Veće bučne i/ili nečiste poslovne - trgovačke

- i sl.

Sljedeće manje poljoprivredne bez izvora zagađenja: staklenici, plastenici i sl.; građevine za smještaj poljoprivrednih proizvoda i strojeva i sl.

Manje s izvorima zagađenja - pušnice

Građevine privremenog karaktera

Specifične građevine

Javne zelene površine

Zaštitne zelene površine

Odgovarajuće infrastrukturne građevine/sadržaji: građevine niskogradnje, trafostanice, energetske podstanice, punionice, benzinske pumpe, gospodarske građevine/sadržaji (npr. građevine/sadržaji za gospodarenje otpadom, građevine/sadržaji sustava toplinske energije i sl.) i sl., a sve u skladu sa zakonskim propisima.

Septičke jame - samo izuzetno ako ne postoji mogućnost drugačijeg rješenja.

Odgovarajući tihi i čisti manji gospodarski sadržaji navedeni u uvjetima za izgradnju obiteljskih kuća mogu se nalaziti unutar obiteljskih kuća.

Odgovarajući tihi i čisti manji gospodarski sadržaji navedeni u uvjetima za izgradnju višestambenih zgrada mogu se nalaziti unutar višestambenih zgrada.

Postojeće stambene jedinice mogu se prenamijeniti u male obiteljske hotele te pansione.

### IZDVOJENI DIO GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA - ZALUŽJE (KVART) I TRBUŠANCI

U namjeni „M1 - PRETEŽITO STAMBENA“ mogu se graditi/rekonstruirati sljedeće građevine/sadržaji:

Obiteljske kuće

Višeobiteljske stambene - zadržavanje i rekonstrukcija postojećih

Višestambene

Pomoćne

Javne i društvene

Sportsko-rekreacijske - otvoreni/zatvoreni sportsko-rekreacijski sadržaji, tereni, zgrade, građevine i sl.

Manje tihe i čiste gospodarske građevine na vlastitim česticama i na česticama za gradnju stambenih zgrada:

- Manje tihe  i čiste proizvodne zanatske

- Manje tihe i čiste poslovne -uslužne

- Manje tihe i čiste poslovne -trgovačke

- Manje tihe i čiste poslovne -komunalno-servisne

- Manje tihe i čiste poslovne –„ostale poslovne“

- Manje tihe i čiste skladišne

- Manje tihe i čiste ugostiteljsko turističke

- i sl.

Manje poljoprivredne građevine bez izvora zagađenja na česticama za gradnju stambenih zgrada.

Građevine privremenog karaktera

Specifične građevine

Javne zelene površine

Zaštitne zelene površine

Odgovarajuće infrastrukturne građevine/sadržaji: građevine niskogradnje, trafostanice, energetske podstanice, punionice, benzinske pumpe, gospodarske građevine/sadržaji (npr. građevine/sadržaji za gospodarenje otpadom, građevine/sadržaji sustava toplinske energije i sl.) i sl., a sve u skladu sa zakonskim propisima.

Septičke jame - samo izuzetno ako ne postoji mogućnost drugačijeg rješenja.

Osim građevina osnovne namjene, na građevnoj čestici unutar građevinskih područja naselja moguće je graditi/rekonstruirati i različite prateće sadržaje koji mogu biti u funkciji glavne zgrade (odgovarajući javni, sportsko-rekreacijski, prodajni, poslovni, ugostiteljski i komunalni sadržaji, garaže, stanovanje za potrebe tvrtki - domari, zaštitarska služba i sl.).“

Članak 21.

Članak 12. mijenja se i glasi:

„U namjeni „M2 - PRETEŽITO POSLOVNA“ mogu se graditi/rekonstruirati sljedeće građevine/sadržaji:

Obiteljske kuće

Višeobiteljske stambene - zadržavanje i rekonstrukcija postojećih

Višestambene

Pomoćne

Javne i društvene

Sportsko-rekreacijske - otvoreni/zatvoreni sportsko-rekreacijski sadržaji, tereni, zgrade, građevine i sl.

Manje tihe i čiste:

- Manje tihe i čiste proizvodne - zanatske

- Manje tihe i čiste poslovne - uslužne

- Manje tihe i čiste poslovne – trgovačke

- Manje tihe i čiste poslovne -  „ostale poslovne“

- Manje tihe i čiste skladišne

- Manje tihe i čiste ugostiteljsko-turističke

- i sl.

Veće tihe i čiste:

- Veće tihe i čiste poslovne - uslužne

- Veće  tihe i čiste poslovne - „ostale poslovne“

- Veće tihe i čiste ugostiteljsko-turističke

- i sl.

Manje bučne i/ili nečiste:

- Manje bučne i/ili nečiste poslovne- uslužne

- Manje bučne i/ili nečiste poslovne -trgovačke

- Manje bučne i/ili nečiste zanatske

- Manje bučne i/ili nečiste skladišne

- Manje bučne i/ili nečiste ugostiteljsko-turističke

- i sl.

Veće bučne i/ili nečiste:

- Veće bučne i/ili nečiste poslovne - uslužne

- Veće bučne i/ili nečiste poslovne - trgovačke

- Veće bučne i/ili nečiste ugostiteljsko-turističke

- i sl.

Sljedeće manje poljoprivredne bez izvora zagađenja: staklenici, plastenici i sl.; osim građevina za smještaj poljoprivrednih proizvoda i strojeva.

Manje s izvorima zagađenja - pušnice

Građevine privremenog karaktera

Specifične građevine

Javne zelene površine

Zaštitne zelene površine

Odgovarajuće infrastrukturne građevine/sadržaji: građevine niskogradnje, trafostanice, energetske podstanice, punionice, benzinske pumpe, gospodarske građevine/sadržaji (npr. građevine/sadržaji za gospodarenje otpadom, građevine/sadržaji sustava toplinske energije i sl.) i sl., a sve u skladu sa zakonskim propisima.

Septičke jame - samo izuzetno ako ne postoji mogućnost drugačijeg rješenja.“

Članak 22.

Članak 13. mijenja se i glasi:

„U namjeni „M2a - PRETEŽITO POSLOVNA SA SREDIŠNJIM FUNKCIJAMA“ mogu se graditi/rekonstruirati sljedeće građevine/sadržaji:

Obiteljske kuće

Višeobiteljske stambene - zadržavanje i rekonstrukcija postojećih

Višestambene

Pomoćne

Javne i društvene

Sportsko-rekreacijske - otvoreni/zatvoreni sportsko-rekreacijski sadržaji, tereni, zgrade, građevine i sl.

Manje tihe i čiste:

- Manje tihe i čiste proizvodne - zanatske

- Manje tihe i čiste poslovne - uslužne

- Manje tihe i čiste poslovne – trgovačke

- Manje tihe i čiste poslovne -  „ostale poslovne“

- Manje tihe i čiste skladišne

- Manje tihe i čiste ugostiteljsko-turističke

- i sl.

Veće tihe i čiste:

- Veće tihe i čiste poslovne - uslužne

- Veće tihe i čiste poslovne - „ostale poslovne“

- Veće tihe i čiste ugostiteljsko-turističke

- i sl.

Manje bučne i/ili nečiste:

- Manje bučne i/ili nečiste poslovne - uslužne

- Manje bučne i/ili nečiste poslovne - trgovačke

- Manje bučne i/ili nečiste ugostiteljsko - turističke

- i sl.

Veće bučne i/ili nečiste:

- Veće bučne i/ili nečiste proizvodne - zanatske

- Veće bučne i/ili nečiste poslovne - uslužne

- Veće bučne i/ili nečiste poslovne - trgovačke

- Veće bučne i/ili nečiste ugostiteljsko-turističke

- Veće bučne i/ili nečiste skladišne

- i sl.

Građevine privremenog karaktera

Specifične građevine

Javne zelene površine

Zaštitne zelene površine

Odgovarajuće infrastrukturne građevine/sadržaji: građevine niskogradnje, trafostanice, energetske podstanice, punionice, benzinske pumpe, gospodarske građevine/sadržaji (npr. građevine/sadržaji za gospodarenje otpadom, građevine/sadržaji sustava toplinske energije i sl.) i sl., a sve u skladu sa zakonskim propisima.

Septičke jame - samo izuzetno ako ne postoji mogućnost drugačijeg rješenja.“

Članak 23.

Iza Članka 13. dodaje se podnaslov: „JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA“.

Članak 24.

Članak 14. mijenja se i glasi:

„U namjenama „D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8“ mogu se graditi/rekonstruirati sljedeće građevine/sadržaji:

Javne i društvene građevine osnovne namjene (s tim da se u namjeni D5 - ŠKOLSKA mogu uz osnovnu namjenu nalaziti i namjene D4 – predškolska, D6 – visoko učilište i D7 - kultura)

Obiteljske stambene – izuzetno ako je to nužno za funkcioniranje područja ili građevine.

Višestambene - izuzetno ako je to nužno za funkcioniranje područja ili građevine.

Pomoćne

Sportsko-rekreacijske - otvoreni/zatvoreni sportsko rekreacijski sadržaji, tereni, građevine/zgrade i sl.

Manje zanatske - samo ako su u funkciji javnih i društvenih sadržaja ili ih upotpunjavaju:

- Manje tihe i čiste proizvodne - zanatske

- Manje bučne i/ili nečiste proizvodne - zanatske

- i sl.

Manje poslovne, osim komunalno-servisnih-samo ako su u funkciji javnih i društvenih sadržaja ili ih upotpunjavaju:

- Manje tihe i čiste poslovne – uslužne

- Manje bučne i/ili nečiste poslovne – uslužne

- Manje tihe i čiste poslovne – trgovačke

- Manje bučne i/ili nečiste poslovne – trgovačke

- Manje tihe i čiste poslovne – „ostale poslovne“

- i sl.

Manje skladišne - samo ako su u funkciji javnih i društvenih sadržaja ili ih upotpunjavaju:

- Manje tihe i čiste skladišne

- Manje bučne i/ili nečiste skladišne

- i sl.

Veće i manje bučne i nečiste - Hoteli i sl. - samo ako su u funkciji javnih i društvenih sadržaja ili ih upotpunjavaju

Veće tihe i čiste ugostiteljsko-turističke - samo ako su u funkciji javnih i društvenih sadržaja ili ih   upotpunjavaju

Manje tihe i čiste ugostiteljsko-turističke - samo ako su u funkciji javnih i društvenih sadržaja ili ih upotpunjavaju

Građevine privremenog karaktera

Specifične građevine

Javne zelene površine

Zaštitne zelene površine

Odgovarajuće infrastrukturne građevine/sadržaji: građevine niskogradnje, trafostanice, energetske podstanice, punionice, benzinske pumpe, gospodarske građevine/sadržaji (npr. građevine/sadržaji za gospodarenje otpadom, građevine/sadržaji sustava toplinske energije i sl.) i sl., a sve u skladu sa zakonskim propisima.“

Članak 25.

Članak 15. briše se.

Članak 26.

Ispred Članka 16. dodaje se podnaslov koji glasi: „GOSPODARSKE ZONE UNUTAR GP NASELJA DEFINIRANE PLANOM VIŠEG REDA (PPUG) I OVIM PLANOM (GUP)“.

Članak 27.

Članak 16. mijenja se i glasi:

„Planom višeg reda (PPUG) određene su slijedeće gospodarske zone unutar građevinskog područja naselja Vinkovci:

- Gospodarska zona Zalužje 1,

- Gospodarska zona Jošine,

- Gospodarska zona Sjeveroistok-Vinkovci,

- Gospodarska zona Transportno logistički centar Vukovarsko-srijemske županije.

Ostale zone gospodarske namjene unutar GP naselja definirane su ovim Planom.

Gospodarske zone unutar građevinskih područja naselja namijenjene su izgradnji/rekonstrukciji svih vrsta gospodarskih građevina-proizvodnih, poslovnih, skladišnih i poljoprivrednih (osim onih za uzgoj životinja što se ne odnosi na uzgoj i/ili smještaj konja u svrhu turizma, sporta i rekreacijskog odnosno terapijskog jahanja) te različitih sportskih, ugostiteljskih, prometnih i infrastrukturnih građevina i sadržaja.“

Članak 28.

Iza Članka 16. dodaje se podnaslov koji glasi: „GOSPODARSKA NAMJENA – PROIZVODNA (I) I POSLOVNA (K)“.

Članak 29.

Iza podnaslova: “GOSPODARSKA NAMJENA – PROIZVODNA (I) I POSLOVNA (K)“, dodaje se Članak 16.a koji glasi:

„U zonama gospodarske namjene unutar GP naselja „I1 - PRETEŽITO INDUSTRIJSKA“, „I2 – PRETEŽITO ZANATSKA“ i „K1 – PRETEŽITO USLUŽNA“, „K2 – PRETEŽITO TRGOVAČKA“, „K3 – KOMUNALNO SERVISNA“ mogu se graditi/rekonstruirati sljedeće građevine/sadržaji osnovne namjene:

Proizvodne - industrijske

Proizvodne - zanatske

Poslovne - uslužne

Poslovne - trgovačke

Poslovne - komunalno-servisne

Poslovne – „ostale poslovne“

Skladišne

Ugostiteljsko - turističke

Poljoprivredne (osim onih za uzgoj životinja što se ne odnosi na uzgoj i/ili   smještaj konja u

svrhu turizma, sporta i rekreacijskog odnosno terapijskog jahanja):

- Manje poljoprivredne građevine bez izvora zagađenja

- Manje sa izvorima zagađenja

- Veće tihe i čiste poljoprivredne bez izvora zagađenja: staklenici, plastenici

- Veće bučne i/ili nečiste poljoprivredne građevine

- i sl.

Osim građevina osnovne namjene, u gospodarskim zonama unutar građevinskih područja naselja moguće je graditi/rekonstruirati i različite prateće sadržaje koji upotpunjavaju sadržaje zona, a mogu biti u funkciji glavne građevine, gospodarske zone ili okolnih područja:

Odgovarajuće javne i društvene:

- Odgovarajuće zdravstvene (zdravstvene stanice, ambulante i sl.)

- Odgovarajuće socijalne skrbi (dječji vrtići, jaslice i sl.)

- i sl.

Sportsko-rekreacijske,

Prodajni, poslovni, ugostiteljsko-turistički i komunalni sadržaji,

Javne garaže,

Stanovanje za potrebe tvrtki - domari, zaštitarska služba, smještaj radnika i sl.

Ugostiteljsko-turističke

Građevine privremenog karaktera

Specifične građevine

Javne zelene površine

Zaštitne zelene površine

Odgovarajuće infrastrukturne građevine/sadržaji: građevine niskogradnje, trafostanice, energetske podstanice, punionice, benzinske pumpe, gospodarske građevine/sadržaji (npr. građevine/sadržaji za gospodarenje otpadom, građevine/sadržaji sustava toplinske energije i sl.) i sl., a sve u skladu sa zakonskim propisima.

Prateći sadržaji mogu se graditi na zajedničkim česticama s građevinama osnovne namjene ili na zasebnim česticama unutar gospodarske zone.“

Članak 30.

Iza Članka 16.a dodaje se podnaslov koji glasi: „GOSPODARSKA NAMJENA - POSLOVNA“.

Članak 31.

Članak 17. mijenja se i glasi:

„Na površinama u namjenama „K1, K2, K3, K4“ mogu se graditi/rekonstruirati sljedeće građevine/sadržaji:

Manje bučne i/ili nečiste proizvodne – zanatske - samo u podnamjeni K3 – KOMUNALNO-SERVISNA

Poslovne: uslužne, trgovačke, komunalno-servisne, ostale poslovne i sl.

Skladišne

Ugostiteljsko-turističke - osim smještajnih u podnamjeni K3 - KOMUNALNO-SERVISNA

Obiteljske stambene - izuzetno ako je to nužno za funkcioniranje područja ili građevine.

Pomoćne

Javne i društvene:

- Odgovarajuće zdravstvene (zdravstvene stanice, ambulante i sl.)

- Odgovarajuće socijalne skrbi (dječji vrtići, jaslice i sl.)

- i sl.

Sportsko-rekreacijske

Građevine privremenog karaktera

Specifične građevine

Javne zelene površine

Zaštitne zelene površine

Odgovarajuće infrastrukturne građevine/sadržaji: građevine niskogradnje, trafostanice, energetske podstanice, punionice, benzinske pumpe, gospodarske građevine/sadržaji (npr. građevine/sadržaji za gospodarenje otpadom, građevine/sadržaji sustava toplinske energije i sl.) i sl., a sve u skladu sa zakonskim propisima.“

Članak 32.

Iza Članka 17. dodaje se podnaslov koji glasi: „GOSPODARSKA NAMJENA – UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA“.

Članak 33.

Članak 18. mijenja se i glasi:

„Na površinama u namjeni „T1 - HOTEL“ mogu se graditi/rekonstruirati sljedeće građevine/sadržaji:

Ugostiteljsko-turističke - u namjeni „T1“ građevine hotela i ostalih pratećih ugostiteljsko-turističkih namjena.

Obiteljske stambene -izuzetno ako je to nužno za funkcioniranje područja ili građevine.

Pomoćne

Javne i društvene:

- Odgovarajuće zdravstvene (zdravstvene stanice, ambulante i sl.)

- Odgovarajuće socijalne skrbi (dječji vrtići, jaslice i sl.)

- i sl.

Sportsko-rekreacijske

Poslovne - uslužne

Poslovne - trgovačke - osim prodaje građevinskog materijala i sl.

Poslovne - „ostale poslovne“

Skladišne - osim skladišta građevinskog materijala i sl.

Građevine privremenog karaktera

Specifične građevine

Javne zelene površine

Zaštitne zelene površine

Odgovarajuće infrastrukturne građevine/sadržaji: građevine niskogradnje, trafostanice, energetske podstanice, punionice, benzinske pumpe, gospodarske građevine/sadržaji (npr. građevine/sadržaji za gospodarenje otpadom, građevine/sadržaji sustava toplinske energije i sl.) i sl., a sve u skladu sa zakonskim propisima.“

Članak 34.

Iza Članka 18. dodaje se podnaslov koji glasi: „SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA“.

Članak 35.

Članak 19. mijenja se i glasi:

„U namjenama „R i R5“ mogu se graditi/rekonstruirati sljedeće građevine/sadržaji:

Sportsko-rekreacijske

Obiteljske stambene - izuzetno ako je to nužno za funkcioniranje područja ili građevine.

Pomoćne

Javne i društvene:

- Odgovarajuće zdravstvene (zdravstvene stanice, ambulante i sl.)

- Odgovarajuće obrazovne (sportsko-rekreacijske škole)

- i sl.

Proizvodne - manje zanatske - samo ako su u funkciji javnih i društvenih sadržaja ili ih upotpunjavaju

Manje poslovne - uslužne, trgovačke, ostale poslovne osim komunalno-servisnih - osim prodaje građevinskog materijala i sl. i samo ako su u funkciji sportsko-rekreacijskih sadržaja ili ih upotpunjavaju

Manje skladišne - samo ako su u funkciji sportsko-rekreacijskih sadržaja ili ih upotpunjavaju

Ugostiteljsko-turističke

Građevine privremenog karaktera

Specifične građevine

Javne zelene površine

Zaštitne zelene površine

Vodene površine

Odgovarajuće infrastrukturne građevine/sadržaji: građevine niskogradnje, trafostanice, energetske podstanice, punionice, benzinske pumpe, gospodarske građevine/sadržaji (npr. građevine/sadržaji za gospodarenje otpadom, građevine/sadržaji sustava toplinske energije i sl.) i sl., a sve u skladu sa zakonskim propisima.“

Članak 36.

Iza Članka 19. dodaje se podnaslov koji glasi: „JAVNE ZELENE POVRŠINE“.

Članak 37.

Članak 20. mijenja se i glasi:

„U namjenama „Z1 i Z2“ mogu se graditi/rekonstruirati sljedeće građevine/sadržaji:

- javni park - u namjeni Z1

- igralište - u namjenama Z1 i Z2

- dječje igralište - u namjenama Z1 i Z2

- odmorište, vrt - u namjeni Z1

- građevine privremenog karaktera - u svim namjenama

- specifične građevine (spomenici i spomen obilježja) - u svim namjenama

- odgovarajuće infrastrukturne građevine/sadržaji - u svim namjenama

- građevine/sadržaji javne i društvene namjene - u svim namjenama“

Članak 38.

Iza Članka 20. dodaje se podnaslov koji glasi: „ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE“.

Članak 39.

Članak 21., mijenja se i glasi:

„U namjeni „Z“ mogu se graditi/rekonstruirati sljedeće građevine/sadržaji:

- zaštitne zelene površine

- odgovarajuće infrastrukturne građevine/sadržaji

- građevine/sadržaji javne i društvene namjene “

Članak 40.

Iza Članka 21. dodaje se podnaslov koji glasi: „POSEBNA NAMJENA“.

Članak 41.

U Članku 22. riječ: „graditi“ mijenja se i glasi: „graditi/rekonstruirati“.

Članak 42.

Iza Članka 22. dodaje se podnaslov koji glasi: „POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA“.

Članak 43.

Članak 23. mijenja se i glasi:

„U namjeni „IS-POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA“ mogu se graditi/rekonstruirati infrastrukturne i odgovarajuće prateće i pomoćne građevine/sadržaji.

Gradnja benzinskih pumpi nije dozvoljena u radijusu od 150,0 m u odnosu na točku u kojoj se sastaju k.č.br.  6697 i 1593/10, sve u k.o. Vinkovci I, na križanju ulice Nikole Tesle i Zvonarske ulice, te točke u kojoj se sastaju k.č.br. 6713 i 1593/10, sve u k.o. Vinkovci I, na križanju Ulice Vladimira Gortana i Zvonarske ulice.“

Članak 44.

Iza Članka 23. dodaje se podnaslov koji glasi: „VODNE POVRŠINE“.

Članak 45.

U Članku 24. riječ: „graditi“ mijenja se i glasi: „graditi/rekonstruirati“.

Članak 46.

Iza Članka 24. dodaje se podnaslov koji glasi: „GROBLJE“.

Članak 47.

U Članku 77. u stavku (3) iza riječi: „suvišnih“ dodaje se riječ: „oborinskih“.

Članak 48.

U Članku 25. riječ: „graditi“ mijenja se i glasi: „graditi/rekonstruirati“.

Članak 49.

Iza Članka 25. dodaje se Članak 25.a koji glasi:

„GOSPODARSKE ZONE KAO IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA“

Izdvojena građevinska područja izvan naselja su:

- Gospodarska zona Zalužje 2,

- Gospodarska zona Zalužje 3.

Gospodarske zone Zalužje 2 i Zalužje 3 u Vinkovcima namijenjene su gradnji/rekonstrukciji građevina proizvodne, trgovačke, uslužne, ugostiteljske, zanatske, skladišne, servisne i komunalne djelatnosti, te potrebne mreže i infrastrukturnih građevina i sl.

Građevine koje će se u ovom građevinskom području graditi ne mogu biti stambene, osim postojećih građevina stambene namjene ili građevina koje već imaju prostorije stambene namjene.

Osim sadržaja osnovne namjene u njoj se mogu graditi/rekonstruirati i različiti pomoćni i prateći sadržaji koji upotpunjavaju sadržaje zone i mogu biti u funkciji osnovne građevine, gospodarske zone ili okolnih zona (manji proizvodni pogoni, garaže, prostori za stanovanje za potrebe tvrtki – domari, zaštitarska služba i sl.).“

Članak 50.

Iza Članka 25.a dodaje se podnaslov koji glasi: „GOSPODARSKA NAMJENA – PROIZVODNA (I) I POSLOVNA (K)“.

Članak 51.

Iza podnaslova: „GOSPODARSKA NAMJENA – PROIZVODNA (I) I POSLOVNA (K)“, dodaje se Članak 25.b koji glasi:

„U zonama gospodarske namjene unutar izdvojenog GP izvan naselja „I1 - PRETEŽITO INDUSTRIJSKA“, „I2 - PRETEŽITO ZANATSKA“ i „K1 – PRETEŽITO USLUŽNA“, „K2 – PRETEŽITO TRGOVAČKA“, „K3 -KOMUNALNO SERVISNA“  mogu se graditi/rekonstruirati sljedeće građevine/sadržaji osnovne namjene:

Proizvodne - industrijske

Proizvodne - Zanatske

Poslovne - uslužne

Poslovne - trgovačke

Poslovne - komunalno-servisne

Poslovne – „ostale poslovne“

Skladišne

Ugostiteljsko - turističke

Poljoprivredne (osim onih za uzgoj životinja što se ne odnosi na uzgoj i/ili smještaj konja u svrhu turizma, sporta i rekreacijskog odnosno terapijskog jahanja):

- Manje poljoprivredne građevine bez izvora zagađenja

- Manje sa izvorima zagađenja

- Veće tihe i čiste poljoprivredne bez izvora zagađenja: staklenici, plastenici

- Veće bučne i/ili nečiste poljoprivredne građevine

- i sl.

Osim građevina osnovne namjene, u gospodarskim zonama moguće je graditi/rekonstruirati i različite prateće sadržaje koji upotpunjavaju sadržaje zona, a mogu biti u funkciji glavne građevine, gospodarske zone ili okolnih područja:

Odgovarajuće javne i društvene:

- Odgovarajuće zdravstvene (zdravstvene stanice, ambulante i sl.)

- Odgovarajuće socijalne skrbi (dječji vrtići, jaslice i sl.)

- i sl.

Sportsko-rekreacijske

Prodajni, poslovni, ugostiteljsko-turistički i komunalni sadržaji

Javne garaže

Stanovanje za potrebe tvrtki - domari, zaštitarska služba i sl.

Građevine privremenog karaktera

Specifične građevine

Javne zelene površine

Zaštitne zelene površine

Odgovarajuće infrastrukturne građevine/sadržaji: građevine niskogradnje, trafostanice, energetske podstanice, punionice, benzinske pumpe, gospodarske građevine/sadržaji (npr. građevine/sadržaji za gospodarenje otpadom, građevine/sadržaji sustava toplinske energije i sl.) i sl., a sve u skladu sa zakonskim propisima.“

Članak 52.

Naslov: „2. UVJETI UREĐENJA PROSTORA ZA GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU“, mijenja se i glasi: „2. UVJETI UREĐENJA POVRŠINA ZA GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU“.

Članak 53.

Iza podnaslova: „2.1. Prometne građevine od važnosti za Državu i Županiju“, dodaje se Članak 25.c koji glasi:

„Cestovne građevine od važnosti za Državu:

- D46 Đakovo (D7) - Vinkovci - G.P. Tovarnik (granica Republike Srbije)

- D55 Borovo (D2) - Vinkovci - G.P. Županja (granica BiH)

- brza cesta Osijek-Vukovar/Vinkovci-Ilok, s ogrankom brze ceste Vinkovci-Županja (istočna obilaznica Vinkovaca),

- planirane obilaznice i korekcije na državnim cestama (južna i sjeverna obilaznica)

Željezničke građevine od važnosti za Državu:

Glavna željeznička pruga za međunarodni promet:

- M104 (Novska-Vinkovci-Tovarnik (Državna granica Republika Hrvatska-Republika Srbija),

Ostala željeznička pruga za međunarodni promet:

- M601 (Vinkovci-Vukovar/Borovo Naselje-Vukovar),

Željeznička pruga od značaja za regionalni promet:

- R105 (Vinkovci-Drenovci-državna granica BiH).

Cestovne građevine od važnosti za Županiju:

- županijske ceste

- mreža županijskih i lokalnih cesta

- planirane korekcije i obilaznice na trasama županijskih cesta

- biciklističke staze/rute (ruta Srijem 1, ruta Sava)

Željezničke građevine od važnosti za Županiju:

- željeznička pruga od značaja za lokalni promet:

L208 (Vinkovci-Gaboš-Osijek)

L209 (Vinkovci-Županja)“

Članak 54.

Članak 26. mijenja se i glasi:

„Planom razvoja poštanske djelatnosti na području grada Vinkovaca nisu predviđene građevine od važnosti za Državu ili Županiju.“

Članak 55.

Članak 27. mijenja se i glasi:

„Sustav javnih telekomunikacija u nepokretnoj mreži je od posebne važnosti za Državu i Županiju, a sastavljen je od sljedećih tehničkih sustava.

-Telefonska mreža,

-Telegrafska mreža,

-Mreža za prijenos podataka.

Sljedeći su bitni elementi telekomunikacijske mreže:

-Područne (pristupne) telefonske centrale,

-Mjesne (UPS) telefonske centrale,

-Magistralni svjetlovodni kabeli,

-Korisnički i spojni vodovi,

-Mjesna podzemna kabelska mreža (kabelska i minikanalizacija),

-Građevine javne pokretne telekomunikacijske mreže.“

Članak 56.

Iza Članka 27. dodaje se Članak 27.a koji glasi:

„Uvjeti određivanja površina za planirane komutacijske čvorove koji se u pravilu grade unutar građevinskog područja, zatim dio magistralnih i korisničkih/spojnih vodova, koji se grade unutar granica građevinskih područja, definiraju se načelno u ovome Planu.

Izgradnja novih samostojećih antenskih stupova moguća je samo izvan građevinskih područja.“

Članak 57.

Iza članka 27.a dodaje se Članak 27.b koji glasi:

„Površine za koridor planiranih magistralnih vodova, koji se planiraju graditi izvan granica građevinskih područja, utvrđuje se tako da se na polazno utvrđeni poprečni profil dodaje po 50,0 m sa svake strane do izdavanja lokacijske dozvole ili akta za gradnju.“

Članak 58.

Iza Članka 27.b dodaje se Članak 27.c koji glasi:

„Površine za građevine javne pokretne telekomunikacijske mreže (bazne postaje GSM) , koje se grade izvan građevinskih područja, određuje se najmanje 500,0 m širok za daljnje planiranje unutar kojeg može doći do pomaka lokacije uz uvjet usklađenja s drugim korisnicima prostora, te uz uvjet provedbe mjera zaštite okoliša i krajobraza.“

Članak 59.

Članak 28. mijenja se i glasi:

„Na području grada Vinkovaca izgrađene su ili se planiraju sljedeće građevine od važnosti za Županiju:

Postojeće elektroenergetske građevine:

- Trafostanica TS 110/35/10 kV Vinkovci

Prijenos električne energije:

-	DV 110 kV Đakovo-Vinkovci,

-	DV 110 kV Vinkovci-Županja.

Distribucija električne energije

-	TS 35/10 kV-Vinkovci 1,

-	TS 35/10 kV-Vinkovci 2,

-	TS 35/10 kV-Vinkovci 3,

-	KB 35 kV TS Vinkovci 1-TS Vinkovci 2,

-	KB 35 kV TS Vinkovci 1-TS Vinkovci 3,

-	KB 35 kV TS Vinkovci 2-TS Vinkovci 3,

-	KB 35 kV TS Vinkovci 3-do DV 35 kV za Mikanovce,

-	DV 35 kV TS Vinkovci 2-TS Cerna,

-	DV 35 kV TS Vinkovci 1-TS Vinkovci 2 (nije u ispravnom stanju).

Planirane elektroenergetske građevine:

- Trafostanica TS 110/x kV Vinkovci 2

Prijenos električne energije

-	DV 110 kV Ernestinovo-TS 110/x kV Vinkovci 2,

-	DV 2x110 kV priključak TS 110/x kV Vinkovci 2 na postojeći DV 110 kV Đakovo-Vinkovci.

Distribucija električne energije

-	TS 35/10(20) kV Vinkovci 4,

-	KB 2x35 kV priključak TS 35/10(20) kV Vinkovci 4 na postojeći KB 35 kV,

-	KB 35 kV od TS 110/x kV Vinkovci 2 do TS 35/10(20) kV Vinkovci 2.

Za objekte koji se planiraju graditi u blizini postojeće i planirane prijenosne elektroenergetske infrastrukture na području GUP Vinkovci, a koja uključuje trasu dalekovoda 110 kV Vinkovci-Županja koja prelazi preko područja zona gospodarske namjene (I1, I2, I3, K2, K3) potrebno je zatražiti izdavanje posebnih uvjeta građenja od nadležnog Prijenosnog područja Osijek.

Visokonaponske trafostanice u službi prijenosa električne energije u pravilu formiraju zasebnu građevnu česticu.

Postojeći visokonaponski vodovi za prijenos električne energije ne formiraju zasebnu građevnu česticu, a prostor u trasama može se koristiti i za druge namjene.

Zaštitni koridori postojećih visokonaponskih vodova predstavljaju površine unutar kojega je moguća gradnja sukladno posebnim uvjetima građenja HOPS d.o.o.

Ovim planom planirane trase visokonaponskih vodova u pravilu su pomaka trase kroz usklađivanje s drugim korisnicima prostora, uz poštivanje i provedbu mjera zaštite načelne i nisu detaljno istražene. Planski koridori ne predstavljaju točan prostor smještaja trase već za pojedini visokonaponski vod određuju minimalnu širinu za daljnje planiranje unutar kojeg može doći do okoliša.

Širine planskih koridora visokonaponskih vodova ne primjenjuju se na dijelu trase koja prolazi ili zadire u građevinsko područje.

U površinama planskih koridora visokonaponskih vodova ne mogu se, do utvrđivanja točne trase i lokacije, planirati i graditi građevine, izuzev građevina infrastrukture, sukladno posebnim uvjetima građenja HOPS d.o.o.

Prilikom utvrđivanja prostornih odrednica zaštićenog pojasa za prijenosni elektroenergetski vod, Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS d.o.o.) dužan je držati se dozvoljenih udaljenosti od uzdužne osi (simetrale prijenosnog elektorenergetskog voda) utvrđenih „Mrežnim pravilima prijenosnog sustava“, HOPS d.o.o., Glasnik broj 9. srpanj 2017. godine:

| Vrsta i nazivni napon prijenosnog voda | Tip prijenosnog voda | Najmanja širina zaštićenog pojasa (obostrano na simetralu voda) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Postojeći vod | Planirani vod |
| Nadzemni 110 kV | jednostruki | 20 m | 25 m |
| Nadzemni 110 kV | dvostruki | 25 m | 30 m |
| Nadzemni 220 kV | jednostruki | 25 m | 30 m |
| Nadzemni 220 kV | dvostruki | 30 m | 35 m |
| Nadzemni 400 kV | jednostruki | 35 m | 40 m |
| Nadzemni 400 kV | dvostruki | 40 m | 50 m |
| Kabelski 110 kV | 1x3x110 kV | 2,5 m | 3,5 m |
| Kabelski 110 kV | 2x3x110 kV | 3 m | 4 m |
| Kabelski 220 kV | 1x3x220 kV | 3 m | 4 m |
| Kabelski 220 kV | 2x3x220 kV | 4 m | 5 m |

Članak 60.

Podnaslov: „2.4.2. Plinoopskrbne građevine“, mijenja se i glasi: „2.4.2. Građevine za cijevni transport nafte i plina“.

Članak 61.

Članak 29. mijenja se i glasi:

„Građevine za proizvodnju i transport nafte i plina s pripadajućim objektima, odnosno uređajima i postrojenjima od važnosti za Državu su:

- postojeći međunarodni naftovod JANAF,

- planirani međunarodni naftovod Constanta-Omišalj,

- planirani magistralni plinovod Kutina-Slavonski Brod-Vinkovci.

Građevine za transport nafte i plina od Županijske važnosti:

- postojeći naftovod Đeletovci-Rušćica,

- postojeći međumjesni plinovodi: Vinkovci-Rokovci, Vinkovci-Privlaka, Đeletovci-Vinkovci, Vinkovci-Nuštar,

- planirani međumjesni plinovodi Vinkovci-Jarmina, Vinkovci-Mirkovci.

Trase novih infrastrukturnih građevina su orijentacijske i moguće ih je unijeti unutar koridora čija ukupna širina iznosi:

- za planirani međunarodni naftovod Constanta-Omišalj, te planirani magistralni plinovod Kutina-Sl. Brod-Vinkovci - 300,0 m (150,0 m lijevo i desno od načelno utvrđene osi),

- za planirane međumjesne plinovode Vinkovci-Jarmina i Vinkovci-Mirkovci - 50,0 m (25,0 m lijevo i desno od načelno utvrđene osi).“

Članak 62.

Podnaslov: „2.7. Športske građevine i turističko-rekreacijska područja od važnosti za Državu i Županiju“, mijenja se i glasi: „2.7. Sportske građevine/zgrade i turističko-rekreacijska područja od važnosti za Državu i Županiju“.

Članak 63.

Članak 32. mijenja se i glasi:

„Na području grada ne postoje sportske građevine/zgrade i turističko-rekreacijska područja od važnosti za Državu i Županiju.“

Članak 64.

Članak 33. mijenja se i glasi:

„U PPŽ-u se navodi vojni kompleks Vojarna 5. gardijske brigade „Slavonski sokolovi“ (bivši naziv: Vojarna Bosut) u građevinskom području Vinkovaca kao građevina posebne namjene za potrebe obrane.

Prostor od interesa za obranu određuje se granicama vojnog kompleksa i građevinama, u suradnji s nadležnim tijelom obrane.

U ovom Planu definirana je zona posebne namjene te zaštitne i sigurnosne zone za navedeni vojni kompleks, što je vidljivo u kartografskom prikazu br. „4.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite“.

Za zaštitne i sigurnosne zone oko zone posebne namjene definirani su sljedeći uvjeti:

- U zoni posebne namjene-zoni zabranjene izgradnje potpuno je zabranjena bilo kakva izgradnja, osim objekata za potrebe obrane.

- U zoni ograničene gradnje zabranjena je izgradnja objekata koji svojom visinom nadvisuju vojni kompleks i time predstavljaju fizičku zapreku koja ometa rad vojnih uređaja. Postojeća stambena naselja mogu se širiti i u njima graditi ako je zadovoljen uvjet iz prve rečenice ovog stavka. Za izgradnju bilo koje vrste objekata potrebno je prethodno pribaviti suglasnost MORH-a.

- U I. zoni kontrolirane gradnje do 3.000 m od ruba vojne lokacije dozvoljena je izgradnja svih objekata osim izgradnje krupnih industrijskih objekata i drugih objekata koji svojim tehničkim, tehnološkim i drugim karakteristikama mogu ometati rad vojnih uređaja i predstavljaju „unosan cilj“ napada neprijatelja. Za izgradnju takve vrste objekata potrebno je pribaviti suglasnost MORH-a.

- U II. zoni kontrolirane gradnje do 20.000 m od ruba vojne lokacije dozvoljena je izgradnja svih objekata osim objekata koji svojom visinom nadvisuju vojni kompleks ili objekt i time predstavljaju fizičku zapreku koja ometa rad vojnih uređaja na smjerovima od posebnih interesa za obranu. Zaštitna zona za svaki smjer od posebnog interesa je prostor u polumjeru od 50,0 m oko osi koja spaja krajnje točke u čitavoj duljini pravca.“

Članak 65.

Iza naslova: „3. UVJETI SMJEŠTAJA I NAČIN GRADNJE GRAĐEVINA/SADRŽAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI“, dodaje se podnaslov: „UVJETI GRADNJE I UREĐENJA GOSPODARSKIH GRAĐEVINA UNUTAR ZONA GOSPODARSKE NAMJENE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU IZVAN NASELJA - GOSPODARSKE ZONE: ZALUŽJE 2, ZALUŽJE 3 U VINKOVCIMA“.

Članak 66.

Iza podnaslova: „UVJETI GRADNJE I UREĐENJA GOSPODARSKIH GRAĐEVINA UNUTAR ZONA GOSPODARSKE NAMJENE U IZDVOJENOM GRAĐEVINSKOM PODRUČJU IZVAN NASELJA - GOSPODARSKE ZONE: ZALUŽJE 2, ZALUŽJE 3 U VINKOVCIMA“, dodaje se Članak 33.a koji glasi:

„Unutar navedenih zona omogućava se gradnja/rekonstrukcija građevina na građevnim česticama uz sljedeće uvjete:

- najveća izgrađenost građevne čestice može iznositi 60%, a uglovne 80%,

- maksimalna katnost i visina građevina ne može biti veća od 4 nadzemne etaže, s izuzetkom pojedinačnih visokih zgrada (silosi, dimnjaci, tehnološki tornjevi i sl.) koje mogu imati i veću visinu ako ne postoje drugi razlozi koji bi ju onemogućavali (položaj u odnosu na druge građevine, protupožarni razlozi, zone urušavanja, infrastrukturni razlozi i sl.). U gospodarskim zonama u građevinskom području naselja te u izdvojenom građevinskom području izvan naselja propisana katnost može biti i viša sukladno potrebama tehnoloških procesa i potrebama pratećih sadržaja i građevina predmetnih zona te sve u skladu s propisima i uvjetima javno-pravnih tijela. (veza čl. 33.a, 56. i odgovarajući članci IDGUP). Visine građevina su određene u kartografskom prikazu „4.3.2.a „Način gradnje” i 4.3.2.b Način gradnje“.

- građevine unutar zone mogu se graditi kao samostojeće i dvojne,

- samostojeće građevine ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 5,0 m od susjedne međe,

- dvojne građevine jednom svojom stranom se prislanjaju na granicu susjedne građevne čestice ili na susjednu građevinu, a udaljenost drugih strana građevine od ostalih granica čestice (s izuzetkom regulacijske linije) ne može biti manja 5,0 m,

- dvojne građevine moraju na mjestu dodira sa susjednom česticom ili građevinom imati izgrađen protupožarni zid minimalne otpornosti 2 sata. Ukoliko se izvodi goriva krovna konstrukcija zid mora presijecati čitavo krovište,

- kod oblikovanja građevina primjenjuju se zajedničke odredbe dane za izgradnju građevina u građevinskim područjima naselja,

- dio građevne čestice pod zelenilom ne može biti manji od 20% ukupne površine čestice,

- najmanja površina zelenila na prirodnom tlu je 20% površine građevne čestice koju je potrebno urediti kao parkovnu ili zelenu površinu s travnjacima, autohtonim vrstama grmlja i visokog zelenila s nealergenom peludi,

- za uređenje građevnih čestica primjenjuju se zajedničke odredbe dane za izgradnju građevina u građevinskim područjima naselja.“

Članak 67.

Podnaslov: „Namjena i podjela građevina/sadržaja/djelatnosti“ i Članak 34. brišu se.

Članak 68.

Podnaslov: „Područja u kojima je dopuštena izgradnja građevina“ i Članak 35. brišu se.

Članak 69.

Članak 36. briše se.

Članak 70.

Članak 37. briše se.

Članak 71.

Članak 38. briše se.

Članak 72.

Članak 39. briše se.

Članak 73.

Članak 40. briše se.

Članak 74.

Članak 41. briše se.

Članak 75.

Članak 42. briše se.

Članak 76.

Članak 43. briše se.

Članak 77.

Članak 44. briše se.

Članak 78.

Članak 45. briše se.

Članak 79.

Članak 46. briše se.

Članak 80.

Članak 47. briše se.

Članak 81.

Članak 48. briše se.

Članak 82.

Članak 49. briše se.

Članak 83.

Članak 50. briše se.

Članak 84.

Članak 51. briše se.

Članak 85.

Članak 52. briše se.

Članak 86.

Članak 53. briše se.

Članak 87.

Iza Članka 53. dodaje se naslov: „UVJETI GRADNJE/REKONSTRUKCIJE I UREĐENJA GOSPODARSKIH GRAĐEVINA UNUTAR GOSPODARSKE NAMJENE UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA VINKOVCI I MIRKOVCI“.

Članak 88.

Podnaslov: „Sadržaji unutar građevine i na parceli građevine“, mijenja se i glasi: „Sadržaji unutar zgrade/građevine i na čestici zgrade/građevine“.

Članak 89.

Iza naslova: „UVJETI GRADNJE/REKONSTRUKCIJE I UREĐENJA GOSPODARSKIH GRAĐEVINA UNUTAR GOSPODARSKE NAMJENE UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA VINKOVCI I MIRKOVCI“, dodaje se podnaslov: „Sadržaji unutar građevine i na parceli građevine“, mijenja se i glasi: „Sadržaji unutar zgrade/građevine i na čestici zgrade/građevine“.

Članak 90.

Članak 54. mijenja se i glasi:

„Unutar gospodarske građevine ili odvojeno od nje, na istoj čestici (na zajedničkoj čestici), mogu se nalaziti sadržaji osnovne namjene i različiti pomoćni i prateći sadržaji koji su u funkciji osnovne građevine.“

Članak 91.

Članak 55. mijenja se i glasi:

### „GOSPODARSKE ZONE

Za izgradnju/rekonstrukciju svih vrsta gospodarskih građevina:

- oblik i veličina građevne čestice nisu određeni,

- max. izgrađenost građevne čestice može iznositi 60 %, a kod uglovnica 80%,

- najmanja površina zelenila na prirodnom tlu je 20% površine građevne čestice koju je potrebno urediti kao parkovnu ili zelenu površinu s travnjacima, autohtonim vrstama grmlja i visokog zelenila s nealergenom peludi.

### POVRŠINE GOSPODARSKE NAMJENE

Za izgradnju/rekonstrukciju svih vrsta gospodarskih građevina:

-	oblik i veličina građevne čestice nisu određeni,

-	udaljenost od regulacijskog pravca nije određena, osim za poljoprivredne građevine prema Odredbama ovog Plana,

-	max. izgrađenost građevne čestice može iznositi 60%, a uglovne 80%,

-	najmanja površina zelenila na prirodnom tlu je 20% površine građevne čestice koju je potrebno urediti kao parkovnu ili zelenu površinu s travnjacima, autohtonim vrstama grmlja i visokog zelenila s nealergenom peludi.“

Članak 92.

Podnaslov: „Veličina i površina građevina“, mijenja se i glasi: „Veličina i površina građevina/zgrada“.

Članak 93.

Članak 56. mijenja se i glasi:

„Za izgradnju/rekonstrukciju gospodarskih građevina u gospodarskim zonama u građevinskom području naselja maksimalna katnost i visina građevina ne može biti veća od 4 nadzemne etaže, s izuzetkom pojedinačnih visokih zgrada (silosi, dimnjaci, tehnološki tornjevi i sl.) koje mogu imati i veću visinu ako ne postoje drugi razlozi koji bi ju onemogućavali (položaj u odnosu na druge građevine, protupožarni razlozi, zone urušavanja, infrastrukturni razlozi i sl.).

U gospodarskim zonama u građevinskom području naselja te u izdvojenom građevinskom području izvan naselja propisana katnost može biti i viša sukladno potrebama tehnoloških procesa i potrebama pratećih sadržaja i građevina predmetnih zona te sve u skladu s propisima i uvjetima javno-pravnih tijela. (veza čl. 33.a, 56. i odgovarajući članci ovih Odredbi za provedbu). Visine građevina su određene u kartografskom prikazu „4.3.2.a „Način gradnje” i 4.3.2.b Način gradnje“.

Za izgradnju/rekonstrukciju većih gospodarskih građevina na vlastitim česticama u područjima drugih namjena primjenjuju se odredbe o visini utvrđene za građevine predmetne namjene.

Za izgradnju/rekonstrukciju većih gospodarskih građevina na vlastitim česticama u području vlastite namjene označenom na kartografskom prikazu „1. Korištenje i namjena površina“ čija je površina manja od 0,5 ha visina građevina određena je na kartografskom prikazu „4.3.2.b Način gradnje“

Za izgradnju/rekonstrukciju manjih gospodarskih građevina na vlastitim česticama u području vlastite namjene označenom na kartografskom prikazu „1. Korištenje i namjena površina“ čija je površina manja od 0,5 ha i u područjima drugih namjena, primjenjuju se uvjeti utvrđeni za visine građevina određena je na kartografskom prikazu „4.3.2.a „Način gradnje” i 4.3.2.b Način gradnje“.

Za izgradnju/rekonstrukciju gospodarskih građevina na česticama obiteljskog stanovanja visina građevina ne može biti veća od prizemlja.

Osim u gospodarskim zonama građevine gospodarskih djelatnosti mogu se graditi/rekonstruirati unutar građevinskog područja naselja Vinkovci i Mirkovci na zasebnim građevnim česticama prema uvjetima Odredbi za provedbu.

Odgovarajuće gospodarske građevine mogu se graditi/rekonstruirati u izdvojenim dijelovima građevinskog područja naselja prema uvjetima ovih Odredbi.

Za izgradnju/rekonstrukciju gospodarskih građevina izvan gospodarskih zona, na zasebnim česticama unutar građevinskog područja naselja (koja se zbog manje veličine ne smatra gospodarskom zonom), maksimalna katnost i visina građevina određena je na kartografskom prikazu “4.3.2.a Način gradnje” i “4.3.2.b Način gradnje.“

Članak 94.

Podnaslov: „Smještaj građevina na građevnoj čestici“, mijenja se i glasi: „Smještaj građevina/zgrada na građevnoj čestici“.

Članak 95.

Članak 57. mijenja se i glasi:

„Bučne manje gospodarske (osim manjih poljoprivrednih) građevine koje se grade/rekonstruiraju na građevnoj čestici obiteljske kuće moraju biti udaljene najmanje 15,0 m od obiteljskih kuća i 5,0 m od svih dvorišnih međa građevne čestice, osim kod građevnih čestica užih od 15,0 m na kojima udaljenost od dvorišnih međa može biti najmanje 3,0 m.“

Članak 96.

Članak 58. mijenja se i glasi:

„Bučne manje gospodarske (osim manjih poljoprivrednih) građevine koje se grade/rekonstruiraju kao glavne građevine na vlastitim građevnim česticama unutar građevinskog područja naselja Vinkovci i Mirkovci moraju biti udaljene najmanje 5,0 m od svih dvorišnih međa građevne čestice, osim kod građevnih čestica užih od 15,0 m na kojima udaljenost od dvorišnih međa može biti najmanje 3,0 m.“

Članak 97.

Članak 60. mijenja se i glasi:

„Na građevnoj čestici obiteljske kuće može se graditi/rekonstruirati više manjih poljoprivrednih građevina u skladu s ovim Odredbama.“

Članak 98.

Članak 61. mijenja se i glasi:

„Najmanja udaljenost manjih poljoprivrednih građevina od regulacijskog pravca iznosi:

- za građevine za uzgoj životinja i gnojišta u pravilu 50,0 m, a iznimno 30,0 m,

- za pčelinjake 20,0 m,

- sve ostale građevine mogu se graditi/rekonstruirati na regulacijskoj liniji, odnosno 3,0 m, 5,0 m ili 8,0 m od iste. Izuzetno, udaljenost može biti i drugačija i to u slučaju interpolacije kada se udaljenost usklađuje sa susjednim građevinama.“

Članak 99.

U Članku 62. stavak 2. briše se.

Članak 100.

Članak 65. mijenja se i glasi:

„Udaljenost građevina s izvorima zagađenja od obiteljskih stambenih i manjih proizvodnih i manjih poslovnih građevina ne može biti manja od 15,0 m.“

Članak 101.

Članak 65. mijenja se i glasi:

„Udaljenost građevina s izvorima zagađenja od obiteljskih stambenih i manjih proizvodnih i manjih poslovnih građevina ne može biti manja od 15,0 m.“

Članak 102.

Podnaslov: „Oblikovanje građevina“ i Članak 66. brišu se.

Članak 103.

Podnaslov: „Uređenje građevnih čestica“ i Članak 67. brišu se.

Članak 104.

Iza Članka 67. dodaje se podnaslov: „ZALUŽJE (KVART) I TRBUŠANCI“.

Članak 105.

Iza podnaslova: „ZALUŽJE (KVART) I TRBUŠANCI“, dodaje se Članak 67.a koji glasi:

„Za izgradnju/rekonstrukciju manjih tihih i čistih gospodarskih građevina na zasebnim česticama u građevinskim područjima Zalužje (kvart) i Trbušanci primjenjuju se uvjeti za gradnju u skladu s ovim Odredbama.“

Članak 106.

Iza Članka 67.a dodaje se podnaslov: „Sadržaji unutar zgrade/građevine i na čestici zgrade/građevine“ i Članak 67.b koji glasi:

„Unutar stambene zgrade ili odvojeno od nje, na istoj čestici, mogu se nalaziti pomoćni sadržaji/građevine (garaža, drvarnica, spremište, ljetna kuhinja I sl.), a manje poljoprivredne građevine bez izvora zagađenja mogu se graditi kao zasebne građevine na čestici stambene zgrade.

Dodatni sadržaji mogu se graditi/rekonstruirati na istoj čestici ali mora se dokazati u dokumentu/elaboratu izrađenom od ovlaštenog subjekta te izrađenom prema kriterijima određenim posebnim propisima, da se ne javljaju posljedice štetne po ljudsko zdravlje i okoliš (prekomjerne emisije: onečišćenja zraka, vode i tla, buke, neugodnog mirisa, vibracija, radioaktivnosti i sl.), a svojom veličinom, smještajem i osiguranjem osnovnih priključaka na prometnu, elektroenergetsku i komunalnu infrastrukturu omogućuju normalno funkcioniranje obiteljskog stanovanja.“

Članak 107.

Iza Članka 67.b dodaje se podnaslov: „Oblik, veličina i izgrađenost građevnih čestica“ i Članak 67.c koji glasi:

„a)	Kod izgradnje/rekonstrukcije samostojećih zgrada:

- minimalna površina čestice - 200 m²

- minimalna širina čestice - 10 m

- max. koeficijent izgrađenosti - 0,4

- max. koeficijent - izgrađenosti 0,5 za uglovne čestice

b)	Kod izgradnje/rekonstrukcije dvojnih zgrada:

- minimalna površina čestice - 160 m²

- minimalna širina čestice - 8 m

- max. koeficijent izgrađenosti -0,5

- max. koeficijent - izgrađenosti 0,5 za uglovne čestice.“

Članak 108.

Iza Članka 67.c dodaje se podnaslov: „Veličina i površina zgrada“ i Članak 67.d koji glasi:

„Maksimalna katnost stambene zgrade u Zalužju (kvart) i Trbušancima određuje se sukladno kartografskom prikazu “4.3.2.a Način gradnje”.“

Članak 109.

Naslov: „4. UVJETI SMJEŠTAJA I NAČIN GRADNJE GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI“, mijenja se i glasi: „4. UVJETI SMJEŠTAJA I NAČIN GRADNJE GRAĐEVINA JAVNIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI“.

Članak 110.

Članak 68. mijenja se i glasi:

„Površine za građevine/zgrade i sadržaje javnih i društvenih djelatnosti osiguravaju se održavanjem i proširenjem prvenstveno postojećih kapaciteta na postojećim lokacijama te planiranjem novih površina adekvatno broju stanovnika odnosno korisnika te na propisanim udaljenostima između pojedinih građevine/zgrada jednakih sadržaja kao i propisanim udaljenostima od korisnika.

U grafičkom dijelu Plana označene su lokacije i površine čestica društvenih djelatnosti, a osim na označenim lokacijama odgovarajuće društvene djelatnosti mogu se nalaziti i u područjima drugih namjena.“

Članak 111.

Iza Članaka 68. podnaslov: „Namjena građevine“, mijenja se i glasi: „Namjena građevine/zgrada“.

Članak 112.

Članak 69. mijenja se i glasi:

„Građevne čestice za građevine/zgrade predškolskih ustanova dimenzioniraju se sukladno važećim zakonskim propisima.

Građevne čestice za građevine/zgrade osnovnih škola dimenzioniraju se sukladno važećim zakonskim propisima.“

Iza Članaka 69. podnaslov: „Područja u kojima je dopuštena izgradnja građevina“ i Članak 70. brišu se.

Članak 113.

Podnaslov: „Sadržaji unutar građevine i na parceli građevine“ mijenja se i glasi: „Sadržaji unutar građevine/zgrade i na čestici građevine/zgrade“.

Članak 114.

Članak 71. mijenja se i glasi:

„Na jednoj građevnoj čestici može se graditi/rekonstruirati građevina/jedna ili više javnih i/ili društvenih zgrada.

Unutar javnih i/ili društvenih građevina/zgrada ili na istoj čestici mogu se nalaziti i različiti sadržaji (pomoćni, poslovni, infrastrukturni sadržaji/građevine i sl.), a iste se grade/rekonstruiraju prema zakonskim propisima.“

Članak 115.

Članak 72. mijenja se i glasi:

„Oblik i veličina građevnih čestica javnih i društvenih zgrada/građevina nisu određeni, a njihova izgrađenost ne može biti veća od 60%, a kod uglovnica 80 %.“

Članak 116.

Članak 73. briše se.

Članak 117.

Podnaslov: „Veličina i površina građevina“ mijenja se i glasi: „Veličina i površina građevina/zgrada“.

Članak 118.

Članak 74. mijenja se i glasi:

„Maksimalna katnost javnih i društvenih građevina/zgrada koje se grade/rekonstruiraju u područjima vlastite namjene označenim na kartografskom prikazu “1. Korištenje i namjena površina” određena je na kartografskom prikazu “4.3.2.b Način gradnje“.

Članak 119.

Članak 75. mijenja se i glasi:

„Maksimalna katnost javnih i društvenih građevina/zgrada koje se grade/rekonstruiraju u područjima drugih namjena utvrđuju se prema kartografskom prikazu“4.3.2.a Način gradnje” i “4.3.2.b Način gradnje“.“

Članak 120.

Podnaslov: „Smještaj građevina na građevnoj čestici“ i Članak 76. brišu se.

Članak 121.

Podnaslov: „Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu“ mijenja se i glasi: „Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine/zgrade na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu“.

Članak 122.

Članak 77. mijenja se i glasi:

„Do zgrada/građevina javnih i društvenih namjena, odnosno do građevne čestice takvih zgrada/građevina, mora se izgraditi/rekonstruirati prometna površina minimalne širine kolnika 3,5 m, za jednosmjerni odnosno 5,5 m za dvosmjerni promet, koja osigurava promet vatrogasnih vozila.“

Članak 123.

Članak 78. mijenja se i glasi:

„Sadržaji/građevine/zgrade javnih i društvenih namjena moraju biti pristupačni osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti na način da im se osigurava nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad u tim sadržajima/građevinama/zgradama na jednakoj razini kao i ostalim osobama sukladno zakonskim propisima.“

Članak 124.

Članak 79. mijenja se i glasi:

„Na građevnoj čestici zgrada/građevina/sadržaja javnih i društvenih djelatnosti ili na prometnoj površini uz tu česticu mora se osigurati dovoljan broj parkirališnih mjesta za osobna vozila.

Izuzetno od prethodnog stavka za gradnju i rekonstrukciju zgrada/građevina/sadržaja javnih i društvenih djelatnosti u pretežno izgrađenim dijelovima naselja, potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta moguće je predvidjeti i izvan pripadajućih građevnih čestica u sklopu zelenog pojasa ili na drugim javnim površinama uz suglasnost tijela uprave Grada.

Nedostajuća parkirna mjesta za pojedini zahvat se mogu osigurati na drugoj čestici, te se za takav zahvat izdaje akt/akti kojim se odobrava gradnja/rekonstrukcija na više čestica odnosno sukladno zakonskim propisima. Katastarske čestice navedene u aktu kojim se odobrava gradnja predstavljaju pravnu cjelinu te se ne mogu otuđivati pojedinačno, o čemu nadležni sud po službenoj dužnosti u zemljišnoj knjizi za svaku katastarsku česticu stavlja zabilježbu odnosno provodi se postupak sukladno zakonskim propisima.“

Članak 125.

Podnaslov: „IZGRADNJA ŠPORTSKO-REKREACIJSKIH GRAĐEVINA“ mijenja se i glasi: „IZGRADNJA SPORTSKO-REKREACIJSKIH ZGRADA/GRAĐEVINA/SADRŽAJA“.

Članak 126.

Članak 80. mijenja se i glasi:

„Sportsko-rekreacijskim zgradama smatraju se različite vrste zgrada namijenjenih sportu i rekreaciji.

Sportsko-rekreacijskim zgradama/građevinama/sadržajima smatraju se i skate park, adrenalinski park i sve vrste zabavnih parkova i sl.

Sportsko-rekreacijske zgrade/građevine/sadržaji mogu se graditi/rekonstrukciju u svim namjenama sukladno zakonskim propisima.“

Članak 127.

Članak 81. briše se.

Članak 128.

Članak 82. mijenja se i glasi:

„Za izgradnju/rekonstrukciju sportsko-rekreacijskih zgrada/građevina/sadržaja na odgovarajući način primjenjuju se odredbe za izgradnju/rekonstrukciju javnih i društvenih zgrada/građevina/sadržaja.

Sadržaji/građevine/zgrade sportsko-rekreacijske namjene moraju biti pristupačni osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti na način da im se osigurava nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad u tim sadržajima/građevinama/zgradama na jednakoj razini kao i ostalim osobama sukladno zakonskim propisima.“

Članak 129.

Naslov: „5. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA“, mijenja se i glasi: „5. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH ZGRADA“.

Članak 130.

Članak 83. mijenja se i glasi:

„Stambenim zgradama smatraju se: obiteljske kuće i višestambene zgrade.“

Članak 131.

Podnaslov: „5.1. Obiteljske stambene građevine“, mijenja se i glasi: „5.1. Obiteljske kuće“.

Članak 132.

Podnaslov: „Namjena građevina“ mijenja se i glasi: „Namjena zgrada“.

Članak 133.

Članak 84. mijenja se i glasi:

„Obiteljskom kućom smatra se zgrada namijenjena stanovanju u kojoj se nalaze najviše 2 stana te je bruto podna površina stambene zgrade u cijelosti ili više od 70% namijenjena za stanovanje.“

Članak 134.

Podnaslov: „Područja u kojima je dopuštena izgradnja građevina“ mijenja se i glasi: „Područja u kojima je dopuštena izgradnja zgrada“.

Članak 135.

Članak 85. mijenja se i glasi:

„Obiteljske kuće mogu se graditi/rekonstruirati u područjima namijenjenim stanovanju i u područjima mješovite namjene.

Stambeni sadržaji/zgrade mogu se graditi/rekonstruirati i u područjima ili građevinama drugih namjena ako je to nužno za funkcioniranje predmetnog područja ili zgrade.“

Članak 136.

Podnaslov: „Sadržaji unutar građevine i na čestici građevine“ mijenja se i glasi: „Sadržaji unutar zgrade i na čestici zgrade“.

Članak 137.

Članak 86. mijenja se i glasi:

„Unutar obiteljske kuće ili odvojeno od nje na istoj čestici, mogu se nalaziti i drugi odgovarajući prateći sadržaji/građevine kao što su sadržaji/građevine za proizvodnju, skladišta, servisi, ugostiteljstvo i sl. sukladno zakonskim propisima.

Na čestici obiteljske kuće mogu se kao zasebne građevine nalaziti i određene vrste bučnih manjih gospodarskih građevina i manjih poljoprivrednih građevina sukladno zakonskim propisima.“

Članak 138.

Članak 87. mijenja se i glasi:

„Na građevinskom području naselja Vinkovaca veličina i izgrađenost građevne čestice za gradnju/rekonstrukciju obiteljske kuće određuju se kako slijedi:

a)	Kod izgradnje/rekonstrukcije samostojećih zgrada:

- min. površina čestice - 250 m²

- min. širina čestice - 11 m

- max. koeficijent - izgrađenosti 0,4

- max. koeficijent - izgrađenosti 0,6 za uglovne čestice

b)	Kod izgradnje/rekonstrukcije dvojnih zgrada:

- min. površina čestice - 180 m²

- min. širina čestice - 9 m

- max. koeficijent izgrađenosti - 0,5

- max. koeficijent - izgrađenosti 0,7 za uglovne čestice

c)	Kod izgradnje/rekonstrukcije skupnih zgrada:

- min. površina čestice - 150 m²

- min. širina čestice - 6 m

- max. koeficijent izgrađenosti - 0,6

- max. koeficijent - izgrađenosti 0,8 za uglovne čestice“

Članak 139.

Iza Članka 87. dodaje se Članak 87.a koji glasi:

„Na građevinskom području naselja Mirkovci veličina i izgrađenost građevne čestice za gradnju/rekonstrukcije obiteljske kuće određuju se kako slijedi:

a)	Kod izgradnje/rekonstrukcije samostojećih zgrada:

- min. površina čestice - 300 m²

- min. širina čestice - 12 m

- max. koeficijent izgrađenosti - 0,4

- max. koeficijent - izgrađenosti 0,6 za uglovne čestice

b)	Kod izgradnje/rekonstrukcije dvojnih zgrada:

- min. površina čestice - 250 m²

- min. širina čestice - 11 m

- max. koeficijent izgrađenosti - 0,5

- max. koeficijent - izgrađenosti 0,7 za uglovne čestice

c)	Kod izgradnje/rekonstrukcije skupnih zgrada:

- min. površina čestice - 200 m²

- min. širina čestice - 8 m

- max. koeficijent izgrađenosti - 0,6

- max. koeficijent - izgrađenosti 0,8 za uglovne čestice“

Članak 140.

Članak 88. mijenja se i glasi:

„Građenje nove građevine/obiteljske kuće na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine/obiteljske kuće moguće je unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine/obiteljske kuće.

Ako je postojeći broj zgrada/obiteljskih kuća na građevnoj čestici veći od dozvoljenog isti se prilikom rekonstrukcije ili gradnje nove zgrade/obiteljske kuće na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće zgrade/obiteljske kuće, može zadržati, ali se ne smije povećavati.

Ukoliko postojeća zgrada/obiteljska kuća ima veću visinu ili etažnost od dozvoljene, ista se prilikom građenja/rekonstrukcije može zadržati ali se ne smije povećavati.

Ukoliko je postojeća zgrada/obiteljska kuća izgrađena na više katastarskih čestica, a ne postoji mogućnost osnivanja jedne građevne čestice, ista se može rekonstruirati unutar postojećih vanjskih gabarita sukladno važećim propisima.“

Članak 141.

Članak 89. briše se.

Članak 142.

Podnaslov: „Veličina i površina građevina“ mijenja se i glasi: „Veličina i površina zgrada“.

Članak 143.

Članak 90. mijenja se i glasi:

„Minimalna površina obiteljske kuće mora biti tolika da zadovoljava osnovne uvjete suvremenog stanovanja, podrazumijevajući i sve higijensko-tehničke standarde.“

Članak 144.

Članak 91. mijenja se i glasi:

„Visina obiteljske stambene građevine koje se grade/rekonstruiraju u područjima vlastite namjene označenim na kartografskom prikazu „1. Korištenje i namjena površina“ utvrđuje se prema kartografskom prikazu “4.3.2.a Način gradnje”.

Maksimalna katnost obiteljskih kuća koje se grade/rekonstruiraju u područjima drugih namjena utvrđuju se prema kartografskom prikazu “4.3.2.a Način gradnje” i “4.3.2.b Način gradnje“.“

Članak 145.

Članak 92. mijenja se i glasi:

„Visina pratećih građevina na čestici obiteljske stambene građevine ne može biti veća od prizemlja i visine krovnog vijenca 4,0 m.

Može se graditi/rekonstruirati podrum/suteren/podzemne etaže sukladno uvjetima kvalitete tla i zakonskim propisima.“

Članak 146.

Podnaslov: „Smještaj građevina na građevnoj čestici“ mijenja se i glasi: „Smještaj zgrada na građevnoj čestici“.

Članak 147.

Članak 93. mijenja se i glasi:

„Obiteljske kuće mogu se graditi/rekonstruirati kao samostojeće, dvojne i skupne.“

Članak 148.

Članak 94. mijenja se i glasi:

„Obiteljska kuća može se graditi/rekonstruirati na regulacijskom pravcu, odnosno 3,00 m, 5,00 m ili 8,00 m od iste. Izuzetno, udaljenost može biti i drugačija, i to u slučaju interpolacije kada se udaljenost usklađuje sa susjednim najbliže izgrađenim postojećim zgradama.“

Članak 149.

Podnaslov: „5.2. Višestambene građevine“, mijenja se i glasi: „5.2. Višestambene zgrade“.

Članak 150.

Podnaslov: „Namjena građevina“ mijenja se i glasi: „Namjena zgrada“.

Članak 151.

Članak 95. mijenja se i glasi:

„Višestambenom zgradom smatra se zgrada namijenjena stanovanju u kojoj se nalaze najmanje 3 stana.“

Članak 152.

Podnaslov: „Područja u kojima je dopuštena izgradnja građevina“ i Članak 96. brišu se.

Članak 153.

Podnaslov: „Sadržaji unutar građevine i na parceli građevine“ mijenja se i glasi: „Sadržaji unutar zgrade i na čestici zgrade“.

Članak 154.

Članak 97. mijenja se i glasi:

„Na jednoj građevnoj čestici može se graditi/rekonstruirati samo jedna višestambena zgrada, a unutar zgrade mogu se osim stambenih nalaziti i drugi odgovarajući prateći sadržaji primjereni višestambenoj zgradi i namjeni građevina i površina u bližem okruženju: pomoćni (garaže - osim javnih garaža, drvarnice, spremišta i sl.), javni i društveni (socijalne skrbi, zdravstva, obrazovanja, kulture i sl.), tihi i čisti manji gospodarski (trgovine maloprodaje - osim prodaje građevinskog materijala; uslužne zanatske djelatnosti - krojačka, frizerska, postolarska, fotografska, popravak kućanskih i elektronskih uređaja i sl.; ugostiteljske djelatnosti tipa kafe bar, bife i sl.; različiti uredi, ordinacije i sl.; sadržaji onih namjena koje se prema posebnom propisu mogu obavljati u stambenim prostorijama i sl.), sportsko-rekreacijski (fitnes i sl.) i sl. sadržaji. Navedeni sadržaji, osim pomoćnih, moraju imati odvojene komunikacijske prostore od komunikacija namijenjenih stanovima, osim ako se ti sadržaji ne nalaze u samim stanovima (obrti koji se prema posebnom propisu mogu obavljati u stambenim prostorijama). Na zajedničkoj čestici s višestambenom zgradom mogu se kao zasebne građevine nalaziti garaže koje su u funkciji stambenih i ostalih prostora iste građevine.

Na zajedničkoj čestici s višestambenom zgradom ili na zasebnoj čestici za potrebe višestambenih zgrada u drugim namjenama, mogu se osim višestambene zgrade graditi/rekonstruirati i gospodarske građevine/sadržaji - npr. toplinski sustav i sl., a sve u skladu sa zakonskim propisima.“

Članak 155.

Članak 98. mijenja se i glasi:

„U građevinskom području naselja Vinkovaca, veličina i izgrađenost građevne čestice višestambene zgrade određuje se kako slijedi:

a)	Kod izgradnje/rekonstrukcije samostojećih zgrada:

- minimalna površina čestice - 300 m²

- minimalna širina čestice - 12 m

- max. koeficijent izgrađenosti - 0,5

- max. koeficijent - izgrađenosti 0,6 za uglovne čestice

b)	Kod izgradnje/rekonstrukcije dvojnih zgrada:

- minimalna površina čestice - 250 m²

- minimalna širina čestice - 11 m

- max. koeficijent izgrađenosti - 0,6

- max. koeficijent - izgrađenosti 0,7 za uglovne čestice

c)	Kod izgradnje/rekonstrukcije skupnih zgrada:

- minimalna površina čestice - 200 m²

- minimalna širina čestice - 8 m

- max. koeficijent izgrađenosti - 0,7

- max. koeficijent - izgrađenosti 0,8 za uglovne čestice“

Članak 156.

Iza Članka 98. dodaje se Članak 98.a koji glasi:

„U građevinskom području naselja Mirkovaca veličina i izgrađenost građevne čestice višestambene zgrade određuju se kako slijedi:

a)	Kod izgradnje/rekonstrukcije samostojećih zgrada:

- minimalna površina čestice - 300 m²

- minimalna širina čestice - 12 m

- max. koeficijent izgrađenosti - 0,4

- max. koeficijent - izgrađenosti 0,6 za uglovne čestice

b)	Kod izgradnje/rekonstrukcije dvojnih zgrada:

- minimalna površina čestice - 250 m²

- minimalna širina čestice - 11 m

- max. koeficijent izgrađenosti - 0,5

- max. koeficijent - izgrađenosti 0,7 za uglovne čestice

c)	Kod izgradnje/rekonstrukcije skupnih zgrada:

- minimalna površina čestice - 200 m²

- minimalna širina čestice - 8 m

- max. koeficijent izgrađenosti - 0,6

- max. koeficijent - izgrađenosti 0,8 za uglovne čestice“

Članak 157.

Članak 99. briše se.

Članak 158.

Članak 100. briše se.

Članak 159.

Podnaslov: „Veličina i površina građevina“ mijenja se i glasi: „Veličina i površina zgrada“.

Članak 160.

Članak 101. mijenja se i glasi:

„Maksimalna katnost višestambenih zgrada koje se grade/rekonstruiraju u područjima vlastite namjene označenim na kartografskom prikazu „1. Korištenje i namjena površina“ određena je na kartografskom prikazu „4.3.2.a Način gradnje“.

Maksimalna katnost višestambenih zgrada koje se grade/rekonstruiraju u područjima drugih namjena utvrđuju se prema kartografskom prikazu “4.3.2.a Način gradnje” i “4.3.2.b Način gradnje“.“

Članak 161.

Članak 102. mijenja se i glasi:

„Višestambene zgrade čije čestice graniče s česticama drugih građevina visokogradnje moraju se svojom visinom i položajem prilagoditi okolnoj izgradnji (postojećoj i planiranoj) na način da joj ne predstavljaju smetnju, a njihov međusobni razmak ne može biti manji od visine sljemena krovišta većeg objekta, no ne manji od H1/2+H2/2+5 m, pri čemu je H visina zgrade.

Međusobni razmak objekata može biti i manji od razmaka utvrđenog u prethodnom stavku, pod uvjetom da je tehničkom dokumentacijom dokazano:

- da je konstrukcija objekta otporna na rušenje od elementarnih nepogoda,

- da u slučaju ratnih razaranja rušenje objekta neće u većem opsegu ugroziti živote ljudi i izazvati oštećenja na drugim objektima.

Tehničkom dokumentacijom iz stavka drugog ovog članka, između ostalog, dokazuje se da je konstrukcija zgrada otporna na rušenje i:

- od potresa maksimalnog intenziteta za grad Vinkovce od VII0 Mercalli-Cancani-Siebergova ljestvica (MCS ljestvica) odnosno približno 60 Richterove ljestvice, što označava vrlo jak potres pri čemu se: crjepovi lome i kližu s krova, ruše se dimnjaci, oštećuje se pokućstvo u zgradama, ruše se slabije građene zgrade, a na jačima nastaju oštećenja, pucanje zidova, opći alarm.

Izračuni i dokazi obvezuju dionike u gradnji (investitor, projektant, izvođač, nadzor) na implementaciju izračuna i dokaza iz tehničke dokumentacije iz stavka drugog ovoga članka u fazi projektiranja, gradnje/rekonstrukcije, korištenja i redovnog održavanja zgrade a sve sukladno zakonskim propisima.“

Članak 162.

Podnaslov: „Smještaj građevina na građevnoj čestici“ mijenja se i glasi: „Smještaj zgrada na građevnoj čestici“.

Članak 163.

Članak 103. mijenja se i glasi:

„Višestambene zgrade mogu se graditi/rekonstruirati kao samostojeće, dvojne i skupne.“

Članak 164.

Članak 104. briše se.

Članak 165.

Iza Članka 104. dodaje se podnaslov: „ZGRADE U ZALUŽJU (KVART) I TRBUŠANCIMA“.

Članak 166.

Iza podnaslova: „ZGRADE U ZALUŽJU (KVART) I TRBUŠANCIMA“, dodaje se podnaslov: „Namjena zgrada“ i Članak 104.a koji glasi:

„Unutar izdvojenih dijelova građevinskog područja naselja – Zalužje(kvart) i Trbušanci mogu se graditi/rekonstruirati stambene zgrade; zgrade/sadržaji u funkciji razvoja turizma i odgovarajuće prateće građevine/sadržaji, odgovarajuće ugostiteljsko-turističke, sportsko-rekreacijske, trgovačke zgrade, pomoćne i poljoprivredne građevine (osim građevina za uzgoj životinja što se ne odnosi na uzgoj i/ili smještaj konja u svrhu turizma, sporta i rekreacijskog odnosno terapijskog jahanja); prometne građevine i građevine infrastrukture te ostale građevine u funkciji odmora i rekreacije.“

Članak 167.

Iza Članka 104.a dodaje se podnaslov: „Sadržaji unutar zgrade i na čestici zgrade“ i Članak 104.b koji glasi:

„Unutar stambene zgrade ili odvojeno od nje, na istoj čestici, mogu se nalaziti pomoćni sadržaji/građevine (garaža, drvarnica, spremište, ljetna kuhinja), a manje poljoprivredne građevine bez izvora zagađenja mogu se graditi/rekonstruirati kao zasebne građevine na čestici stambene zgrade.

Dodatni sadržaji mogu se graditi/rekonstruirati na istoj čestici, ali mora se dokazati u dokumentu/elaboratu izrađenom od ovlaštenog subjekta te izrađenom prema kriterijima određenim posebnim propisima, da se ne javljaju posljedice štetne po ljudsko zdravlje i okoliš (prekomjerne emisije: onečišćenja zraka, vode i tla, buke, neugodnog mirisa, vibracija, radioaktivnosti i sl.), a svojom veličinom, smještajem i osiguranjem osnovnih priključaka na prometnu, elektroenergetsku i komunalnu infrastrukturu omogućuju normalno funkcioniranje obiteljskog stanovanja.“

Članak 168.

Iza Članka 104.b dodaje se podnaslov: „Oblik, veličina i izgrađenost građevnih čestica“ i Članak 104.c koji glasi:

„U Zalužju (kvart) i Trbušancima veličina i izgrađenost građevne čestice određuju se kako slijedi:

a)	Kod izgradnje/rekonstrukcije samostojećih zgrada:

- minimalna površina čestice - 200 m²

- minimalna širina čestice - 10 m

- max. koeficijent izgrađenosti - 0,4

- max. koeficijent - izgrađenosti 0,5 za uglovne čestice

b)	Kod izgradnje/rekonstrukcije dvojnih zgrada:

- minimalna površina čestice - 160 m²

- minimalna širina čestice - 8 m

- max. koeficijent izgrađenosti -0,5

- max. koeficijent - izgrađenosti 0,5 za uglovne čestice“

Članak 169.

Iza Članka 104.c dodaje se podnaslov: „Veličina i površina zgrada“ i Članak 104.d koji glasi:

„Maksimalna katnost stambene zgrade u Zalužju (kvart) i Trbušancima određuje se sukladno kartografsko prikazu “4.3.2.a Način gradnje”.“

Članak 170.

Iza Članka 104.d dodaje se podnaslov: „Smještaj zgrada na građevnoj čestici“ i Članak 104.e koji glasi:

„Zgrade se mogu graditi/rekonstruirati kao samostojeće, dvojne i skupne.“

Članak 171.

Iza podnaslova: „6.1. Izgradnja pomoćnih građevina/sadržaja“, podnaslov: „Namjena građevina“, mijenja se i glasi: „Namjena građevina/zgrada/sadržaja“.

Članak 172.

U Članku 105. riječ: „parceli“, mijenja se i glasi: „čestici“.

Članak 173.

Podnaslov: „Područja u kojima je dopuštena izgradnja građevina“ mijenja se i glasi: „Područja u kojima je dopuštena izgradnja građevina/zgrada/sadržaja“.

Članak 174.

Članak 106. mijenja se i glasi:

„Odgovarajuće pomoćne građevine/sadržaji mogu se graditi/rekonstruirati/nalaziti u područjima i građevinama svih namjena.“

Članak 175.

Podnaslov: „Sadržaji unutar građevine i na parceli građevine“ mijenja se i glasi: „Sadržaji unutar građevine i na čestici građevine“.

Članak 176.

Članak 107. mijenja se i glasi:

„Unutar pomoćne građevine mogu se nalaziti različiti pomoćni sadržaji.“

Članak 177.

Članak 108. mijenja se i glasi:

„Pomoćne građevine mogu se graditi/rekonstruirati na česticama drugih građevina kao njihov prateći sadržaj, a garaže se mogu graditi i na vlastitim česticama najmanje površine 15,0 m² s najmanje 3,0 m dugom regulacijskom linijom.“

Članak 178.

Podnaslov: „Veličina i površina građevina“ mijenja se i glasi: „Veličina i površina građevine/zgrade“.

Članak 179.

Podnaslov: „Smještaj građevine na građevnoj čestici“ mijenja se i glasi: „Smještaj građevine/zgrade na građevnoj čestici“.

Članak 180.

Članak 110. mijenja se i glasi:

„Pomoćne građevine mogu se graditi/rekonstruirati kao samostojeće, dvojne i skupne.“

Članak 181.

Podnaslov: „6.2. Građevine privremenog karaktera“, mijenja se i glasi: „6.2. Građevine/Zgrade privremenog karaktera“.

Članak 182.

U Članku 111. riječ: „građevine“, mijenja se i glasi: „građevine/zgrade“.

Članak 183.

U Članku 112. riječi: „građevine“, mijenjaju se i glase: „građevine/zgrade“.

Članak 184.

U Članku 113. riječ: „građevine“, mijenja se i glasi: „građevine/zgrade“.

Članak 185.

U Članku 114. riječ: „građevine“, mijenja se i glasi: „građevine/zgrade“.

Članak 186.

Iza podnaslova: „6.3. Specifične građevine“, podnaslov: „Namjena građevina“ mijenja se i glasi: „Namjena građevina/zgrada“.

Članak 187.

Iza Članka 115. podnaslov: „Područja u kojima je dopuštena izgradnja građevina“ mijenja se i glasi: „Područja u kojima je dopuštena izgradnja građevina/zgrada“.

Članak 188.

Članak 116. mijenja se i glasi:

„Specifične građevine/zgrade mogu se graditi/rekonstruirati na česticama drugih građevina/zgrada, na javnim površinama ili na vlastitim česticama.“

Članak 189.

Iza Članka 116. podnaslov: „Sadržaji unutar građevine i na čestici građevine“ mijenja se i glasi: „Sadržaji unutar građevine/zgrade i na čestici građevine/zgrade“.

Članak 190.

Članak 117. mijenja se i glasi:

„Unutar specifičnih građevina/zgrada i na njihovim česticama mogu se nalaziti sadržaji navedeni u Članku 115. ovih Odredbi.“

Članak 191.

U Članku 118. riječ: „grade“ mijenja se i glasi: „grade/rekonstruiraju“.

Članak 192.

Iza Članka 118. podnaslov: „Veličina i površina građevina“ mijenja se i glasi: „Veličina i površina građevina/zgrada“.

Članak 193.

Iza Članka 119. podnaslov: „Smještaj građevina na građevnoj čestici“ mijenja se i glasi: „Smještaj građevina/zgrada na građevnoj čestici“.

Članak 194.

U Članku 121. riječ: „građevine“ mijenja se i glasi: „građevine/zgrade“.

Članak 195.

Iza Članka 121. podnaslov: „Oblikovanje građevina“ mijenja se i glasi: „Oblikovanje građevina/zgrada“.

Članak 196.

U Članku 122. riječ: „građevina“ mijenja se i glasi: „građevina/zgrada“.

Članak 197.

Podnaslov: „6.4. Septičke jame“, mijenja se i glasi: „6.4. Septičke jame/nepropusne taložnice“.

Članak 198.

Naslov: „7. UVJETI UTVRĐIVANJA TRASA I POVRŠINA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE“ mijenja se i glasi: „7. UVJETI UREĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA“.

Članak 199.

Članak 126. mijenja se i glasi:

„Generalnim urbanističkim planom definirane su površine i koridori za: cestovni, željeznički, biciklistički i pješački promet.

Prometni sustav prikazan je na kartografskom prikazu br. „3.1. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – Promet“.

Osim planom prikazanih infrastrukturnih trasa, građevina, sadržaja i sl. u kartografskom prikazu br. „3.1. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – Promet“, isti se mogu projektirati/ graditi/rekonstruirati/izvoditi u svim namjenama u skladu sa zakonskim propisima.“

Članak 200.

Članak 127. mijenja se i glasi:

„Mreža i kategorija razvrstanih javnih cesta u ovome Planu utvrđena je na temelju Odluke nadležnog Ministarstva.

Unutar obuhvata Plana trase postojećih državnih cesta sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“ broj 17/20.) su :

- DC46 Đakovo (D7) - Vinkovci - G. P. Tovarnik (gr. R. Srbije)

- u naravi slijedeće gradske ulice:

Vinkovci: Južna obilaznica grada Vinkovaca, dio Ulice bana Jelačića

Mirkovci: Vukovarska ulica, Trg Nikole Tesle, Ulica Branka Radičevića

- DC55 Borovo (D2) - Vinkovci - G. P. Županja (gr. BiH)

- u naravi slijedeće gradske ulice:

Vinkovci: Hrvoja Vukčića Hrvatinića, Ruđera Boškovića, Zvonarska, dio Ulice kralja Zvonimira

Kategorija svih prometnica na području Grada može se mijenjati sukladno izmjenama Odluke iz stavka 1. ove točke bez promjene ovoga Plana. Od dana stupanja na snagu Odluke, na tu prometnicu i okolni prostor primjenjuju se uvjeti gradnje utvrđeni ovim Odredbama, sukladno novoj kategoriji prometnice.

Za izgradnju novih priključaka i rekonstrukciju postojećih potrebno je izraditi projektno-tehničku dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu („Narodne novine“ broj 95/14.) i sa hrvatskom normom te ishoditi potrebne akte (posebni uvjeti građenja, potvrda na projekt, suglasnost za izvođenje) u skladu sa Zakonom o cestama („Narodne novine“ broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.) i zakonskim propisima za građenje.

U cilju zaštite postojećih državnih cesta potrebno je poštovati zaštitni pojas u skladu s člankom 55. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.).“

Članak 201.

U Članku 128. riječ: „gradnji“ mijenja se i glasi: „gradnji/rekonstrukciji“.

Članak 202.

U Članku 130. riječ: „graditi“ mijenja se i glasi: „graditi/rekonstruirati“.

Članak 203.

U Članku 132. riječ: „MG2C“ mijenja se i glasi: „M104“.

Članak 204.

Članak 133. mijenja se i glasi:

„Južna i sjeverna obilaznica planirane su kao dvotračne ceste na kojima su križanja u pravilu u nivou uz njihovo obvezno oblikovanje prema važećem standardu.

Planirani denivelirani prijelaz spoja Duge i Borinačke ulice može se izvesti kao nadvožnjak ili podvožnjak, što će se odlučiti temeljem analiza optimalnog rješenja prijelaza i dokumentacijom za realizaciju.“

Članak 205.

Članak 134. mijenja se i glasi:

„Širina uličnih profila planiranih javnih cesta unutar građevinskog područja naselja mora biti:

| OPIS | ŠIRINA ULIČNOG PROFILA |  |
| --- | --- | --- |
| Kategorija cesta | Otvoreni sustav oborinske odvodnje | Zatvoreni sustav oborinske odvodnje |
| Državna i glavna gradska cesta-ulica | min. 25,0 m | min. 20,0 m |
| Sabirna cesta - ulica | min. 20,0 m | min. 16,0 m |
| Ostale nerazvrstane i pristupne ceste | min. 16,0 m | min. 12,0 m |

Iza Članaka 134. dodaje se Članak 134.a koji glasi:

„Postojeće ulice koje imaju uže ulične profile od navedenih planiranih za javne ceste, zadržavaju se uz uvjet da se prometovanje vozila i pješaka uredi u skladu s prostornim mogućnostima uličnog profila, vodeći računa prvenstveno o sigurnosti prometnih tokova.

U postojećim i planiranim te budućim uličnim profilima pristupnih ulica stambenim zonama prometna površina može se urediti i kao kolno-pješačka površina.“

Članak 206.

Članak 135. briše se.

Članak 207.

Članak 137. briše se.

Članak 208.

Članak 139. mijenja se i glasi:

„Širina kolnika za dvosmjeran promet državnih cesta i glavnih gradskih cesta-ulica treba biti 2x3,25 do 2×3,5 m (min. 2×3,0 m), sabirnih cesta-ulica (min. 2×2,75), i pristupnih cesta-ulica 2×2,75 m.“

Članak 209.

Članak 140. mijenja se i glasi:

„Širina pristupne ceste-ulice može biti i manja od 5,50 m u uvjetima malog intenziteta prometa i bez tranzitnog prometa, što se mora potvrditi posebnim prometnim elaboratom u okviru kojeg će se utvrditi uvjeti sigurnog odvijanja prometa i na užim širinama kolnika.

Ulice koje su realizirane, a prostorno planskom dokumentacijom je rezerviran širi koridor (površina predviđena za prometnu građevinu) od onoga u kojem je ulica izgrađena, koridor se može svesti u gabarite realizirane ulice ukoliko se prometnim elaboratom i/ili potvrdom tijela nadležnog za upravljanje istom dokaže da su ispunjeni uvjeti sigurnog odvijanja prometa.“

Članak 210.

Članak 141. mijenja se i glasi:

„U svim naseljima Grada mora se uz sve stambene građevine, građevine javne i društvene te gospodarske namjene, izgraditi minimalni broj parkirališnih mjesta prema sljedećim normativima:

| Namjena sadržaja | Jed. mjere (bruto površina) | Potreban broj parkirno i/ili garažnih mjesta (PGM) prema lokalnim uvjetima |
| --- | --- | --- |
| Višestambene zgrade, obiteljske kuće | 1 stan | min. 1-1,2 PGM |
| Trgovina | 1.000 m² | min. 20-40 PGM |
| Poslovne zgrade, uredi, agencije | 1.000 m² | min. 10-20 PGM |
| Industrija i skladišta | 1.000 m² | min. 5-10 PGM |
| Fakulteti, znanstvene ustanove | 1.000 m² | min. 10-15 PGM |
| Ugostiteljstvo | 1.000 m² | min. 30-50 PGM |
| Škole, vrtići | 1.000 m² | min. 5-15 PGM |
| Ostali sadržaji za rad | 1.000 m² | min. 10-20 PGM |
| Radne zone, servisi i sl. | 1 zaposlen | min. 0,3-0,5 PGM |
| Vjerske građevine | 1.000 m² | min. 15-30 PGM |
| Zdravstvene građevine | 1.000 m² | min. 15-30 PGM |
| Građevine mješovite namjene |  | ∑ PGM za sve namjene u sklopu građevine |

Kod izgradnje novih sadržaja mora se osigurati naznačeni min. broj PGM unutar građevne čestice i/ili na zasebnoj čestici.

Parkiralište ili parkirališna površina je projektirana i tehnički opremljena površina za smještaj većeg broja vozila te je u javnoj upotrebi. Može biti dio garaže, parkirališta ili ulice.

Parkirno i/ili garažno mjesto (PGM) znači mjesto na čestici građevine te može biti u građevini ili izvan građevine na otvorenom, u zatvorenom, natkrivenom prostoru i sl.“

Članak 211.

Članak 144. mijenja se i glasi:

„Sukladno namjeni građevine izgradnja PGM/parkirališta se mora riješiti na sljedeći način:

| - obiteljske stambene građevine | - na vlastitoj građevinskoj čestici, - u uličnom koridoru, u širini regulacijske linije građevne čestice, |
| --- | --- |
| - višestambene građevine | - na vlastitoj građevinskoj čestici, - u uličnom koridoru, u širini regulacijske linije građevne čestice, - na parkiralištu udaljenom max. 100,0 m od građevine, |
| - poslovne građevine (trgovačke i ugostiteljske i poslovne zgrade, uredi, agencije, servisi i obrt) | - na vlastitoj građevinskoj čestici, - u uličnom koridoru u širini regulacijske linije građevne čestice, - na PGM/parkiralištu udaljenom do max. 100,0 m od građevine, |
| - robne kuće i trgovački centri | - na vlastitoj građevnoj čestici, |
| - proizvodne građevine i skladišta | - na vlastitoj građevnoj čestici, - u uličnom koridoru u širini regulacijske linije građevne čestici, |
| - javne i društvene, sportsko-rekreacijske i vjerske građevine | - na vlastitoj građevnoj čestici, - u uličnom koridoru u širini regulacijske linije građevne čestici, - na PGM/parkiralištu udaljenom max. 200,0 m od građevine, |
| - građevine mješovite namjene | - sukladno načinu rješavanja izgradnja PGM/parkirališta za osnovnu namjenu. |

Članak 212.

U Članku 145. stavak 3. briše se.

Članak 213.

Članak 146. mijenja se i glasi:

„Način rješavanja izgradnje PGM/parkirališta obvezno se primjenjuje i u slučaju prenamjene postojećih građevina, za dio građevine koji se prenamjenjuje, te kod rekonstrukcije za dio građevine koji se rekonstruira, ako je zbog prenamjene odnosno rekonstrukcije potreban veći broj PGM/parkirališnih mjesta od broja potrebnog za postojeću namjenu.

Kod rekonstrukcije postojećih građevina u namjenu za koju je potrebna izgradnja PGM/parkirališnih mjesta navedeni Normativi se uslijed prostornih ograničenja, malih poslovnih površina i sl., mogu smanjiti odnosno zadržati postojeća PGM/parkirališna mjesta, ali ne manje nego u zatečenom stanju.

Omogućava se realizacija postaja za punjenje električnih vozila u sklopu površina za promet u mirovanju odnosno na drugim površinama u skladu s propisima.“

Članak 214.

Članak 147. mijenja se i glasi:

„Glavne trase biciklističkih staza naznačene su u kartografskom prikazu „3.1. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Promet“, a osim njih biciklističke staze ili trase mogu se graditi i na drugim mjestima.

Naznačene trase su načelne u smislu određivanja strane ceste na kojoj su ucrtane, njihovo lociranje u odnosu na postojeće i planirane prometnice definirati će se projektnom dokumentacijom, a u skladu s prostornim mogućnostima.

Biciklističke staze ili trake mogu se graditi u okviru uličnog profila kao zasebna površina, odnosno prometnom signalizacijom obilježena traka na kolniku ili nogostupu, ili kao zasebna trasa izvan uličnih profila.

Najmanja širina biciklističke staze određena je zakonskim propisima.

Dimenzije biciklističke staze i njen smještaj u poprečnom presjeku ceste definirane su posebnim propisom.

Biciklističke staze i trake mogu se graditi i uređivati na kolniku ulica ili kao zasebna površina / staza, a sve prema važećem Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi.

Uz trase biciklističkih staza ili traka moguće je graditi površine za parkiranje bicikala i ostale potrebne i prateće sadržaje a sve u skladu sa zakonskim propisima.“

Članak 215.

Članak 148. mijenja se i glasi:

„Pješačke površine su: pješačke staze, trgovi i ulice (pješačke zone) i prolazi, šetnice, pothodnici i nathodnici i sl.

U uličnim profilima razvrstanih i nerazvrstanih cesta u građevinskom području obavezno je izgraditi pješačku stazu najmanje s jedne strane u odnosu na kolnik. U pravilu pješačke staze se grade obostrano i odvojene od kolnika.

U slučaju prostornih ograničenja mogu se graditi uz kolnik.

Pješačke zone (ulice i trgovi i sl.) naznačeni su u kartografskom prikazu „3.1. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Promet“, a osim njih mogu se graditi i na drugim mjestima.

Dimenzije poprečnog presjeka pješačkih površina definirane su posebnim propisom.

Pješačke površine naznačene su u kartografskom prikazu „3.1. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Promet“, a osim njih mogu se graditi i na drugim mjestima.

Naznačene trase su načelne u smislu određivanja strane ceste na kojoj su ucrtane, njihovo lociranje u odnosu na postojeće i planirane prometnice definirati će se projektnom dokumentacijom, a u skladu s prostornim mogućnostima i zakonskim propisima.“

Članak 216.

Iza podnaslova: 7.1.2. Željeznički promet, dodaje se Članak 148.a koji glasi:

„Mreža i kategorija razvrstanih željezničkih pruga u ovome Planu utvrđena je na temelju Odluke nadležnog Ministarstva.

Unutar obuhvata Plana trase postojećih državnih cesta sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“ broj 17/20.) o razvrstavanju željezničkih pruga („Narodne novine“ broj 03/14. i 72/17.) su:

- M104 Novska - Vinkovci - Tovarnik - Državna granica - (Šid),

- M601 Vinkovci - Vukovar-Borovo naselje - Vukovar,

- R105 Vinkovci - Drenovci - Državna granica - (Brčko),

- L208 Vinkovci - Gaboš - Osijek,

- L209 Vinkovci - Županja.“

Članak 217.

Članak 149. mijenja se i glasi:

„U okviru koridora željezničke pruge mogu se rekonstruirati i graditi željeznički kolosijeci i prateća postrojenja zajedno s građevinama koje su u funkciji željezničkog prometa, te paralelni pristupni putevi.

U okviru naznačenih koridora moguća je izgradnja i rekonstrukcija postojećih željezničkih pruga, pratećih objekata i službenih mjesta, kao i izgradnja paralelnih puteva.

Na trasi M601 Vinkovci - Vukovar-Borovo naselje - Vukovar moguća je izgradnja drugog kolosijeka ukoliko se za to zbog izgradnje nove luke Vukovar ukaže potreba.

Željeznička pruga R105 Vinkovci - Drenovci - Državna granica - (Brčko), planira se rekonstruirati na način da se izgradi nova trasa u okviru „triangla“ kod Mirkovaca, a da se postojeća trasa prekine u zoni budućeg višenamjenskog kanala Dunav-Sava i pretvori u industrijski kolosijek za zonu silosa.

Prijelaze u nivou željezničke pruge i ceste potrebno je osigurati prema pojedinom propisu, a do tada su moguća i prijelazna rješenja.

Zaštitni pružni pojas treba zaštititi u skladu s odredbama važećeg Pravilnika o željezničkoj infrastrukturi i važećeg Pravilnika o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu.

Sukladno zakonskim propisima, unutar zaštitnog pružnog pojasa željezničkih pruga u postupcima izdavanja akata za provedbu dokumenata prostornoga uređenja odnosno odobravanja građenja po posebnom propisu (za izgradnju građevina, postrojenja, uređaja i svih vrsta vodova za potrebe vanjskih korisnika) potrebno je ishoditi suglasnosti posebne uvjete nadležnog javnopravnog tijela – upravitelja željezničke infrastrukture.

Svi zahvati moraju biti usklađeni sa zakonskim propisima:

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“ br. 63/20.),

- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu („Narodne novine“ br. 104/17.),

- Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. („Narodne novine“ br. 153/05. i 57/12.),

- Zakon o željeznici („Narodne novine“ br. 32/19.),

- Pravilnik o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu („Narodne novine“ br. 93/10.),

- Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati industrijski i drugi željeznički kolosijeci koji nisu javno dobro u općoj uporabi („Narodne novine“ br. 99/11.),

- Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga („Narodne novine“ br. 3/14. i 72/17.).“

Članak 218.

Članak 150. mijenja se i glasi:

„U ovome Planu planirana je izgradnja Transportno-logističkog centra Vukovarsko-srijemske županije u sjeverozapadnom dijelu naselja Vinkovci na lokaciji teretne stanice Vinkovci.“

Članak 219.

U Članku 151. iza stavka 1, dodaje se stavak 2 koji glasi:

„Sustav pošta može se proširivati ovisno o potrebama za tom uslugom na području naselja Vinkovci i Mirkovci.“

Članak 220.

U Članku 152., stavak 3. mijenja se i glasi:

„Postojeća i planirana telekomunikacijska mreža grada prikazana je na kartografskom prikazu br. „3.2. Komunalna infrastrukturna mreža – poštanski i telekomunikacijski sustav“.“

Članak 221.

Članak 154. mijenja se i glasi:

„Nova elektronička komunikacijska infrastruktura za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova u načelu se planira podzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina.

Iznimno, infrastrukturne građevine moguće je graditi i na površinama ostalih namjena utvrđenih Planom, ukoliko određena građevna čestica ne može ostvariti priključak na infrastrukturu putem infrastrukturnih mreža prikazanih u grafičkom dijelu Plana ili ukoliko tehnička rješenja rekonstrukcije i izgradnje nove infrastrukture na taj način ostvaruju veću kvalitetu sustava kao cjeline.

Po potrebi telekomunikacijske vodove graditi s obje strane ulica.“

Članak 222.

Članak 156. mijenja se i glasi:

„Za razvoj pokretne telekomunikacije kojim se postiže poboljšanje pokrivenosti signalom, potrebno je izgraditi još baznih (osnovnih) postaja, a mogu se razmještati u radijusu od 200,0 m u odnosu na simbol prikazan na kartografskom prikazu br. „3.2. Komunalna infrastrukturna mreža – poštanski i telekomunikacijski sustav“. Dozvoljena je izgradnja i onih baznih (osnovnih) postaja koje nisu prikazane na kartografskom prikazu u skladu s ovim Odredbama za provođenje.

Obzirom na već postojeće samostojeće antenske stupove i udaljenost od planiranih baznih (osnovnih) postaja ne dozvoljava se izgradnja novih samostojećih antenskih stupova.“

Članak 223.

Članak 157. mijenja se i glasi:

„Nove bazne (osnovne) postaje koje nisu prikazane ovim Planom, mogu se graditi sukladno uvjetima utvrđenim u odredbama ove Odluke.

Bazne postaje se moraju graditi sukladno posebnim propisima o sigurnosti te zaštiti od neionizirajućih zračenja.

Do lokacije baznih postaja obvezno je osigurati kolni pristup.

Ne dozvoljava se izgradnja novih baznih (osnovnih) postaja na sljedećim građevinama i područjima:

- na školama i dječjim vrtićima,

- na zdravstvenim objektima,

- na stambenim zgradama,

- na građevinama i područjima koja su zaštićena na temelju propisa o zaštiti kulturnih dobara,

- niti na udaljenosti manjoj od 500,0 m od istih.

Izgradnja novih samostojećih antenskih stupova nije moguća unutar građevinskih područja.

Za zahvate na ostalim arheološkim područjima i lokalitetima upisanim u Registar ili zaštićenim na osnovi prostornog plana nužna su prethodna arheološka istraživanja, napose ako su neophodna za određivanje uvjeta zaštite kulturnoga dobra. Usto, na potencijalnim arheološkim područjima obvezan je arheološki nadzor, te neophodna zaštitna iskopavanja.

Samostojeće antenske stupove na postojećim lokacijama, osobito one postavljene bez prethodnoga odobrenja, koji izravno fizički ili vizualno degradiraju kulturno dobro, odnosno kulturno-povijesne vrijednosti prostora, potrebno je dislocirati ili rekonstruirati, ako je to moguće, prema uvjetima nadležnoga konzervatorskog odjela.

Ako se prilikom građevinskih radova u vezi s postavljanjem novoga samostojećeg antenskog stupa naiđe na arheološki nalaz treba postupiti prema čl. 45. važećeg Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

U područjima gdje napajanje radijske opreme kablovima ili zračnim vodovima može znatno destruirati povijesnu strukturu kulturnoga dobra ili njegovu vizuru moguća je primjena alternativnoga izvora energije (solarnog, vjetro-solarnog i sl.) u dogovoru s nadležnim konzervatorskim odjelom.

Za pristup samostojećim antenskim stupovima u najvećoj mogućoj mjeri koristiti i održavati trase povijesnih kolnih putova i pješačkih staza.

Prilikom određivanja lokacija i izgradnje građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture, potrebno je pridržavati se sljedećih mjera zaštite prirode:

- ukoliko je zbog postizanja osnovne pokrivenosti nemoguće izbjeći planiranje i izgradnju samostojećih antenskih stupova na zaštićenom području isti se trebaju planirati rubno odnosno ne smiju se planirati na istaknutim i krajobrazno vrijednim lokacijama i vrhovima uzvisina,

- na prostoru velikih zaštićenih područja planirati minimalni broj stupova koji omogućava pokrivenost,

- pristupni put do samostojećeg antenskog stupa ne smije se asfaltirati,

- tipska građevina za smještaj opreme projektirati na način da se koriste materijali i boje prilagođene prostornim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi (žbukana pročelja, dvostrešni kosi krov prekriven crijepom i dr.),

U cilju preventivne zaštite stanovništva, a primarno djece kao naročito osjetljive skupine, jakost električnog polja (E) ne smije premašivati 6,1 V/m, a ukupna gustoća toka snage (S) 66 mW/m² na čitavom području obuhvata Plana.“

Članak 224.

U Članku 158. iza stavaka 1, dodaje se stavak 2 koji glasi:

„U cilju zaštite i očuvanja prostora, te sprječavanju nepotrebnog zauzimanja novih prostora obavezno je već pri planiranju usklađivanje s istim ili srodnim djelatnostima radi zajedničkog korištenja prostora i dijela građevina.“

Članak 225.

Članak 159. mijenja se i glasi:

„Prema odredbama. Zakona o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“ broj 73/08., 90/11., 133/12., 80/13., 71/14. i 72/17.), elektronička komunikacijska infrastruktura, razvoj i korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža, elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme te upravljanje i uporaba radio-frekvencijskog spektra, adresnog i brojevnog prostora, kao prirodno ograničenih općih dobara, od interesa su za Republiku Hrvatsku. Temeljem dokumenta prostornog uređenja, uređuje se gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u skladu s pravilnicima Zakona o elektroničkim komunikacijama i u skladu s mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme koja je propisana Uredbom Vlade Republike Hrvatske (Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, „Narodne novine“ broj 131/12. i 92/15.).

Zbog zaštite postojećeg koridora RTV veze ''Jarmina'' (Borinci)-''Tovarnik'', te planiranog koridora RTV veze ''Jarmina''-''Liske'' na prostoru koridora nije dozvoljena izgradnja građevina takvih visina koja bi prekinula navedene koridore.“

Članak 226.

Članak 160. mijenja se i glasi:

„Plinoopskrbni sustav grada Vinkovaca:

- Opskrbljujućeg VT plinovoda oko grada Vinkovaca koji osigurava dobavu s MRS-a Vinkovci,

- Mjesnih VT, ST i NT plinovodnih mreža unutar grada Vinkovaca,

- prigradsko naselje Mirkovci potpuno je plinoficirano, a opskrba plinom je osigurana spojem na čelični plinovod na mjestu buduće RS Mirkovci.

Mjesna plinovodna mreža izgrađena je unutar građevinskih područja u zelenom pojasu ulica po potrebi s obje strane ulica. Tlak plina u mjesnim ST plinovodima je 1-4 bara, a u NT plinovodu 1 bar.

Planirani cjevovodi distributivne plinske mreže unutar obuhvata Plana izvode se unutar koridora javnih prometnih i ostalih površina.

Iznimno, plinoopskrbne vodove i infrastrukturu moguće je graditi i na površinama ostalih namjena utvrđenih Planom, ukoliko određena građevna čestica ne može ostvariti priključak na infrastrukturu putem infrastrukturnih mreža prikazanih u grafičkom dijelu Plana ili ukoliko tehnička rješenja rekonstrukcije i izgradnje nove infrastrukture na taj način ostvaruju veću kvalitetu sustava kao cjeline.

Nova plinska mreža gradi se uz slijedeće uvjete:

- Plinovodi se polažu u javnim površinama.

- Plinovodi se štite od smrzavanja ukopavanjem, tako da minimalna visina nadsloja zemlje iznosi 80 cm.

- Prolaz plinovoda ispod prometnica mora biti uz osiguran minimalan nadsloj od 1,5 m.

- Prolaz plinovoda ispod županijskih i državnih cesta, bez obzira na način izvođenja, mora biti sa zaštitnom cijevi.

- Prilikom križanja plinovoda s kanalima minimalna udaljenost zaštitne cijevi plinovoda od stjenke kanala iznosi 0,5 m.

- Plinovodi se križaju s drugim instalacijama pod horizontalnim kutem između 45° i 90°.

- Pri projektiranju vodove dimenzionirati tako da zadovoljavaju sve planirane potrebe za plinom svih korisnika sustava na kraju planskog razdoblja.

- Pri projektiranju i izvođenju obavezno se pridržavati propisanih udaljenosti od ostalih instalacija.

- Rekonstrukcijom vodova mora se zadržati postojeća trasa. Izmjena trase je moguća samo uz suglasnost svih korisnika infrastrukturnog koridora i lokalne samouprave.

- U slučaju prelaska planiranih prometnica i izgradnje parkirališta preko postojećeg plinovoda potrebno je predvidjeti zaštitu tih istih plinovoda. Ukoliko se plinovod polaže ispod cesta ili vodotoka potrebno je plinovod iz PE cijevi položiti u čeličnoj zaštitnoj cijevi.

- Razmak vodovodnih, kanalizacijskih cijevi i elektro kabela mora iznositi minimalno 1 m od ST plinovoda u horizontalnom, a 0,5 m od plinovoda u vertikalnom posmaku.

- Omogućiti priključenje građevina na ulični ukopani razvod prirodnog plina podzemnim priključkom uz prilazne ceste.

- Redukcija tlaka plina sa 1-4 bara u plinskoj mreži na niski tlak 22-25 mbara za potrebe kućanstava izvodi se uz primjenu kućnih pojedinačnih regulatora tlaka.

- Plinska mreža se po prostoru obuhvata Plana razvodi ukopanim cjevovodom u rovovima ispod nogostupa ili u zelenoj površini uz prometnice na dubini od najmanje 1,0 m (zelena površina), odnosno 1,2 m (ispod prometnica).

Planiranje produljenja plinske mreže odvijat će se u skladu s izračunima ekonomske opravdanosti investicija od strane vlasnika plinske mreže ili u dogovoru s lokalnom samoupravom, a prema prostorno planskoj dokumentaciji grada Vinkovaca.

Kada se ukaže potreba za povećanjem tlaka u plinskom sustavu zbog povećane potrošnje plina omogućuje se izgradnja Redukcijskih stanica Vrtno naselje, RS Radićev blok, RS Zagrebački blok, RS Vuteks, RS Centar (Starčevićeva), RS Slavija, RS Zalužje I, RS Zalužje II.

S obzirom na potrebe za povećanjem kapaciteta ili proširenjem plinske mreže, tijekom projektiranja unutar koridora kojima se planira plinoopskrbni vod, potrebno je ostaviti prostor za izgradnju srednjetlačnih, niskotlačnih vodova plinske mreže spajanjem na postojeću ST i NT plinsku mrežu.

Nazivni kapacitet novih i planiranih razvodnih plinovoda definirati će se temeljem broja i vrste potrošača te temeljem veličine gospodarske potrebe tj. izradom projektne dokumentacije iste.

Za postojeće magistralne plinovode (kao i one koji imaju pravovaljanu Lokacijsku odnosno Građevinsku dozvolu, a još nisu izgrađeni), a nalaze se unutar obuhvata Plana, nužno je primjenjivati Članke 8. i 9. Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (SI. list SFRJ br. 26/85.) koji, između ostalog, podrazumijeva zaštitni koridor magistralnog plinovoda koji iznosi 30 metara lijevo i desno od osi plinovoda u kojem je zabranjena gradnja objekata namijenjenih za stanovanje ili boravak ljudi. Također, za sve zahvate u prostoru vezane uz gradnju u blizini plinovoda, nužno je zatražiti posebne uvjete gradnje od upravitelja voda.“

Članak 227.

Iza Članka 160. dodaje se Članak 160.a koji glasi:

„Planom utvrđene trase mogu se korigirati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu.“

Članak 228.

Iza Članka 160.a dodaje se Članak 160.b koji glasi:

„Unutar obuhvata Plana važniji naftno-rudarski objekti i postrojenja u nadležnosti INA d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina su slijedeći:

-	distributivni plinovod DN 150/50 PMČS Vrapčana – PČS INA-Trgovina – korisnik PIS;

-	distributivni plinovod DN200/50 PMČS Vrapčana – MRS Vinkovci (Dilj) – korisnik PIS;

-	distributivni plinovod DN 150/50 PČ Privlaka – PMČS Vrapčana – korisnik PIS;

-	plinovod DN200/50 MOS Đeletovci – PMČS Vrapčana;

-	magistralni naftovod DN 300/50 MOS Đeletovci – US Rušćica;

-	plinovod DN 150/50 PMČS Vrapčana – INA-Trgovina – korisnik PIS – van uporabe;

-	spojni naftovod DN200 MČS Mirkovci-PČ JANAF (Mirkovci) – ne koristi se – van uporabe;

-	plinovod DN100 Vrapčana – Silos – ne koristi se.

Posebni uvjeti odnose se na sigurnosni pojas od 100 m lijevo i desno od navedenih cjevovoda unutar kojega je potrebno zatražiti uvjete prilikom bilo kakvih zahvata u tom prostoru. Posebnim uvjetima određuju se zaštitni pojasevi oko instalacija, a u cilju sigurnosti ljudi i objekata u kojima žive ili borave ljudi. Zaštitni pojas definira se prilikom izdavanja posebnih uvjeta kod gradnje stabilnih objekata koji nisu u funkciji instalacija.

Kod magistralnog plinovoda koji prolaze unutar granica obuhvata Plana potrebno je osigurati zaštitni pojas u skladu s važećim Pravilnikom o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima za međunarodni transport.

U pojasu širokome 30 m lijevo i desno od osi cjevovoda, zabranjeno je graditi zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi, odnosno objekte koji nisu u funkciji proizvodnje nafte i plina.

Uz primjenu posebnih mjera zaštite, zaštitni pojas za cjevovod može biti:

-	za promjer cjevovoda do 125 mm			– 10 m;

-	za promjer cjevovoda od 125 mm do 300 mm 	– 15 m;

-	za promjer cjevovoda od 300 mm do 500 mm	– 20 m;

-	za promjer cjevovoda veći od 500 mm		– 30 m.

Oko izgrađene bušotine zaštitna i požarna zona iznosi u polumjeru 30 m od osi bušotine. Za trajno napuštenu bušotinu sigurnosna zona, u kojoj je zabranjeno graditi objekte za život ili boravak ljudi, iznosi u polumjeru 3 m od osi bušotine.

Oko izgrađenih bunara i pijezometara sigurnosno-zaštitna zona u kojoj je zabranjeno graditi objekte za boravak i rad ljudi iznosi 3,0 metra u polumjeru oko osi kanala bunara i pijezometara.

U zelenom pojasu širokom 5 m lijevo i desno od osi cjevovoda zabranjeno je saditi biljke čije korijenje raste dublje od 1 m, odnosno za koje je potrebno obrađivati zemljište dublje od 0,5 m.

Kod paralelnog vođenja infrastrukturnih instalacija (kanalizacija, vodovod, plinovod, el. kablovi, tel. kablovi i ostalo) s našim instalacijama minimalna međusobna udaljenost mora biti 5 m računajući od vanjskog ruba infrastrukturnih instalacija do vanjskog ruba našeg cjevovoda.

Na mjestima križanja infrastrukturnih instalacija s cjevovodom iste obavezno treba postaviti ispod istog cjevovoda. Vertikalna udaljenost mora biti najmanje 0,5 m računajući od donje kote cjevovoda do gornje kote cjevovoda ili kabela koji se polaže. Kut križanja mora biti između 90° i 60°. Iznad mjesta križanja obavezno se postavlja pocinčana rešetka kao oznaka da ispod postojećeg cjevovoda prolazi najmanje još jedan cjevovod ili kabel.

Na mjestima križanja i paralelnog hoda prometnica, željezničke pruge, vodotoka, kanalske mreže i dr. s instalacijama međusobna udaljenost definirana je posebnim propisima i sastavni je dio posebnih uvjeta.

Zaštitni sigurnosni prostor oko pojedinih građevina i cjevovoda određen je: važećim Zakonom o osnovama sigurnosti transporta ugljikovodika naftovodima i plinovodima, važećim Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, važećeg Pravilnika o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda, važećim  Pravilnikom o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovoda za međunarodni transport i važećim Pravilnikom o tehničkim uvjetima i normativima za određivanje minimalne udaljenosti objekata i cjevovoda u vlasništvu INA d.d., SD istraživanje i proizvodnja nafte i plina od građevine u prostoru.“

Članak 229.

Članak 161. mijenja se i glasi:

„Razvoj elektroenergetskog sustava na području grada Vinkovci obuhvaća izgradnju sljedećih građevina:

- građevine prijenosa i distribucije električne energije od važnosti za Državu i Županiju iz točke (2.4.1.) ovih Odredbi za provođenje,

- KB 10(20) kV dalekovode raspleta iz planirane TS 35/10(20) kV,

- nove TS 10(20)/0,4 kV s pripadajućim KB 10(20) kV koje će se graditi u skladu s porastom potreba postojećih potrošača, procesom urbanizacije Grada i razvojem gospodarstva, a od kojih su u kartografskom prikazu prikazane samo one TS s pripadajućim KB koje su definirane važećim DPU ili PUP-om,

- novi KB 10(20) kV kojima će se dodatno povezati postojeće TS 10(20) kV,

- novi KB 10(20) kV kojima će se zamijeniti postojeći nadzemni dalekovodi DV 10(20) kV unutar građevinskog područja i u kontaktnim zonama,

- novi KB 10(20) kV dalekovodi raspleta iz planirane TS 110/x kV Vinkovci 2,

- rekonstrukcije i dogradnje niskonaponske (NN) 0,4 kV mreže.

Trase i lokacije postojećih i predvidivih elektroenergetskih građevina, a to su one koje su definirane važećim DPU ili PUP prikazane su u kartografskom prikazu br. „3.3.2. Komunalna infrastrukturna mreža – elektroenergetski sustav“.

Ostale trafostanice i kabelski dalekovodi rekonstruirati će se i graditi sukladno gospodarskom razvoju i procesu urbanizacije naselja na području grada.

Iznimno, elektroenergetske vodove i infrastrukturu moguće je graditi i na površinama ostalih namjena utvrđenih Planom, ukoliko određena građevna čestica ne može ostvariti priključak na infrastrukturu putem infrastrukturnih mreža prikazanih u grafičkom dijelu Plana ili ukoliko tehnička rješenja rekonstrukcije i izgradnje nove infrastrukture na taj način ostvaruju veću kvalitetu sustava kao cjeline.“

Članak 230.

Članak 165. mijenja se i glasi:

„Niskonaponska 0,4 kV mreža planira se unutar građevinskog područja. Planovima nadležne elektrodistribucije predviđena je rekonstrukcija i/ili napuštanje pojedinih dijelova nadzemne mreže niskog napona, te izgradnja nove niskonaponske mreže (sve u skladu s potrebama i širenjem građevnog područja, odnosno stvaranjem uvjeta za priključenje novih kupaca električne energije) na sljedeći način:

-	U ulicama naselja gdje postoji izgrađena javna rasvjeta na vlastitim stupovima, nadzemna mreža niskog napona izvedena vodičima AlČe po krovnim stolcima zamijeniti te se samonosivim kabelskim snopom (u daljnjem tekstu SKS) na istim krovnim stalcima i/ili podzemnim kabelom niskog napona s pripadajućim samostojećim razvodnim ormarima;

-	U ulicama gdje je postojeća mreža niskog napona izvedena vodičima AIČe po krovnim stalcima i javna rasvjeta zidnim kracima, visilicama ili gdje javna rasvjeta nije izgrađena, mreža niskog napona će se zamijeniti SKS-om na istim krovnim stalcima, podzemnim kabelom niskog napona s pripadajućim samostojećim razvodnim ormarima ili iznimno novom mrežom niskog napona na samostojećim stupovima sa SKS-om (izgradnja niskonaponske mreže sa SKS na samostojećim stupovima vršit će se u dogovoru i uz suglasnost Grada Vinkovci);

-	U povijesnim dijelovima naselja, trgovima i parkovima mrežu niskog napona izvesti isključivo podzemnim kabelima;

-	Ovisno o koncepciji mreže niskog napona iz prethodnih točaka, priključke izvesti nadzemnim i/ili podzemnim vodovima sa osnovne mreže niskog napona do objekata kupaca električne energije.“

Članak 231.

Članak 168. mijenja se i glasi:

„Sustav toplinske energije određen je zakonskim propisima.

Cjevovodni sustav graditi sukladno zakonskim propisima.

Moguća je gradnja/rekonstrukcija kotlovnice odnosno toplinskog sustava i sl., unutar i/ili izvan građevine na istoj i/ili zasebnoj katastarskoj čestici. Isti može i/ili ne mora imati obvezu opskrbe toplom vodom.“

Članak 232.

Iza Članka 168. dodaje se Članak 168.a koji glasi:

„Za područja obuhvata Plana predviđa se izgradnja javne mreže vodoopskrbe i odvodnje u priključenju na postojeće sustave javne vodoopskrbe i odvodnje u koridoru pristupne ceste (obavezno izvan prometnog traka) kao i komunalnih vodnih građevina do krajnjeg korisnika, iste trebaju zadovoljiti potrebe postojećih i budućih korisnika u pogledu potreba u priključenju na javne sustave (kapacitet, profil).

Položaj građevina infrastrukturnih sustava, koji su prikazani u kartografskim prikazima u mjerilu MJ 1:10.000, utvrđeni su u skladu sa tim mjerilom pa se njihov točan položaj utvrđuje lokacijskom dozvolom na osnovu studija i projekata, pri čemu se prikazani položaj može prilagoditi stanju na terenu prema uvjetima utvrđivanja koridora ili trasa i površina utvrđenih Planom, uzimajući u obzir tehničke ili tehnološke mogućnosti gradnje te vrijednost i kvalitete prostora, mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti, mjere zaštite kulturnih dobara i mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš.

Posebne uvjete građenja javnih vodnih građevina kao i priključaka na javne sustave vodnih građevina utvrdit će tijelo odgovorno za gospodarenje ovim infrastrukturnim sustavom (Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.) u realizaciji projekata i kada dođe do rješavanja infrastrukturnih priključaka pojedine lokacije, s obzirom na aktivnosti unutar predmetnog područja kao i hidrotehničko rješenje.“

Članak 233.

Iza Članka 171. dodaje se Članak 171.a koji glasi:

„Vodne površine i vodno dobro unutar građevinskog područja naselja trebaju se uređivati i koristiti tako da se osigura propisan vodni režim, kvaliteta i zaštita voda. Korita vodotoka treba koliko je to više moguće sačuvati u prirodnom obliku.

Zaštitni koridori vodnog dobra određuju se sukladno posebnim uvjetima Hrvatskih voda odnosno nadležnog javnopravnog tijela.

Sve vodnogospodarske građevine i zahvate treba graditi i pronositi uz maksimalno uvažavanje prirodnih i krajobraznih obilježja.“

Članak 234.

Iza Članka 171.a dodaje se podnaslov koji glasi: „7.4 Građevine za korištenje obnovljivih izvore energije“.

Članak 235.

Iza podnaslova, dodaje se Članak 171.b koji glasi:

„Građevine za proizvodnju električne i iskoristive toplinske energije iz obnovljivih izvora energije (energija vjetra, sunčana energija, bio-plin, kogeneracijska postrojenja i sl.) mogu se smjestiti izvan granica građevinskog područja, unutar granica građevinskih područja gospodarske namjene (pretežito industrijska, pretežito zanatska, proizvodno-poslovna) i posebne namjene, unutar izdvojenih građevinskih područja gospodarskih zona i uz obvezu smještaja izvan područja zaštićene prirode, izvan područja ugroženih i rijetkih stanišnih tipova odnosno staništa neophodnih za opstanak i rijetkih biljnih i životinjskih vrsta, zaštićenih krajolika, zaštićenih područja graditeljske baštine i arheoloških lokaliteta te drugih područja za koje uvjete korištenja i uređenja prostora određuju državne ustanove i ustanove s javnim ovlastima. Vjetroelektrane ne planirati na području koridora preleta ptica i šišmiša te poznatih porodiljnih i zimskih kolonija šišmiša i područja njihovog hranjenja.

Iznimno, građevine za proizvodnju električne i iskoristive toplinske energije iz obnovljivih izvora energije (energija vjetra, sunčeva energija, biomasa i slično) mogu se graditi u svim namjenama sukladno zakonskim propisima.

Za gradnju samostalne solarne elektrane potrebna je velika prostorna površina te se za razliku od ostalih „linearnih“ infrastrukturnih građevina koje se grade izvan građevinskog područja, gradnja samostalne solarne elektrane planira unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja i unutar zona proizvodne namjene unutar građevinskog područja naselja.

Postava solarnih kolektora i/ili fotonaponskih ćelija na krovove i pročelja zgrada dozvoljava se unutar građevinskog područja naselja, osim u zaštićenim dijelovima, na krovove i pročelja zgrada izvan građevinskog područja te na krovove i pročelja zgrada u izdvojenim građevinskim područjima svih namjena, pod uvjetom da se radi o proizvodnji električne energije koja se prvenstveno koristi za vlastite potrebe.

Kada se solarni kolektori i fotonaponske ćelije postavljaju na teren okućnice građevne čestice, odnosno kada se isti prema važećem Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima grade kao pomoćne građevine na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade, isti površinom ulaze u obračun koeficijenta izgrađenosti građevne čestice.

Postava fotonaponskih ćelija na stupovima dozvoljava se samo unutar zona proizvodne namjene. Prema podacima „HEP - Obnovljivi izvori energije“ d.o.o., za  proizvodnju 1 kW električne energije potrebna je površina fotonaponskih ćelija od 10 - 20 m², a 30 - 40% zahvata predviđenog za smještaj sunčane elektrane otpada na manipulativne površine.

Uvjeti i kriteriji za određivanje ovih površina su:

- moraju biti prethodno provedeni istražni radovi,

- ovi  objekti ne mogu se graditi na područjima izvorišta voda, zaštićenih dijelova prirode, krajobraznih vrijednosti i zaštite kulturne baštine,

- interni rasplet elektroenergetske mreže u sunčanoj elektrani mora biti kabliran,

- predmet  zahvata u smislu građenja je izgradnja sunčanih elektrana, pristupnih puteva, kabliranja i TS,

- nakon isteka roka amortizacije objekti se moraju zamijeniti ili ukloniti, te zemljište privesti prijašnjoj namjeni,

- ovi objekti grade se izvan infrastrukturnih koridora,

- ovi objekti grade se u skladu sa ekološkim kriterijima i mjerama zaštite okoliša.

Za potrebe izgradnje, montaže opreme i održavanja sunčanih elektrana dozvoljava se izgradnja prilaznih makadamskih puteva unutar prostora elektrane. Priključak na javnu cestu moguć je uz suglasnost nadležnog društva za upravljanje, građenje i održavanje pripadne javne ceste i u skladu s važećim propisima. Prilikom formiranja  područja za gradnju sunčanih elektrana (ili drugih obnovljivih izvora energije) potrebno je nadležnom konzervatorskom odjelu dostaviti planove postavljanja mjernih stanica, te korištenja i probijanja pristupnih puteva s obzirom da su već u toj fazi moguće devastacije i štete na kulturnoj baštini, u prvom redu arheološkim lokalitetima.

Povezivanje, odnosno priključak sunčane elektrane na elektroenergetsku mrežu sastoji se od: pripadajuće trafostanice smještene u granici obuhvata planirane sunčane elektrane i priključnog dalekovoda/kabela na postojeći ili planirani dalekovod ili na postojeću ili planiranu trafostanicu. Način priključenja i trasu priključnog dalekovoda/kabela treba uskladiti s ovlaštenim operatorom prijenosnog ili distribucijskog sustava te ishoditi njegovo pozitivno mišljenje.“

Članak 236.

Članak 173. briše se.

Članak 237.

Članak 174. briše se.

Članak 238.

Članak 175. briše se.

Članak 239.

Iza podnaslova dodaje se Članak 175.a koji glasi:

„Dijelovi prirode predloženi za zaštitu nalaze se pod privremenom zaštitom 2 godine od donošenja ovog Plana, te je u tom razdoblju potrebno izraditi elaborat za njihovu zaštitu i provesti postupak zaštite (temeljem Zakona o zaštiti prirode).

Unutar obuhvata predmetnog Plana ne nalaze se područja zaštićena temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13. i 15/18.).

Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13. i 105/15.) unutar obuhvata predmetnog GUP-a ne nalaze se područja ekološke mreže, ali se u blizini obuhvata predmetnog Plana nalazi područje ekološke mreže značajno za vrste i stanišne tipove HR2001414 - Spačvanski bazen i područje ekološke mreže značajno za ptice HR1000006 - Spačvanski bazen.

Nakon uvida u dostavljenu Odluku o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca (KLASA: 350-02/18-01/04, URBROJ: 2188/01-18-01-2 od 29. siječnja 2018.), a vezano uz ciljeve i razloge izrade predmetnog Plana, temeljem članka 21. Zakona o zaštiti prirode vezano uz članak 109. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 15/18.), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode utvrđuje sljedeće uvjete zaštite prirode:

- voditi računa da izgradnja i širenje građevinskih područja ne uzrokuje gubitak rijetkih i ugroženih stanišnih tipova te gubitak staništa strogo zaštićenih biljnih i životinjskih svojti,

- prilikom planiranja i uređenja građevinskih zona koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi,

- pri odabiru i korekciji trasa infrastrukturnih koridora voditi računa o prisutnosti ugroženih i rijetkih staništa i zaštićenih i/ili ugroženih vrsta flore i faune,

- prilikom ozelenjivanja područja koristiti autohtone biljne vrste, a eventualne postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje,

- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme,

- očuvati vodena staništa u što prirodnijem stanju, štititi područja prirodnih vodotoka kao ekološki vrijedna područja te spriječiti njihovo onečišćenje,

- izbjegavati regulaciju vodotoka, kanaliziranje i promjene vodnog režima vodenih staništa,

- očuvati raznolikost staništa na vodotocima i povoljnu dinamiku voda,

- očuvati u najvećoj mogućoj mjeri postojeće krajobrazne vrijednosti,

- osigurati pročišćavanje svih otpadnih voda.

Osim navedenih uvjeta, prilikom izrade predmetnog Plana potrebno je primijeniti uvjete zaštite prirode iz plana višeg reda.“

Članak 240.

Članak 176. mijenja se i glasi:

„Očuvati vrste vegetacije uz rijeku Bosut (cjelina krajolika koja obuhvaća pojas uz obale s izvornim dijelovima krajolika).

Prilikom izgradnje ili rekonstrukcije prometnih površina uz Bosut, potrebno je maksimalno uvažavati postojeće visoko zelenilo (drveće), a ako ga nema mora se planirati njegova sadnja na način da osigura ugodne uvjete korištenja prvenstveno pješačkih i biciklističkih staza. Kod hortikulturnog uređenja voditi računa da se koriste autohtone i tradicijske vrste drveća promatranog prostora, te uvažavati smjernice iz sljedećih studija, strategija i sl.:

-	Studija turističkih potencijala rijeke Bosut na području grada Vinkovaca,

-	Za Turistički prsten Sopot u Vinkovcima:

- Studija izvedivosti i analize troškova i koristi;

- Razrada investicijskog ciklusa – procjena investicije

- Razrada projekta,

- Mišljenje o eventualnom prisustvu elemenata državnih potpora,

- Strategije razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine,

- Tematski park Vinkovačkih 9000 godina

- Idejno urbanističko arhitektonsko rješenja Arheološki park Sopot s kontaktnom zonom i Tematski park Vinkovačkih 9000 godina, IUAR Sopot,

- Idejnog rješenja prve etape Turističkog prstena Sopot u Vinkovcima

-	Gradske slike zdravlja i gradskog plana za zdravlje grada Vinkovaca

-	Akcijski plan energetski održivog razvitka grada Vinkovaca (SEAP)

-	Plan gospodarenja otpadom u Vinkovcima za razdoblje od 2009. do 2017. godine

-	Povezanost uređenja stambenih četvrti i alergijskih dišnih bolesti na primjeru Vinkovaca

-	Upitnik o održivom urbanom razvoju u okviru projekta Potpora jačanju regionalne i teritorijalne dimenzije u programskim dokumentima za EU fondove 2014-2020. Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU,

-	Urbana dimenzija održivog razvoja,

-	Master plan razvoja turizma grada Vinkovaca i Plan upravljanja povijesnom i kulturnom baštinom.“

Članak 241.

Članak 177. mijenja se i glasi:

„Oplemeniti dendroflorom obalni dio rijeke (autohtonim vrstama) na način prirodnog ekološkog krajobraznog sklopa,  a u dijelu kroz grad oblikovati u stilu primjerenijem za urbane sredine.

Na područjima uz postojeću stambenu namjenu planirati zaštitno autohtono zelenilo s nealergenom peludi. U tom koridoru dozvoliti samo izgradnju/rekonstrukciju pješačkih i biciklističkih staza, pristupnih cesta i parkirališta, te pristupa i sadržaja koji su u funkciji uređenja Bosuta i javne turističke infrastrukture, a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima.“

Članak 242.

Iza podnaslova: „9.3. Mjere očuvanja i zaštite kulturno-povijesnih cjelina“ dodaje se Članak 177.a koji glasi:

„Planom su određena nepokretna kulturna dobra (pojedinačne građevine, kulturno-povijesna cjelina, arheološka nalazišta i zone) koja su zaštićena i upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske te kulturna dobra lokalnog značaja tj. evidentirana kulturna dobra, prema podacima Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Vukovaru.“

Članak 243.

Iza Članka 177.a dodaje se podnaslov koji glasi: „MJERE ZAŠTITE ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA“.

Članak 244.

Iza podnaslova: „MJERE ZAŠTITE ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA“ dodaje se podnaslov koji glasi: „9.3.1. Sustav mjera zaštite kulturnih dobara“.

Članak 245.

Iza podnaslova: „9.3.1. Sustav mjera zaštite kulturnih dobara“, dodaje se Članak 177.b koji glasi:

„Odredbe za uspostavu i provođenje mjera zaštite, obnove i očuvanja kulturne baštine proizlaze iz Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99., 151/03., 157/03., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15., 44/17., 90/18., 32/20. i 62/20.)

Mjerama propisanima u Zakonu i ovom Planu utvrđuje se obvezni upravni postupak, te način i oblici graditeljskih i drugih zahvata na pojedinačnim kulturnim dobrima - građevinama, građevnim sklopovima, arheološkim lokalitetima, katastarskim česticama na kojima se građevine koje imaju svojstvo kulturnog dobra nalaze, te pojedinim zonama zaštite naselja.

Na zaštićenim građevinama, memorijalnim područjima i spomen obilježjima te arheološkim nalazištima upisanima u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kojima je utvrđeno svojstvo zaštićenog ili preventivno zaštićenog kulturnog dobra obavezno se primjenjuju sve odredbe Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Posebnom konzervatorskom postupku osobito podliježu slijedeći zahvati na zaštićenim kulturnim dobrima:

- popravak i održavanje postojećih građevina;

- nadogradnje;

- prigradnje;

- preoblikovanje;

- adaptacije (prilagodbe);

- rušenja i uklanjanja;

- funkcionalne promjene postojećih građevina (prenamjene);

- izvođenje zemljanih radova na arheološkim lokalitetima koji uključuju zemljane radove.

U skladu s navedenim zakonom, za sve nabrojane zahvate na građevinama, sklopovima, predjelima i lokalitetima, za koje se Prostornim planom utvrdi obaveza zaštite, kod nadležnog Konzervatorskog odjela potrebno je ishoditi propisane suglasnosti:

a) posebni uvjeti i potvrda glavnog projekta – kod svih zahvata za koje je potreban odgovarajući akt kojim se odobrava građenje.

b) posebni uvjeti i prethodno odobrenje – kod svih zahvata za koje nije potreban akt kojim se odobrava građenje i svih zahvata na koje se odnose Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ br. 112/17., 34/18., 36/19., 98/19. i 31/20.) te Pravilnik o održavanju građevina („Narodne novine“ br. 122/14. i 98/19.) te zahvata nivelacije tla snižavanjem razine tla za koje nije potrebno ishođenje odobrenja prema Zakonu o gradnji.

c) nadzor u svim fazama radova koji provodi nadležno tijelo za zaštitu kulturne baštine.

Zaštitu kulturnih dobara treba provoditi u skladu s načelima konzervatorske i restauratorske struke: sanacijom, konzervacijom, restauracijom, prezentacijom i revitalizacijom.

Program zaštite kulturnih dobara osobito uključuje uvjete pripreme i provedbe posebnih istraživanja, obnove, prezentacije, određivanja namjene i izvora financijskih sredstava za njegovu provedbu.“

Članak 246.

Iza Članka 177.b dodaje se podnaslov koji glasi: „9.3.2. Mjere zaštite pojedinačno zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara“.

Članak 247.

Iza podnaslova: „9.3.2. Mjere zaštite pojedinačno zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara“, dodaje se Članak 177.c koji glasi:

„Za svako zaštićeno i preventivno zaštićeno kulturno dobra kao najmanja granica zaštite utvrđuje se pripadna katastarska čestica. Zaštićene građevine obnavljaju se cjelovito (pročelja, unutrašnjost, građevinska oprema), zajedno s njihovim okolišem: pristupom, vrtom, perivojem, voćnjakom, dvorištem i sl. u skladu s mjerama zaštite utvrđenima rješenjem o zaštiti kulturnog dobra.“

Članak 248.

Iza Članka 177.c dodaje se podnaslov koji glasi: „9.3.3. Mjere zaštite zaštićene Kulturno-povijesne cjeline grada Vinkovaca“.

Članak 249.

Iza podnaslova: „9.3.3. Mjere zaštite zaštićene Kulturno-povijesne cjeline grada Vinkovaca“, dodaje se Članak 177.d koji glasi:

„Zaštićena Kulturno-povijesna cjelina grada Vinkovaca podijeljena je prema stupnju zaštite u tri zone.

Zona A je područje prvog stupnja zaštite odnosno potpune zaštite povijesne strukture.

Unutar zone A mora se zadržati postojeća katnost odnosno gabariti pojedinačno zaštićenih i relevantnih povijesnih zgrada. Sve rekonstrukcije, dogradnje i izgradnje te interpolacije moraju biti strogo kontrolirane i ne smiju prelaziti visine sljemena navedenih zgrada. Eventualne dvorišne rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje te izgradnje visinom ne smiju prelaziti visine sljemena ulične izgradnje predmetne parcele.

Zona B je područje drugog stupnja zaštite odnosno područje djelomične zaštite strukture.

Zona C je područje ambijentalne zaštite.

Unutar zona B i C nadogradnje, interpolacije i ostale izgradnje i prigradnje ne smiju prelaziti visinu sljemena pojedinačno zaštićenih ili relevantnih povijesnih zgrada. Eventualne dvorišne rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje te izgradnje visinom ne smiju prelaziti visine sljemena ulične izgradnje predmetne parcele.

Unutar cijele zone zaštite ograničava se izgrađenost parcela na max. 60%, iznimno za uglovnice 80%, bez obzira na namjenu.

Općeniti uvjeti za interpolacije unutar zone zaštite: potrebno je interpolirati nove građevine suvremenog arhitektonskog izraza ili faksimile porušenih građevina.

Katnost i svi ostali elementi zahvata utvrđuju se pojedinačno kroz posebne uvjete zaštite kulturnog dobra nadležnog Konzervatorskog odjela.

Kontaktna zona kulturno-povijesne cjeline uspostavlja se radi zaštite vrijednosti cjeline.

Zona 1.: U dijelu zapadne strane Glagoljaške ulice od k. br. 1 do k. br. 13., visina zgrada ograničava se na visinu sljemena zgrade u Dugoj ulici 18A (k.č.br. 2625/5).

Zona 2.: U dijelu zapadne strane ulice V. Nazora od k.br. 1 do k. br. 9 visina zgrada ograničava se na P+2+Pk ili uvučena treća etaža. U bloku smještenom istočno od ulice V. Nazora i južno od ulice M. A. Reljkovića sve do zapadne granice parcele Brodske imovne općine, visina zgrada ograničava se na visinu sljemena Brodske imovne općine.

Zona 3.: Na zapadnoj strani dijela ulice K. Zvonimira od k. br. 7A do k. br. 15, visina zgrada ograničava se na visinu sljemena uglovnice K. Zvonimira 15 (Kuća Schlesinger, k.č.br. 1838/1).

Zona 4.: U dijelu ulice Bana Jelačića od k. br. 21 do k. br. 25 sa sjeverne strane i od k. br. 8 do k. br. 14 s južne strane ulice, visina zgrada ograničava se na visinu sljemena zgrade k. br. 15 (nekadašnji Graditelj, k.č.br. 2752/2).“

Članak 250.

Iza Članka 177.d dodaje se podnaslov koji glasi: „9.3.4. Popis zaštićenih i preventivno zaštićenih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH“.

Članak 251.

Iza podnaslova: „9.3.4. Popis zaštićenih i preventivno zaštićenih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH“, dodaje se Članak 177.e koji glasi:

### „Urbanistička cjelina

- Kulturno-povijesna cjelina grada Vinkovaca, reg.br. Z-2262

### Sakralna

- Graditeljski sklop nekadašnje crkve sv. Ilije i Vinka-Meraja, Ul. I. Gundulića 49, reg. br. Z-1175

- Kip sv. Trojstva, Trg bana J. Šokčevića bb, reg. br. Z-4423

- Crkva sv. Euzebija i Poliona, Trg bana J. Šokčevića 19, reg. br. Z-1174

- Crkva sv. Nikolaja, Mirkovci, Trg Nikole Tesle 2, reg. br. P-6333

### Profana

- Zgrada Gradskog muzeja (nekad zgrada sjedišta 7. Brodske pukovnije), Trg bana J. Šokčevića 16, reg. br. Z-1172

- Zgrada Galerije umjetnosti, Duga ulica 3, reg.br. Z-1173

- Zgrada suda, Trg bana J. Šokčevića 17, reg.br. Z-4189

- Kapetanov stan – Zgrada suda, Trg bana J. Šokčevića 17a, reg. br. Z-4190

- Zgrada Brodske imovne općine, Kralja Zvonimira 1, reg. br. Z-4191

- Zgrada Narodnog magazina, Duga ulica 17, reg.br. Z-4192

- Zgrada Nove gimnazije, Trg bana J. Šokčevića 1, reg. br. Z-4424

- Zgrada Stare gimnazije, Trg bana J. Šokčevića 2, reg. br. Z-4425

- Jankovićeva kuća, Kralja Zvonimira 2, reg.br. Z-4426

- Župni dvor, Trg bana J. Šokčevića 18, reg.br. Z-4427

- Kuća Gross, Jurja Dalmatinca 33, reg.br. Z-4710

- Kuća Schlesinger, Kralja Zvonimira 15, reg.br. Z-6078

- Historicistička katnica, Duga 11, reg.br. Z-6347

- Mađarska škola, Vinkovci, Starčevićeva 57 i 57a, reg. br. P-5888

### Memorijalna obilježja i građevine (spomenici antifašizma) – u postupku revizije zaštite

- Zgrada Crvenog križa, Trg bana J. Šokčevića 1, reg. br. R-203

- Spomen kosturnica boraca NOR-a, Trg bana J. Šokčevića bb, reg. br. R-201

- Groblje i spomenik palim borcima Jugoslavenske armije, gradsko groblje, reg. br. R-202

### Evidentirana kulturna dobara u postupku zaštite:

- Zgrada (Sokolski dom), Genscherova 1

- Vila Balling, Genscherova 3

- Stambena zgrada, Genscherova 5

- Stambena zgrada, Genscherova 7

- Stambena zgrada, Genscherova 9

- Stambena zgrada, Genscherova 11

- Most na ušću kanala Nevkoša u Bosut, Ul. Josipa Kozarca

- Spomenik „Majka palog borca“ (autor Vanja Radauš), Vinkovci, park ispred željezničkog kolodvora

- Židovsko groblje, Vinkovci, u zapadnom dijelu gradskog groblja (k.č.br. 2375 k.o. Vinkovci)“.

Članak 252.

Iza Članka 177.e dodaje se podnaslov koji glasi: „9.3.5. Mjere zaštite arheoloških nalazišta“.

Članak 253.

Iza podnaslova: „9.3.5. Mjere zaštite arheoloških nalazišta“, dodaje se Članak 177.f koji glasi:

„Zaštićena arheološka nalazišta i zone locirane su katastarskim česticama. Na tim nalazištima, prije svih zemljanih radova koji uključuju kopanje zemljišta, moraju se prethodno ishoditi posebni uvjeti zaštite i prethodno odobrenje, odnosno potvrda glavnog projekta nadležnog Konzervatorskog odjela.

Zaštita arheoloških zona provodi se u skladu s mjerama zaštite utvrđenima rješenjem o zaštiti kulturnog dobra. Konzervatorski odjel može propisati prethodno izvođenje zaštitnih arheoloških iskopavanja i istraživanja. Sva izgradnja na navedenim nalazištima uvjetovana je rezultatima arheoloških istraživanja, bez obzira na ostale prethodno izdane uvjete i odobrenja.

Arheološka iskapanja i istraživanja mogu se obavljati samo na temelju odobrenja koje daje nadležni Konzervatorski odjel.

Evidentiranim se arheološkim lokalitetima zbog neistraženosti ne mogu utvrditi točne granice, te su locirani položajem.

Površine na evidentiranim arheološkim nalazištima i zonama mogu se koristiti na dosad uobičajeni način, a ako se na istim planira izvođenje građevinskih radova, preporučuje se pribaviti stručno mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela i preporučuje se provesti terenski pregled, probna ili sustavna istraživanja.

Na području evidentiranih arheoloških nalazišta i na arheološki neistraženom području, prije izgradnje velikih infrastrukturnih zahvata (izgradnja cesta, pruga, mostova, energetskih postrojenja, industrijska postrojenja velike površine i slično), investitorima se preporučuje provesti mjere zaštite arheoloških nalazišta prije početka građevinskih radova, i to:

1. terenski pregled područja predviđenog za izgradnju,

2. probna arheološka istraživanja ako terenski pregled pokaže postojanje arheoloških nalaza,

3. sustavna arheološka istraživanja ako probno istraživanje potvrdi postojanje arheološkog nalazišta.

Ako bi se na području evidentiranih arheoloških nalazišta i zona, s poznatim ili približno poznatim položajem, ili preostalom području grada, prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih zemljanih radova naišlo na arheološko nalazište ili nalaze, radovi se moraju prekinuti te o nalazu bez odlaganja obavijestiti Konzervatorski odjel u Vukovaru, kako bi se sukladno odredbama Članka 45. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara poduzele odgovarajuće mjere osiguranja te zaštite nalazišta i nalaza.“

Članak 254.

Iza Članka 177.f dodaje se podnaslov koji glasi: „9.3.6. Popis arheoloških kulturnih dobara“.

Članak 255.

Iza podnaslova: „9.3.6. Popis arheoloških kulturnih dobara“, dodaje se Članak 177.g koji glasi:

### „Arheološka zaštićena kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara RH

- Vinkovci, Arheološka zona Vinkovci, arheološko nalazište svih razdoblja, Z-4777

- Vinkovci, Arheološka zona Kamenica, antičko arheološko nalazište, Z-4976

- Vinkovci, Milovanci, prapovijesno, antičko i srednjovjekovno arheološko nalazište, Z-6827

- Mirkovci, Prišinci – Gušte, prapovijesno, antičko i srednjovjekovno arheološko nalazište Z-6835

### Arheološka preventivno zaštićena kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara RH

- Vinkovci, Jošine – Dionice, prapovijesno antičko i srednjovjekovno arheološko nalazište, P-4539

- Vinkovci, Zavlače (Borinci – Blato – Vinka), prapovijesno i srednjovjekovno arheološko nalazište, P-4983

### Arheološka evidentirana kulturna dobra s određenim položajem i približno određenim opsegom

- Vinkovci, Ljeskovac – u gradu, prapovijesno, antičko i srednjovjekovno arheološko nalazište, R118b

- Vinkovci, Novo selo Vinkovačko, E269

### Arheološka evidentirana kulturna dobra s približno određenim položajem bez točno određenog opsega

- Vinkovci, Borinci – Staro crkvište, prapovijesno i srednjovjekovno arheološko nalazište, E267

- Vinkovci, Vinkovačko Novo Selo, OŠ Novo Selo, antičko i srednjovjekovno arheološko nalazište, E269a

- Vinkovci, Kunjevci – Takšićev stan, antičko arheološko nalazište, E268

- Vinkovci, Zalužje, srednjovjekovno arheološko nalazište, E274j

- Vinkovci, Borinci, Blato – sjever, prapovijesno i antičko arheološko nalazište, E274n E274j

- Vinkovci, Borinci, Draganovci, srednjovjekovno arheološko nalazište, E274c E274j“.

Članak 256.

Članak 178. mijenja se i glasi:

„Osnivaju se dva arheološka parka unutar građevinskog područja grada Vinkovaca: arheološki park Marica i Kamenica u Vinkovcima.“

Članak 257.

Iza Članka 178. dodaje se podnaslov koji glasi: „ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE I PARK MARICA“.

Članak 258.

Iza podnaslova: „ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE I PARK MARICA“, dodaje se Članak 178.a koji glasi:

„Radi zaštite i korištenja arheološkog nalazišta Marica omogućuje se izgradnja Arheološkog parka Marica (planska oznaka u kartografskom prikazu Korištenje i namjena površina: AP).

Položaj Marica nalazi se unutar Arheološke zone Vinkovaca, na k. č. br. 5950/1 i manjim dijelom na k. č. br. 5950/33 k.o. Vinkovci II, a na terenu se vidi kao topografska uzvisina istaknuta u odnosu na okolini teren.

Prije početka bilo kakve izgradnje na k. č. br. 5950/1 i prije početka daljnje izgradnje na k. č. br. 5950/33 k.o. Vinkovci II kroz Plan je potrebno:

- ograničiti namjenu prostora na jednom dijelu navedenih katastarskih čestica (na uzvisini) isključivo za znanstveno istraživanje, prezentaciju, interpretaciju i korištenje kulturne baštine u turističke svrhe sa sadržajima koji neće biti u suprotnosti značaju nalazišta;

- izraditi Konzervatorsku podlogu te ishoditi posebne uvjete i potvrde glavnog projekta, odnosno prethodnog odobrenja nadležnog Konzervatorskog odjela sukladno Zakonu o  zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99., 151/03., 157/03., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15. i 44/17.) za k.č.br. 5950/1, 5950/33, k.o. Vinkovci II;

- iznimno od točke 1., dok se ne osiguraju uvjeti za znanstveno istraživanje i sadržaje iz točke 1. dozvoljena je privremena namjena i popunjavanje prostora sadržajima javne namjene za boravak na otvorenom. Sva izgradnja i oprema privremenih sadržaja trebaju biti montažnog karaktera Uvjet za izgradnju privremenih sadržaja je da nisu potrebni zemljani radovi nivelacije tla niti temeljenje dublje od 40 cm te da se isti mogu premjestiti ili ukloniti bez utjecaja na  arheološko nalazište. Prihvatljivi su sljedeći privremeni sadržaji:

- zelena površina – održavani travnjak,

- cvjetni nasadi bez sadnje visokog raslinja (živice, čempresi, stabla i slično),

- pješački koridori - šljunčane staze,

- urbana oprema uz pješačke koridore (klupe, koševi za smeće) isključivo od prirodnog materijala,

- dječje igralište (za djecu do 12 godina), - informativne ploče s podacima o kulturi, povijesti, energetskoj učinkovitosti ili drugim sadržajima – osim reklamnoga,

- dozvoljena je rasvjeta privremenih sadržaja postavljanjem pojedinačnih rasvjetnih stupova koja će se napajati nadzemnim elektroenergetskim kablovima.

Unutar navedenog područja dozvoljeni su jedino zahvati koji su u skladu sa sustavom mjera zaštite Zone B iz rješenja o zaštiti Arheološke zone Vinkovci, a mogući su uz ishođenje posebnih uvjeta, potvrde glavnog projekta, odnosno prethodnog odobrenja nadležnog tijela Ministarstva kulture.“

Članak 259.

Iza Članka 178.a dodaje se podnaslov koji glasi: „ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE I PARK KAMENICA“.

Članak 260.

Iza podnaslova: „ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE I PARK KAMENICA“, dodaje se Članak 178.b koji glasi:

„Radi zaštite i korištenja arheološkog nalazišta Kamenica omogućuje se izgradnja Arheološkog parka Kamenica (planska oznaka u kartografskom prikazu Korištenje i namjena površina: AP).

Ne destruktivnim geofizičkim istraživanjem arheološkog nalazišta Kamenica pronađeni su ostaci ranokršćanske bazilike s popratnim objektima i osmerokutnom krstionicom iz 4. ili 5. stoljeća, za koju se pretpostavlja da je bila memorijalna crkva sv. Poliona. Nalazište ima izuzetno veliki znanstveni, kulturni, odgojno-obrazovni i turistički potencijal za daljnje izučavanje, prezentaciju i korištenje pa je stoga kroz Plan je nužno osigurati racionalno korištenje prostora i zaštitu svojstva kulturnog dobra od  daljnje degradacije izazvane građevinskim radovima u neposrednom okružju. Na području Kamenice prije početka bilo kakve izgradnje na neizgrađenim česticama i prije početka daljnje izgradnje na djelomice izgrađenim česticama kroz Plan je potrebno:

- ograničiti namjenu  prostora isključivo za znanstveno istraživanje, prezentaciju, interpretaciju i korištenje kulturne baštine u turističke svrhe sa sadržajima koji neće biti u suprotnosti značaju nalazišta na sljedećim katastarskim česticama: k.č. br. 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, dio 5014, dio, 5015, dio 5016/1, dio 5017/1, 5018/1, dio 5019, 5020/1, 5020/2, 5021, 5022, dio 5023/1, 5023/8, 5023/9, 5023/11, dio 5023/12, 5023/13, dio 6208, dio 6209, 6211 sve k.o. Vinkovci II te dio 450, dio 452/1 sve k.o. Mirkovci;

- odrediti obvezu izrade Konzervatorske podloge te ishođenja posebnih uvjeta i prethodnog odobrenja sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj: 69/99., 151/03., 157/03., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15., 44/17.) za k.č. br. 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, dio 5014, dio, 5015, dio 5016/1, dio 5017/1, 5018/1, dio 5019, 5020/1, 5020/2, 5021, 5022, dio 5023/1, 5023/8, 5023/9, 5023/11, dio 5023/12, 5023/13, dio 6208, dio 6209, 6211 sve k.o. Vinkovci II te dio 450, dio 452/1 sve k.o. Mirkovci;

- U skladu sa odredbama PPUG Vinkovci mora se osigurati alternativni smjer za izgradnju spojne ceste između istočne obilaznice grada Vinkovaca i  Zvonarske ulice preko k.č. br. 5001, 5002, 6209, 5011 k.o. Vinkovci II i ulice 6212/1 k.o. Vinkovci II. Radi zaštite prostora za alternativni koridor ceste na k.č. br. 5001, 5002, 6209, 5011 k.o. Vinkovci II određuje se obveza očuvanja postojećeg stanja izgrađenosti utvrđenog na DOF5/11 i zabranjuje nova izgradnja koja nije u skladu s Planom;

- Unutar Zone A Arheološke zone Kamenica - k.č.br. 5007, 5008, 5009 sve k.o. Vinkovci II dozvoljeni su jedino zahvati koji su u skladu sa sustavom mjera zaštite Zone A iz rješenja o zaštiti Arheološke zone Kamenica, a koji se moraju provesti uz ishođenje posebnih uvjeta, potvrde glavnog projekta, odnosno prethodnog odobrenja nadležnog tijela Ministarstva kulture.

- Unutar zone “A“ Arheološke zone Kamenica - k.č.br. 5007, 5008, 5009 sve k.o. Vinkovci II iznimno od točke 1. i dok se ne osiguraju uvjeti za znanstveno istraživanje i sadržaje iz točke 1. dozvoljena je privremena namjena i popunjavanje prostora sadržajima javne namjene za boravak na otvorenom. Sva izgradnja i oprema privremenih sadržaja trebaju biti montažnog karaktera Uvjet za izgradnju privremenih sadržaja je da nisu potrebni zemljani radovi nivelacije tla niti temeljenje dublje od 40 cm te da se isti mogu premjestiti ili ukloniti bez utjecaja na arheološko  nalazište. Prihvatljivi su sljedeći privremeni sadržaji:

  - zelena površina – održavani travnjak,

  - cvjetni nasadi bez sadnje visokog raslinja (živice, čempresi, stabla i slično),

  - pješački koridori - šljunčane staze,

  - urbana oprema uz pješačke koridore (klupe, koševi za smeće) isključivo od prirodnog materijala,

  - dječje igralište (za djecu do 12 godina),

  - informativne ploče s podacima kulturi, povijesti, energetskoj učinkovitosti ili drugim sadržajima – osim reklamnoga,

  - dozvoljena je rasvjeta privremenih sadržaja postavljanjem pojedinačnih rasvjetnih stupova koja će se napajati nadzemnim elektroenergetskim kablovima.

- Unutar Zone “B“ Arheološke zone Kamenica - k.č.br. 5003, 5004, 5005, 5006, dio 5014, dio 5015, dio 5016/1, dio 5017/1, 5018/1, dio 5019, 5020/1, 5020/2, 5021, 5022/1, 5022/2, dio 5023/1, 5023/8, 5023/9, 5023/11, 5023/12, 5023/13, dio 6208, 6209, 6211 sve k.o. Vinkovci II i k.č.br. 450, 451/1, 451/2, 451/3, 452/1 sve k.o. Mirkovci dozvoljeni su jedino zahvati koji su u skladu sa sustavom mjera zaštite Zone B iz rješenja o zaštiti Arheološke zone Kamenica, a koji se moraju provesti uz ishođenje posebnih uvjeta, potvrde glavnog projekta, odnosno prethodnog odobrenja nadležnog tijela Ministarstva kulture.

Radi zaštite nalazišta potrebno je ograničiti katnost izgradnje na česticama koje su u neposrednom dodiru sa zonom ograničene namjene prostora na visinu koja trenutno prevladava na tom prostoru.“

Članak 261.

Naslov: „KONTAKTNE ZONE“ i podnaslov: „Smjernice za moguće i potrebne zahvate i uvjeti građenja“ mijenjaju se i glase: „ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA LOKALNOG ZNAČAJA“ i „9.3.7.Mjere zaštite kulturnih dobara lokalnog značaja (evidentiranih kulturnih dobara)“.

Članak 262.

Članak 179. mijenja se i glasi:

„Evidentirana kulturna dobra graditeljske baštine spadaju u kategoriju dobara od lokalnog značaja. Za zahvate na evidentiranim kulturnim dobrima graditeljske baštine prije početka radova preporučuje se pribaviti stručno mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela. Odluku o proglašenju zaštićenog kulturnog dobra od lokalnog značaja donosi predstavničko tijelo lokalne samouprave sukladno Članku 17. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a način njegove zaštite utvrđuje se uz prethodnu suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela.

Na povijesnim građevinama koje su nositelji identiteta grada potrebni su radovi konzervacije uz očuvanje izvornog izgleda i oblikovanja uz moguće prilagodbe u interijeru, kao i neophodni radovi građevinske sanacije, održavanja, sanacije, rekonstrukcije, prenamjene, restitucije (ili reinterpretacije) pročelja.

Gospodarske građevine, ako nisu više u izvornoj namjeni, moguće je prilagoditi novim zahtjevima, bilo stanovanja ili neke djelatnosti koja se može odvijati u zadanim gabaritima građevine, uz očuvanje karakterističnih obilježja njihovih pročelja.

Tradicijske građevine moguće je prilagoditi suvremenim stambenim funkcijama, uz očuvanje njihovog vanjskog izgleda.

U kontaktnoj zoni povijesne jezgre, ili dijela povijesnog naselja, novu je gradnju potrebno planirati na načelu uspostave harmoničnog odnosa s tradicijskim i povijesnim vrijednostima; što znači poštovanje karakterističnog načina gradnje, građevinske linije, prilagođene visine pročelja i sljemena, uz uvjete oblikovanja pročelja.

Spomen obilježja, grobnice, kapelice, križevi i drugi elementi javnih obilježja koji nisu zaštićeni ni evidentirani ne mogu se uklanjati, premještati ili na njima bilo što raditi bez pribavljenog mišljenja nadležnog konzervatorskog odijela.“

Članak 263.

Iza Članka 179. dodaje se podnaslov koji glasi: „9.3.8. Popis kulturnih dobara lokalnog značaja (evidentiranih kulturnih dobara)“.

Članak 264.

Iza podnaslova: „9.3.8. Popis kulturnih dobara lokalnog značaja (evidentiranih kulturnih dobara)“, dodaje se Članak 179.a koji glasi:

### „Evidentirana nepokretna kulturna dobra prema popisu Konzervatorskog odjela u Vukovaru

- Stara bolnica, Vinkovci, Kralja Zvonimira 53

- Prizemnica (Kuća Riesl), Kralja Zvonimira 6

- Prizemnica (Stan puk. liječnika), Kralja Zvonimira 8

- Katnica, Kralja Zvonimira 16

- Katnica, Kralja Zvonimira 64

- Prizemnica, ugao ulica Hrvatskih žrtava i Kralja Zvonimira

- Stambena zgrada, Hrvatskih žrtava 3

- Stambena zgrada, Hrvatskih žrtava 5

- Stambena zgrada, Hrvatskih žrtava 7 i 9

- Zgrada škole, Hrvatskih žrtava 11

- Zgrada Osnovne škole J. Kozarca, Hrvatskih žrtava 13

- Jednokatnica (Zgrada gradske uprave), Ul. bana Jelačića 1

- Stambena zgrada, Ul. bana Jelačića 2

- Jednokatnica, Ul. bana Jelačića 3

- Stambena zgrada, Ul. bana Jelačića 4

- Jednokatnica, Stari hotel Lehner, Ul. bana Jelačića 6

- Jednokatnica (Zgrada MUP-a), Ul. bana Jelačića 7

- Stambena zgrada, Ul. bana Jelačića 13

- Stambena zgrada, Ul. bana Jelačića 15

- Zgrada, Ul. bana Jelačića 25

- Katnica, Duga ulica 4

- Katnica, Duga ulica 6

- Katnica, Duga ulica 8

- Zgrada, Duga ulica 10

- Katnica, Duga ulica 13

- Katnica, Duga ulica 14

- Jednokatnica s trijemom, Duga ulica 16

- Katnica, Duga ulica 18i 18a

- Stambena zgrada, Duga ulica 20

- Jednokatnica, Duga ulica 23

- Jednokatnica, Duga ulica 29

- Stambena zgrada, Duga ulica 31

- Stambena zgrada, M. Gupca 2

- Prizemnica, M. Gupca 23

- Prizemnica, Gundulićeva 1

- Stambena zgrada, Gundulićeva 5

- Stambena zgrada, Gundulićeva 6

- Uglovnica, prizemnica, Gundulićeva 11a i Glagoljaška 12

- Rodna kuća J. Runjanina, Glagoljaška 2

- Stambena zgrada, Glagoljaška 8

- Stambena zgrada, Glagoljaška 14

- Stambena zgrada, Glagoljaška 16

- Zgrada, Istarska 1

- Zgrada Glazbene škole, Istarska 3

- Stambena zgrada, Istarska 5

- Stambena zgrada, Istarska 7

- Stambena zgrada, Jurja Dalmatinca 25

- Stambena zgrada, Jurja Dalmatinca 27

- Stambena zgrada, Jurja Dalmatinca 29

- Stambena zgrada, Trg bana Šokčevića 3

- Stambena zgrada, Trg bana Šokčevića 4

- Zgrada, Trg bana Šokčevića 5

- Stan pukovnika (Crveni križ),Trg bana Šokčevića 6

- Stambena zgrada, Trg bana Šokčevića 7a

- Zgrada Marijin dom, (Sabirni centar Državnog arhiva), Vojarska 1c, 1d, 1b, 1e

- Rodna kuća Ivana Kozarca, J. Kozarca 38

- Rodna kuća Josipa Kozarca, J. Kozarca 52“.

Članak 265.

Naslov: „ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA OD LOKALNOG ZNAČENJA“ briše se i dodaje se podnaslov: „9.3.9.	Mjere zaštite memorijalnih područja“.

Članak 266.

Članak 180. mijenja se i glasi:

„Ambijentalne cjeline groblja koja su ujedno i neposredni okoliš crkava s očuvanim starim nadgrobnim spomenicima i drvenim križevima treba održavati i čuvati u okviru prostorne organizacije i kamene plastike nadgrobnih ploča i drvenih križeva. Potrebe za širenjem groblja rješavati u zoni manje ekspozicije groblja, uz očuvanje intaktnosti postojećeg. Ne dozvoljava se zamjena starih spomenika novim poliranim crnim mramornim pločama.

Posebno treba istražiti i vrednovati memorijalne prostore stradanja za vrijeme Domovinskog rata te ih označiti i zaštititi u planovima užih područja. Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj:. 69/99., 151/03., 157/03. Ispravak, 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14. i 98/15.) regulirana je zaštita područja, mjesta, spomenika i obilježja u svezi s povijesnim događanjima i osobama (kulturna dobra - Antifašizma i Domovinskog rata), te se stoga na evidentirana, preventivno zaštićena i registrirana kulturna dobra iz navedenog područja primjenjuju propisane odredbe ovog Zakona. Prije građevinskih intervencija nužno je provesti sustavna arheološka istraživanja na mjestima budućeg iskopa.“

Članak 267.

Naslov: „MJERE ZAŠTITE ZA ARHEOLOŠKE LOKALITETE“ briše se i dodaje se podnaslov: „9.3.10. Mjere zaštite etnoloških građevina“.

Članak 268.

Članak 181. mijenja se i glasi:

„Do sada nije provedeno evidentiranje i dokumentiranje etnoloških građevina na području Grada pa u vezi s njima nisu poduzimane mjere zaštite i očuvanja. Svi raspoloživi podaci temelje se na rekognosciranju terena. Zbog toga je potrebno provesti evidentiranje i dokumentiranje i vršiti zaštitu putem čuvanja pojedinačnih objekata značajne spomeničke vrijednosti i putem suvremene interpretacije osnovnih karakteristika tradicijskog graditeljstva uz suradnju urbanističkih i projektantskih ustanova te institucija za zaštitu kulturnih dobara.“

Članak 269.

Iza Članka 181. dodaje se podnaslov koji glasi: „9.4 SANACIJA EKSPLOATACIJSKIH POLJA“.

Članak 270.

Iza podnaslova: „9.4 SANACIJA EKSPLOATACIJSKIH POLJA“ dodaje se Članak 181.a koji glasi:

„Napuštena ili iscrpljena eksploatacijska polja nužno je sanirati.

Sanacija mora obuhvatiti osiguranje stabilnosti kosina i okolnog terena te ozelenjivanje ili neki drugi postupak uklapanja u okoliš i prenamjenu u površine druge namjene.

Nova eksploatacijska polja moraju u tijeku ishođenja dozvole za eksploatiranje projektom unaprijed predvidjeti radnje i postupke sanacije u slučaju zatvaranja eksploatacijskog polja.

Sanacija eksploatacijskih polja mora biti izvršena u svemu prema propisanim postupcima sanacije iz glavnog rudarskog projekta.

Ukoliko je Grad Vinkovci procijenio (obzirom na raspoložive prostorne resurse) da je ova lokacija potencijalno dragocjenija za korištenja u druge svrhe, moguća je prenamjena u tu vrstu prostora i provođenje drugih mjera sanacije koje odgovaraju novoj prenamjeni.“

Članak 271.

Iza Članka 181.a dodaje se podnaslov koji glasi: „9.5 ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJA GEOTERMALNOG POTENCIJALA“.

Članak 272.

Iza podnaslova: „9.5 ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJA GEOTERMALNOG POTENCIJALA“, dodaje se Članak 181.b koji glasi:

„Istraživanje, eksploatacija i korištenje geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, mora se vršiti u skladu sa zakonskim propisima Republike Hrvatske kojima je regulirano ovo područje.“

Članak 273.

Iza Članka 181.b dodaje se podnaslov koji glasi: „9.6 GRAĐEVINE ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE“.

Članak 274.

Iza podnaslova: „9.6	GRAĐEVINE ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE“, dodaje se Članak 181.c koji glasi:

„Građevine za proizvodnju električne i iskoristive toplinske energije iz obnovljivih izvora energije (energija vjetra, sunčana energija, bio-plin, kogeneracijska postrojenja i sl.) mogu se smjestiti izvan granica građevinskog područja, unutar granica građevinskih područja gospodarske namjene (pretežito industrijska, pretežito zanatska, proizvodno-poslovna) i posebne namjene, unutar izdvojenih građevinskih područja gospodarskih zona i uz obvezu smještaja izvan područja zaštićene prirode, izvan područja ugroženih i rijetkih stanišnih tipova odnosno staništa neophodnih za opstanak i rijetkih biljnih i životinjskih vrsta, zaštićenih krajolika, zaštićenih područja graditeljske baštine i arheoloških lokaliteta te drugih područja za koje uvjete korištenja i uređenja prostora određuju državne ustanove i ustanove s javnim ovlastima. Vjetroelektrane ne planirati na području koridora preleta ptica i šišmiša te poznatih porodiljnih i zimskih kolonija šišmiša i područja njihovog hranjenja.

Iznimno, građevine za proizvodnju električne i iskoristive toplinske energije iz obnovljivih izvora energije (energija vjetra, sunčeva energija, biomasa i slično) mogu se graditi u svim namjenama sukladno zakonskim propisima. Vidi Članak 85. i 269.a Odredbi za provedbu („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 11/18. i 6/20.).

Za gradnju samostalne solarne elektrane potrebna je velika prostorna površina pa se za razliku od ostalih „linearnih“ infrastrukturnih građevina koje se grade izvan građevinskog područja, gradnja samostalne solarne elektrane Izmjenama i dopunama PPUG-a obvezno planira unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja te izuzetno unutar zona proizvodne namjene unutar građevinskog područja naselja.

Postava solarnih kolektora i/ili fotonaponskih ćelija na krovove i pročelja zgrada dozvoljava se unutar građevinskog područja naselja, osim u zaštićenim dijelovima, na krovove i pročelja zgrada izvan građevinskog područja te na krovove i pročelja zgrada u izdvojenim građevinskim područjima svih namjena, pod uvjetom da se radi o proizvodnji električne energije koja se prvenstveno koristi za vlastite potrebe.

Kada se solarni kolektori i fotonaponske ćelije postavljaju na teren okućnice građevne čestice, odnosno kada se isti prema važećem Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima grade kao pomoćne građevine na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade, isti površinom ulaze u obračun koeficijenta izgrađenosti građevne čestice.

Postava fotonaponskih ćelija na stupovima dozvoljava se samo unutar zona proizvodne namjene. Prema podacima „HEP - Obnovljivi izvori energije" d.o.o., za proizvodnju 1 kW električne energije potrebna je površina fotonaponskih ćelija od 10 - 20 m2, a 30 - 40% zahvata predviđenog za smještaj sunčane elektrane otpada na manipulativne površine.

Uvjeti i kriteriji za određivanje ovih površina su:

− moraju biti prethodno provedeni istražni radovi,

− ovi objekti ne mogu se graditi na područjima izvorišta voda, zaštićenih dijelova prirode, krajobraznih vrijednosti i zaštite kulturne baštine,

− interni rasplet elektroenergetske mreže u sunčanoj elektrani mora biti kabliran,

− predmet zahvata u smislu građenja je izgradnja sunčanih elektrana, pristupnih puteva, kabliranja i TS,

− nakon isteka roka amortizacije objekti se moraju zamijeniti ili ukloniti, te zemljište privesti prijašnjoj namjeni,

− ovi objekti grade se izvan infrastrukturnih koridora,

− ovi objekti grade se u skladu sa ekološkim kriterijima i mjerama zaštite okoliša.

Za potrebe izgradnje, montaže opreme i održavanja sunčanih elektrana dozvoljava se izgradnja prilaznih makadamskih puteva unutar prostora elektrane. Priključak na javnu cestu moguć je uz suglasnost nadležnog društva za upravljanje, građenje i održavanje pripadne javne ceste i u skladu s važećim propisima. Prilikom formiranja područja za gradnju sunčanih elektrana (ili drugih obnovljivih izvora energije) potrebno je nadležnom konzervatorskom odjelu dostaviti planove postavljanja mjernih stanica, te korištenja i probijanja pristupnih puteva s obzirom da su već u toj fazi moguće devastacije i štete na kulturnoj baštini, u prvom redu arheološkim lokalitetima.

Povezivanje, odnosno priključak sunčane elektrane na elektroenergetsku mrežu sastoji se od: pripadajuće trafostanice smještene u granici obuhvata planirane sunčane elektrane i priključnog dalekovoda/kabela na postojeći ili planirani dalekovod ili na postojeću ili planiranu trafostanicu. Način priključenja i trasu priključnog dalekovoda/kabela treba uskladiti sa ovlaštenim operatorom prijenosnog ili distribucijskog sustava te ishoditi njegovo pozitivno mišljenje.“

Članak 275.

Članak 182. mijenja se i glasi:

„U obuhvatu ovoga Plana s otpadom se postupa u cijelosti sukladno zakonskim propisima, pravilima održivog gospodarenja otpadom te održivog razvoja.

Otpad se može odlagati samo na za to unaprijed određenu i pripremljenu lokaciju, sukladno zakonskim propisima.

Opasni otpad, tehnološki otpad, komunalni otpad, biorazgradivi otpad te ostale vrste otpada mogu se privremeno odlagati u krugu proizvođača odnosno mjestu nastanka, sukladno zakonskim propisima.“

Članak 276.

Iza Članka 182. dodaje se Članak 182.a koji glasi:

„Postupanje s otpadom na području grada Vinkovaca dio je strategije postupanja s otpadom na području Vukovarsko-srijemske županije, Republike Hrvatske i Grada Vinkovaca te važećih zakonskih propisa.

Postupanje s opasnim i tehnološkim otpadom u cijelosti je definirano zakonskim propisima.

Postupanje s otpadom rješava se na gradskom nivou, samostalno ili u dogovoru s drugim jedinicama lokalne samouprave sukladno zakonskim propisima.

Određene su dvije potencijalne lokacije za smještaj centra za postupanje s otpadom Vinkovaca izvan obuhvata Plana.

Unutar građevinskih područja Vinkovaca i Mirkovaca nužno je uspostaviti mrežu reciklažnih dvorišta za odvojeno prikupljanje problematičnog  otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila, te krupnog (glomaznog) i komunalnog otpada i sl., a sve u skladu sa zakonskim propisima.“

Članak 277.

Iza Članka 182.a dodaje se Članak 182.b koji glasi:

„Prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta odnosno mobilne jedinice, moraju omogućiti pristupačno korištenje svim stanovnicima.

Reciklažna dvorišta i djelatnosti/građevine/objekte postupanja s otpadom moguće je smjestiti unutar građevinskog područja naselja - unutar površina gospodarske, proizvodne, pretežito industrijske i na površinama poslovne i komunalno servisne namjene, javne i društvene namjene ukoliko se radi o mjestu nastanka otpada, unutar građevinskog područja naselja i izdvojenog građevinskog područja izvan naselja te unutar zona gospodarske namjene (I1, I2, K1, K2, K3) te površina infrastrukturnih sustava uz uvjet da ne ometa ljudsko zdravlje/stanovanje/okoliš odnosno namjenu prostora, sukladno zakonskim propisima.

Odvojeno prikupljanje otpada u naseljima omogućuje se i pomoću posuda (spremnika) razmještenih na javnim površinama sukladno zakonskim propisima.

Smještaj građevina za biološku obradu otpada (kompostane) omogućuje se u sklopu rasadnika na zaštitnim zelenim površinama i drugim neizgrađenim površinama sukladno zakonskim propisima.

Potrebno je poticati i stimulirati individualno prikupljanje i kompostiranje biološkog otpada na vlastitom zemljištu, te njegovo vraćanje u proizvodni/životni ciklus.

Veličinu reciklažnog dvorišta i građevina za gospodarenje otpadom određuje se sukladno tehnologiji i modelu odvojenog prikupljanja otpada te zakonskim propisima.

Otpad se smije odlagati samo na odlagalištima. Svaki oblik divljeg deponiranja nužno je prekinuti i sanirati tu lokaciju. Sanacija ovisi o vrsti i stupnju zagađenja okoliša na osnovu čega treba projektirati postupke sanacije.

Sanacijom je nužno taj prostor učiniti potpuno neopasnim po zrak, vode i tlo, te mu odrediti drugu namjenu.

Lokacija potencijalnog reciklažnog centra ili njegov dio može biti korišten u poljoprivredne ili slične svrhe ukoliko se ugovorno odredi zajednička lokacija više općina, a na teritoriji druge općine. Nije dozvoljena izgradnja objekata ili druga namjena prostora koji bi trajno onemogućio aktiviranje ove lokacije kao reciklažnog dvorišta. Konačnim odabirom lokacije reciklažnog centra, iz prostornih planova se mora ukloniti oznaka potencijalne lokacije koja nije odabrana te joj odrediti namjenu.

Ukoliko se u sklopu reciklažnog centra aktivira gradska deponija, potrebno je izvršiti sve zakonom propisane predradnje s naglaskom na utvrđivanje zatečenog stanja okoliša lokacije te isprojektirati i izvesti sanitarnu deponiju prema poznatim tehnologijama eliminiranja negativnih utjecaja deponiranog otpada na okoliš.“

Članak 278.

Iza Članka 182.b dodaje se Članak 182.c koji glasi:

„Unutar granica građevinskog područja, unutar javne i društvene zgrade ili na istoj čestici javne i društvene zgrade, proizvođač medicinskog otpada (bolnice i sl.) dužan je na mjestu nastanka osigurati gospodarenje  tim otpadom sukladno Odredbama važećeg Zakona o održivom gospodarenju otpadom  i važećeg Pravilnika o gospodarenju medicinskim otpadom, naročito u pogledu odvojenog sakupljanja, vođenja evidencije, spremanja u odgovarajuće spremnike i privremenog skladištenja u posebno odvojenom prostoru do obrade ili do predaje otpada ovlaštenoj osobi ili ga isporučiti na obradu izvan Republike Hrvatske.

Iznimno od odredbe prvog stavka ovoga članka proizvođač medicinskog otpada može obradu tog otpada obavljati i samostalno sukladno zakonskim propisima.“

Članak 279.

Članak 183. mijenja se i glasi:

„Postojeća skloništa je potrebno održavati u funkciji, s tim da se po potrebi mogu iznajmiti za određene djelatnosti ili usluge, no bez arhitektonsko/građevinskih zahvata.“

Članak 280.

Članak 184. briše se.

Članak 281.

Članak 185. briše se.

Članak 282.

Članak 186. briše se.

Članak 283.

Članak 187. briše se.

Članak 284.

Članak 188. briše se.

Članak 285.

Članak 190. mijenja se i glasi:

„Tehničkom dokumentacijom iz stavka drugog ovog članka, između ostalog, dokazuje se da je konstrukcija zgrada/građevina otporna na rušenje i od potres maksimalnog intenziteta za grad Vinkovce od VII0 Mercalli-Cancani-Siebergova ljestvica (MCS ljestvica) odnosno približno 60 Richterove ljestvice. Navedeni intenzitet označava vrlo jak potres pri čemu se: crjepovi lome i kližu s krova, ruše se dimnjaci, oštećuje se pokućstvo u zgradama, ruše se slabije građene zgrade, a na jačim zgradama/građevinama nastaju oštećenja, pucanje zidova i sl.

Izračuni i dokazi obvezuju dionike u gradnji (a to su: investitor, projektant, izvođač, nadzor) na implementaciju izračuna i dokaza iz tehničke dokumentacije iz stavka drugog ovoga članka u fazi projektiranja, gradnje/rekonstrukcije, korištenja i redovnog održavanja zgrade a sve sukladno zakonskim propisima.“

Članak 286.

Iza Članka 192. dodaje se Članak 192.a koji glasi:

„Procjena rizika za područje Grada Vinkovaca (u daljnjem tekstu: Procjena rizika) izrađena je sukladno Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća Vukovarsko srijemske županije, Klasa: 810-03/1601/07, Ur. broj: 2196/1-01-16-1 od 21. prosinca 2016. Svi dobiveni rezultati su međusobno usporedivi za područje cijele Županije.

Obveza izrade procjene rizika od velikih nesreća regulirana člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine" broj 82/15.), a izrađuje se sukladno Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća koje donose izvršna tijela jedinica područne (regionalne) samouprave.

Procjenom se utvrđuje spremnost sustava civilne zaštite sa ciljem da se odgovori na moguće prijetnje velikom nesrećom i da se odredi način preventivnog djelovanja, te reagiranja kako bi se sigurnost lokalnog stanovništva podigla na najveću moguću razinu. Procjena sadrži rezultate obrade i podatke prikupljene prilikom obrade scenarija i izračuna rizika.

Ovaj dokument je prvenstveno namijenjen da JLP(R)S odredi prioritetne prijetnje te na osnovu toga omogući provođenje preventivnih mjera i aktivnosti, mjera samozaštite ugroženog stanovništva, te organizirano i koordinirano provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite.

Prema izvršenom vrednovanju prihvatljivi rizici su:

- ekstremne temperature - toplinski val

- epidemije i pandemije

- poplave izazvane izlijevanjem vodenih tijela (djelomično se prihvaća rizik u dijelu održavanja vodno zaštitne infrastrukture u nadležnosti Grada).

Prema procjeni rizika i prema vrednovanju neprihvatljiv rizik je:

- suša

- industrijske nesreće

- nesreće s opasnim tvarima u cestovnom prometu

- nesreće s opasnim tvarima u željezničkom prometu.

Kvalitetno izgrađen sustav civilne zaštite ne događa se sam po sebi nego je rezultat dugogodišnjeg sistematskog rada i ulaganja određenih financijskih sredstava u njega. Sustav će efikasno odgovoriti na krizne situacije samo u slučaju kada je prethodno organizacijski dobro osmišljen i izbalansiran.

Kako je sustav civilne zaštite u cjelini ocijenjen ocjenom 3 (niska spremnost) postoji još puno prostora za njegovo daljnje unaprjeđivanje, osobito u području preventive sa mjerama i aktivnostima koje su preporučene u Procjeni rizika.“

Članak 287.

Članak 193. briše se.

Članak 288.

Članak 194. briše se.

Članak 289.

Članak 195. briše se.

Članak 290.

Članak 196. mijenja se i glasi:

„U planiranju i provođenju svih mjera uređenja i zaštite zemljišta obavezno primjenjivati načela i pravila o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.“

Članak 291.

Članak 197. briše se.

Članak 292.

Članak 198. mijenja se i glasi:

„Dozvoljava se rekonstrukcija, osim dogradnje, postojećih građevina/zgrada smještenih suprotno odredbama ovog Plana, unutar postojećih tlocrtnih dimenzija, dok se dogradnja postojećih zgrada smještenih suprotno Odredbama ovog plana, dozvoljava samo u skladu s odredbama ovog Plana.

Neophodni obim rekonstrukcija za poboljšanje uvjeta života građana smatra se:

- dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonice) uz postojeće stambene zgrade, koje iste u svom sastavu ili na postojećoj čestici nemaju izgrađene i to u najvećoj površini od 6,0 m² odnosno izvan postojećeg gabarita zgrade a sve sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji,

- preinake u smislu otvaranja vanjskih otvora na postojećim zgradama,

- konstruktivne sanacije na način zadržavanja osnovnog gabarita građevine,

- preinake unutarnjeg prostora bez povećanja volumena zgrade(promjena instalacije, promjena funkcije prostora),

- konstruktivne sanacije uz zadržavanje osnovnog gabarita zgrade,

- popravak postojećeg krovišta,

- izmjena ravnih krovova u kose bez podizanja nadozida,

- rekonstrukcija   neuređenog potkrovlja unutar postojećeg gabarita zgrade u stambeni prostor,

- rekonstrukcija svih vrsta instalacija,

- ograde i potporni zidovi radi saniranja terena,

- priključenje na postojeću komunalnu infrastrukturu (elektro, vodovod, kanalizaciju i plinsku mrežu),

- rekonstrukcija postojećih te gradnja zamjenskih zgrada na izgrađenim građevnim česticama, iako nemaju neposredan pristup s ulice ili pristupnog puta,

- i sl.

Neophodni oblik rekonstrukcije za poboljšanje uvjeta rada smatra se:

- izmjena uređenja i instalacija vezanih za promjenu tehnoloških rješenja, s tim da se zgrade ne mogu dograđivati izvan postojećeg gabarita,

- promjena namjene poslovnih prostora, ali pod uvjetom da novoplanirana namjena ne pogoršava stanje čovjekova okoliša i svojim korištenjem ne utječe na zdravlje ljudi u okolnim stambenim prostorima, ali samo unutar postojećeg gabarita,

- pretvorba stambenog prostora u poslovne prostorije, ali unutar postojećeg gabarita, prema valjanim propisima,

- uređenje ili izgradnja sanitarnog čvora na dijelu poslovnog prostora unutar postojećeg gabarita odnosno izvan postojećeg gabarita zgrade a sve sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji, ukoliko je ista neophodna za poboljšanje uvjeta rada ili uvjetovana promjenom namjene poslovnog prostora,

- rekonstrukcija postojećih te gradnja zamjenskih zgrada na izgrađenim građevnim česticama, iako nemaju neposredan pristup s ulice ili pristupnog puta

- i sl.

Vezano za neophodni obim rekonstrukcija za poboljšanje uvjeta života građana i poboljšanje uvjeta rada uključuje i/ili ostale nenabrojane te slične rekonstrukcije vezane za poboljšanje uvjeta života građana i poboljšanje uvjeta rada.“

III. ZAKLJUČNE ODREDBE, „Službeni glasnik“ Grad Vinkovci br. 06/06.

Članak 199. (Sl. gl. 06/06.)

Plan je izrađen u (5) pet primjeraka koji se imaju smatrati izvornikom.

Članak 200. (Sl. gl. 06/06.)

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Generalni urbanistički plan grad Vinkovaca („Službeni vjesnik“ Općine Vinkovci, br. 5/86., 5/90., 9/90., 1/92. i „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca 06/00).

Članak 201. (Sl. gl. 06/06.)

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana nakon objave u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE, „Službeni glasnik“ Grad Vinkovci br. 05/21.

Članak 293. (Sl. gl. 05/21.)

Sukladno članku 59. Zakona o prostornom uređenju, „Narodne novine“ br.: 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19., ovaj Plan izrađen je u analognom i elektroničkom obliku.

Analogni oblik prostornog plana je ispis elektroničkog oblika prostornog plana na papir.

Članak 294. (Sl. gl. 05/21.)

Za izradu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca, preuzeti su digitalni podaci iz grafičkog dijela Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca, izrađenog od Zavoda za prostorno planiranje, d.d. Osijek, broj plana: 10/1998, Osijek, srpanj 2006. godine.

Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca, izrađene su na službenoj projekciji HTRS dobivenih od Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Vukovar, Odjel za katastar nekretnina Vinkovci, dana 21. 07. 2018. godine.

članak 295. (Sl. gl. 05/21.)

Dosadašnji kartografski prikazi iz Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 06/06.) prestaju važiti i zamjenjuju se kartografskim prikazima iz Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 05/21.), a koji su sastavni dio ove Odluke.

članak 296. (Sl. gl. 05/21.)

Elaborat izvornika Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca ovjerava predsjednik Gradskog vijeća.

Izvornik je izrađen u 5 (pet) primjeraka, te se čuvaju u:

-	Ministarstvu graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine, Zagreb, (1x);

-	Javnoj ustanovi, Zavodu za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovci, (1x);

-	Pismohrani Grada Vinkovaca, (1x);

-	Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Vinkovaca, (2x).

članak 297. (Sl. gl. 05/21.)

Uvid u Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca, kao i druge elemente Plana, može se obaviti u prostorijama Grada Vinkovaca.

članak 298. (Sl. gl. 05/21.)

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u skladu s posebnim propisima.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VINKOVCI

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 350-02/18-01/04

URBROJ: 2188/01-01-21-87

Vinkovci, 29. lipnja 2021. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Vedran Čuljak, dipl. oec.